Příloha č. 2 výzvy/smlouvy

Technická specifikace předmětu plnění a minimální technické požadavky na předmět plnění

| Zadavatel: | Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| sídlo zadavatele: | Žďárská 610, 592 31 Nové Město na Moravě |
| zastoupený: | JUDr. Věrou Palečkovou |
| IČO: | 00842001 |
| název VZ: | Nákladní vozidlo rozvážkové služby |
| druh zadávacího řízení: | veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky |
| ev. č. VZ u zadavatele: | VZ/25/05 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka jednoho kusu nového nepoužitého bezemisního nákladního vozidla kategorie N1 (do 3,5t) se skříňovou nástavbou. Vozidlo bude používáno především pro přepravu materiálu a zboží v areálu nemocnice. Vozidlo musí být vyrobeno s maximálním důrazem na bezpečnost posádky.

- Nákladní vozidlo kategorie N1 musí být plně elektrické, nástavba musí mít na pravé straně  v přední části jednokřídlé boční dveře, zadní část nástavby musí být osazena hydraulickým čelem.

- Součástí dodávky nákladního vozidla rozvážkové služby budou veškeré doklady, které jsou potřebné k provozování předmětu veřejné zakázky a které osvědčují legislativní technické požadavky na předmět veřejné zakázky, jako např. COC listy, návod k použití v českém jazyce, záruční list, případně další dokumenty - certifikáty a atesty osvědčující, že předmět smlouvy je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, prohlášení o shodě event. certifikát CE.

- Specifikace předmětu plnění resp. technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v odstavci 6. Zadavatel upozorňuje účastníky, že nesplnění některého z níže uvedených nepodkročitelných (absolutních) požadavků, případně jeho nedostatečné prokázání, může znamenat vyloučení daného účastníka zadávacího řízení z účasti v zadávacím řízení.

- Předmět zakázky musí splňovat všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 153/2023 Sb. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

- Technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění

| I. | II. | III. |  | IV. |  | V. |  | VI. |  | VII. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Technický požadavek | Status |  | Druh technického parametru |  | ANO/NE |  | Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění |  | Kde je prokazováno |  |
| NÁKLADNÍ VOZIDLO ROZVÁŽKOVÉ SLUŽBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní požadavky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | nové bezemisní nákladní vozidlo kategorie N1 | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 2. | pohon vozidla elektromotorem, garantovaný dojezd plně nabitého vozidla min. 100 km | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 3. | výkon elektromotoru pohonu vozidla min. 100 kW | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 4. | vozidlo musí být přizpůsobeno pro nabíječku střídavého proudu min. 20 kW | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 5. | vozidlo musí být přizpůsobeno pro nabíječku stejnosměrného proudu min. 40 kW | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 6. | podvozek – zesílená zadní parabolická pera | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 7. | barva vozidla - kabina + nástavba bílá + možná kombinace plastových doplňků černé barvy, podvozek tmavá, nejlépe černá | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 8. | posilovač řízení | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 9. | zadní couvací senzory | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 10. | zadní couvací kamera | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 11. | centrální zamykání, klíč k vozu s dálkovým ovládáním | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 12. | sada zimních pneumatik včetně ocelových disků, pneumatiky zesílené typ C | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| Požadavky na prostor řidiče |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | v kabině řidiče 3 místa k sezení, samostatná odpružená sedačka řidiče + dvojsedačka pro spolujezdce s tříbodovými pásy | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 14. | min. 2 airbagy (1x řidič, 1x spolujezdec) | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 15. | klimatizace prostoru pro řidiče | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 16. | pomocná madla pro pohodlnější nástup do kabiny na straně řidiče i spolujezdce, umístěné na A sloupku | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 17. | autorádio vestavěné | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 18. | základní bezpečnostní souprava – klíč na kola, zvedák, výstražný trojúhelník | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 19. | elektrické stahování oken | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 20. | vyhřívaná, elektricky ovládaná zpětná zrcátka, vyložení zrcátek v závislosti na šířce nástavby- prodloužená ramena | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 21. | gumové koberce v kabině řidiče | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| 22. | potahy na sedačky v prostoru kabiny řidiče, tmavá barva | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |  |
| Požadavky na nákladní prostor - nástavbu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | vnitřní rozměry nákladního prostoru – délka podlahy min. 4 000 mm |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 24. | vnitřní rozměry nákladního prostoru – šířka min. 2 100 mm |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 25. | vnitřní rozměry nákladního prostoru – výška min. 2 000 mm |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 26. | nástavba lehká prachotěsná bez zadních dveří, zadní hliníková klapka s originálním těsněním pro uzavírání hydraulickou plošinou |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 27. | na místo zadních dveří hydraulická plošina s nosností min. 700 kg, výška plošiny min. 1600 mm, obouruční ovládání plošiny ve vodotěsné skříňce pod nástavbou vpravo vzadu |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 28. | na pravé straně nástavby boční jednokřídlé dveře v přední části, šířka dveří min. 950 mm a max. 1 100 mm, výška min. 1 800 mm |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 29. | vnitřní provedení - u podlahy integrovaný okopový sokl, podlaha z vodovzdorné protiskluzové překližky, min. tloušťka překližky 18 mm |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 30. | uvnitř nástavby kotvící lišty pro rozpěrné tyče umístěné na L+P boku, zapuštěné, 1 řada |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 31. | vnitřní stropní osvětlení pro dostatečné osvětlení prostoru, například LED pásky, min 2 ks |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 32. | barva nástavby bílá, obvodové lišty v barvě nástavby |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 33. | střecha – vodotěsná s podélným průsvitným pruhem |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 34. | plastové blatníky a zástěrky na zadní nápravě |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| Požadavky na záruku a servis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | záruka na nákladní vozidlo včetně nástavby v minimálně délce 24 měsíců bez omezení najetých kilometrů |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 36. | záruka na trakční baterii pohonu vozidla po dobu 8 roků nebo minimální nájezd 150 000 km |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| Cena a termín dodání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | cena za předmět plnění max. 2,2 mil Kč bez DPH za 1 ks |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |
| 38. | dodání předmětu plnění do 12 měsíců od podepsání smlouvy |  | požadováno |  | nepodkročitelný |  | ano - ne |  | ………. |  | …………… |

- OSTATNÍ POŽADAVKY K TECHNICKÉ SPECIFIKACI

  - Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží:

- produktová data a technické listy k nabízenému vozidlu se základními parametry vozidla a případně i další technické popisy k nabízenému plnění atd. Předložené materiály budou zadavateli mimo jiné sloužit k posouzení splnění technických podmínek na předmět zakázky

- podmínky záručního servisu zpracované v souladu s požadavky zadavatele

  - Dodávka do 12 měsíců od nabytí účinnosti oboustranně podepsané kupní smlouvy.

  - Maximální cena předmětu plnění 2 200 000,- Kč bez DPH.

Tímto stvrzujeme pravdivost VŠECH výše uvedených údajů.

V ……………………………  dne  …………………..

………………………………….

razítko, jméno a podpis oprávněné osoby účastníka

Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.