Veřejná zakázka Videokonferenční vybavení zasedacích místností Kraje Vysočina

Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídek – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Minimální požadované technické parametry

Zasedací místnost A 3.15

- Videokonferenční jednotka kompatibilní s řešením Cisco Webex pokrývající středně velké místnosti – minimální technické parametry

  - Nativní podpora prostředí Cisco Meeting Serveru využívaného v prostředí videokonferenčního systému AKČR

  - Nativní podpora prostředí Cisco Webex a Cisco Webex Control Hub

  - Videokonferenční kodek s možností připojení min. 3 zobrazovačů a volitelnou funkcí MultiSite (3+1) s min. čtveřicí kamer (Quad Camera) a reproduktory integrovaných do 1 soundbaru

  - Ovládání systému přes 10" stolní dotykový panel (podpora českého jazyka)

  - Řešení určené jak pro samostatný provoz na IP, registraci na Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS), Cisco Unified Communications Manager (CUCM) i Webex Control Hub.

  - Možnost připojení do MS Teams, Google Meet a Zoom přes meeting ID a password.

  - Podpora protokolu H.323 a SIP, šířka pásma do 20Mbps, podpora přenosu obrazu v rozlišení až do 1080p60 (video) a 4Kp15 (prezentace)

  - Vstupy: 3x HDMI IN 4Kp30, 6x audio IN (3x HDMI, 3x 4-pin mini jack pro externí mikrofony)

  - Výstupy: 3x HDMI OUT 4Kp60, 4x audio OUT (3x HDMI, 1x mini jack).

  - Sdílené audio/video I/O: 1x USB-C, 1x USB-A, 4x RJ45 PoE++ AoIP, (volitelně AES67).

  - Audio funkce: H.264/H.265, H.239, Binary Floor Control Protocol (BFCP), Advanced Encryption Standard (AES), Automatic Gain Control (AGC), Automatic Noise Reduction, Acoustic Echo Cancellation (AEC), AI noise removal

  - Audio kodeky: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus

  - HDMI s podporou Consumer Electronics Control (CEC 2.0)

  - Cisco Proximity pro bezdrátové sdílení obrazu (1080p5)

  - Ethernet LAN 10/100/1000

  - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

  - 802.1X network authentication, 802.1Q Virtual LAN, 802.1p QoS

  - Plná podpora IPv4 a IPv6 včetně dual-stack

  - Bluetooth 4.0

  - Podpora sdílení obsahu pomocí Apple AirPlay, Miracast

  - In-Room Control (ovládání el. Vybavení místnosti).

  - Technické parametry Quad kamery: 4x 20MP kamery (3x 50° + 1x 83° FOV) s funkcí SpeakerTracking, módy kamery: Group, Frames, Speaker, 5x optický + 2x digitální zoom, podpora prvků AI (detekce tváří, počítání osob v místnosti)

  - integrované reproduktory, RCA výstup pro subwoofer

  - držák pro umístění soundbaru na zeď.

  - 3 x Závěsný směrový stropní mikrofon se světelnou signalizací ztlumeného mikrofonu, 4m rádius, úhel snímání zvuku 180°.

- Projektor – minimální technické parametry

  - Technologie 3LCD

  - Nativní rozlišení 1920x1200 (WUXGA) – podporované rozlišení 1080p/50/60

  - Kontrastní poměr 3000000:1

  - Jas 7100 Lm

  - Laserový světelný zdroj s životností 20000 hodin

  - Vstup 1 x HDBaseT; 2 x HDMI™ s podporou HDCP 1.4

  - Řízení 1 x D-Sub 9 kolíků (RS-232), Ethernet

  - Objektiv manuální s rozsahem 1.46–2.95:1

  - Maximální hlučnost 40 dB (A) v normálním módu (31 dB (A) v tichém módu)

  - Barevné provedení černý

  - Stropní držák

- Plátno

  - Elektrické projekční plátno pro vestavbu do podhledu s bočním vypínáním.

  - Povrch otický HD progresive 1.3

  - formát 16:9

  - šířka projekční plochy (optického povrchu plátna) 270 cm

- Aktivní optický kabel USB-C

  - Fyzické propojení zařízení typu (notebook, PC, tablet) s videokonferenční jednotkou

  - Kabel umožňující souběžné odesílání obrazu připojeného zařízení (notebooku) a zároveň připojení kamery a mikrofonu videokonferenční jednotky (souběžná funkce DisplayPort a USB)

  - Možnost ovládání všech periferií videokonferenční jednotky (I/O)

  - USB-C 3.1 a vyšší

  - Délka kabelu cca 9m

- Kompletní kabeláž pro zajištění funkčnosti navrženého řešení, včetně extenderů

- Integrace ovládání stažení/vytažení plátna a zapnutí/vypnutí projektoru do dotykového ovládacího panelu videokonferenční jednotky

- Drobný instalační materiál

- Služba výrobce na 1 rok pro videokonferenční jednotku ve formě online podpory, a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům. V případě závady mění výrobce zařízení výrobce za nový produkt

- Kompletní montáž a instalace (finální zapravení sádrokartonového podhledu u otvoru pro plátno není součástí dodávky)

Zasedací místnost A 2.15

- Videokonferenční jednotka kompatibilní s řešením Cisco Webex pokrývající menší místnosti – minimální technické parametry

  - Nativní podpora prostředí Cisco Meeting Serveru využívaného v prostředí videokonferenčního systému AKČR

  - Nativní podpora prostředí Cisco Webex a Cisco Webex Control Hub

  - Videokonferenční kodek s možností připojení min. 3 zobrazovačů a volitelnou funkcí MultiSite (3+1) s min. dvojcí kamer (Dual Camera) a reproduktory integrovaných do 1 soundbaru

  - Ovládání systému přes 10" stolní dotykový panel (podpora českého jazyka)

  - Řešení určené jak pro samostatný provoz na IP, registraci na Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS), Cisco Unified Communications Manager (CUCM) i Webex Control Hub.

  - Možnost připojení do MS Teams, Google Meet a Zoom přes meeting ID a password.

  - Podpora protokolu H.323 a SIP, šířka pásma do 20Mbps, podpora přenosu obrazu v rozlišení až do 1080p60 (video) a 4Kp15 (prezentace)

  - Vstupy: 1x HDMI IN 4Kp30, 3x audio IN (1x HDMI, 2x 4-pin mini jack pro externí mikrofony)

  - Výstupy: 3x HDMI OUT 4Kp60, 1x audio OUT (1x mini jack).

  - Sdílené audio/video I/O: 1x USB-C, 2x USB-A, 2x RJ45 PoE++ AoIP, (volitelně AES67).

  - Audio funkce: H.264/H.265, H.239, Binary Floor Control Protocol (BFCP), Advanced Encryption Standard (AES), Automatic Gain Control (AGC), Automatic Noise Reduction, Acoustic Echo Cancellation (AEC), AI noise removal

  - Audio kodeky: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus

  - HDMI s podporou Consumer Electronics Control (CEC 2.0)

  - Cisco Proximity pro bezdrátové sdílení obrazu (1080p5)

  - Ethernet LAN 10/100/1000

  - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

  - 802.1X network authentication, 802.1Q Virtual LAN, 802.1p QoS

  - Plná podpora IPv4 a IPv6 včetně dual-stack

  - Bluetooth

  - Podpora sdílení obsahu pomocí Apple AirPlay, Miracast

  - In-Room Control (ovládání el. Vybavení místnosti).

  - Technické parametry Dual kamery: 2x 48MP kamery (1x 112° + 1x 70°) s funkcí SpeakerTracking, módy kamery: Group, Frames, Speaker, 5x digitální zoom, podpora prvků AI (detekce tváří, počítání osob v místnosti)

  - integrované reproduktory, RCA výstup pro subwoofer

  - držák pro umístění soundbaru na zeď.

  - 1 x Závěsný směrový stropní mikrofon se světelnou signalizací ztlumeného mikrofonu, 4m rádius, úhel snímání zvuku 180°.

- Aktivní optický kabel USB-C

  - Fyzické propojení zařízení typu (notebook, PC, tablet) s videokonferenční jednotkou

  - Kabel umožňující souběžné odesílání obrazu připojeného zařízení (notebooku) a zároveň připojení kamery a mikrofonu videokonferenční jednotky (souběžná funkce DisplayPort a USB)

  - Možnost ovládání všech periferií videokonferenční jednotky (I/O)

  - USB-C 3.1 a vyšší

  - Délka kabelu cca 9m

- Kompletní kabeláž pro zajištění funkčnosti navrženého řešení, včetně extenderů

- Drobný instalační materiál

- Služba výrobce na 1 rok pro videokonferenční jednotku ve formě online podpory, a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům. V případě závady mění výrobce zařízení výrobce za nový produkt

- Kompletní montáž a instalace

Zasedací místnost E 1.07 Javořice

- Videokonferenční jednotka kompatibilní s řešením Cisco Webex pokrývající středně velké místnosti – minimální technické parametry

  - Nativní podpora prostředí Cisco Meeting Serveru využívaného v prostředí videokonferenčního systému AKČR

  - Nativní podpora prostředí Cisco Webex a Cisco Webex Control Hub

  - Videokonferenční kodek s možností připojení min. 3 zobrazovačů a volitelnou funkcí MultiSite (3+1) s min. čtveřicí kamer (Quad Camera) a reproduktory integrovaných do 1 soundbaru

  - Ovládání systému přes 10" stolní dotykový panel (podpora českého jazyka)

  - Řešení určené jak pro samostatný provoz na IP, registraci na Cisco TelePresence Video Communication Server (VCS), Cisco Unified Communications Manager (CUCM) i Webex Control Hub.

  - Možnost připojení do MS Teams, Google Meet a Zoom přes meeting ID a password.

  - Podpora protokolu H.323 a SIP, šířka pásma do 20Mbps, podpora přenosu obrazu v rozlišení až do 1080p60 (video) a 4Kp15 (prezentace)

  - Vstupy: 3x HDMI IN 4Kp30, 6x audio IN (3x HDMI, 3x 4-pin mini jack pro externí mikrofony)

  - Výstupy: 3x HDMI OUT 4Kp60, 4x audio OUT (3x HDMI, 1x mini jack).

  - Sdílené audio/video I/O: 1x USB-C, 1x USB-A, 4x RJ45 PoE++ AoIP, (volitelně AES67).

  - Audio funkce: H.264/H.265, H.239, Binary Floor Control Protocol (BFCP), Advanced Encryption Standard (AES), Automatic Gain Control (AGC), Automatic Noise Reduction, Acoustic Echo Cancellation (AEC), AI noise removal

  - Audio kodeky: G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, Opus

  - HDMI s podporou Consumer Electronics Control (CEC 2.0)

  - Cisco Proximity pro bezdrátové sdílení obrazu (1080p5)

  - Ethernet LAN 10/100/1000

  - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

  - 802.1X network authentication, 802.1Q Virtual LAN, 802.1p QoS

  - Plná podpora IPv4 a IPv6 včetně dual-stack

  - Bluetooth 4.0

  - Podpora sdílení obsahu pomocí Apple AirPlay, Miracast

  - In-Room Control (ovládání el. Vybavení místnosti).

  - Technické parametry Quad kamery: 4x 20MP kamery (3x 50° + 1x 83° FOV) s funkcí SpeakerTracking, módy kamery: Group, Frames, Speaker, 5x optický + 2x digitální zoom, podpora prvků AI (detekce tváří, počítání osob v místnosti)

  - integrované reproduktory, RCA výstup pro subwoofer

  - držák pro umístění soundbaru na zeď.

  - 3 x Závěsný směrový stropní mikrofon se světelnou signalizací ztlumeného mikrofonu, 4m rádius, úhel snímání zvuku 180°.

- Aktivní optický kabel USB-C

  - Fyzické propojení zařízení typu (notebook, PC, tablet) s videokonferenční jednotkou

  - Kabel umožňující souběžné odesílání obrazu připojeného zařízení (notebooku) a zároveň připojení kamery a mikrofonu videokonferenční jednotky (souběžná funkce DisplayPort a USB)

  - Možnost ovládání všech periferií videokonferenční jednotky (I/O)

  - USB-C 3.1 a vyšší

  - Délka kabelu cca 9m

- Kompletní kabeláž pro zajištění funkčnosti navrženého řešení, včetně extenderů

- Drobný instalační materiál

- Služba výrobce na 1 rok pro videokonferenční jednotku ve formě online podpory, a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům. V případě závady mění výrobce zařízení výrobce za nový produkt

- Kompletní montáž a instalace

Zasedací místnost D 1.11

- Videokonferenční jednotka kompatibilní s řešením Cisco Webex pokrývající menší místnosti – minimální technické parametry

  - Nativní podpora prostředí Cisco Meeting Serveru využívaného v prostředí videokonferenčního systému AKČR

  - Nativní podpora prostředí Cisco Webex a Cisco Webex Control Hub

  - Podpora spojení pomocí protokolu H.323, SIP, Webex, WebRTC (Microsoft Teams, Google Meet)

  - video vstupy 1xHDMI (podpora rozlišení až 4K30, podpora CEC 2.0), 1xUSB-C (podpora rozlišení až 4K30)

  - video výstupy 2xHDMI s podporou Consumer Electronics Control (CEC 2.0), podpora rozlišení až 4Kp60

  - Ethernet LAN 10/100/1000

  - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

  - Podpora IPv4 a IPv6 včetně dual-stack

  - Podpora 802.1x, autentizace jednotky na základě autentizační metody EAP-TLS, EAP-PEAP

  - Šifrování signalizace TLS, transportu (SRTP) s využitím standardních šifrovacích algoritmů (AES)

  - Video kodeky H.263, H.264

  - Audio kodeky G.711, G.722, G.722.1, G.729, AAC-LD, OPUS

  - Integrovaná širokoúhlá 12MP kamera, až 120 stupňů horizontální záběr (min. 5x digital zoom, podpora až 30fps) s funkcí automatického záběru mluvčího a výřezu obrazu dle detekce obličeje

  - Integrované audio řešení (mikrofonní pole + stereo reproduktory) pokrývající celou místnost.

  - Schopnost poskytovat video i audio (mikrofon, reproduktory) skrze připojený kabel USB k počítači v rozlišení 720p

  - Automatické řízení mikrofonu podle vzdálenosti mluvčího (AGC)

  - Automatic Noise Reduction, automatické potlačení ruchu (klávesnice, jiné běžné rušivé zvuky)

  - 1x USB 2.0 port typ A, 1x USB-C, 1x analogový port pro mikrofon

  - Dotykový ovládací panel ze stejné platformy výrobce videokonferenčního kodeku o min. úhlopříčce 10“ jako součást dodávky. Panel musí být možno připojit přímo k jednotce přes LAN (TCP/IP), rozlišení 1280x800, PoE napájení (zdroj součástí dodávky), podpora českého jazyka. Ovládání hlasitosti, mikrofonu, kamery, přístup ke statistikám hovoru, nastavení jednotky, možnost změny pohledu „layouty“.

  - Lokální sdílení obsahu v rozlišení 4K (30fps kabelem, 5fps bezdrátově)

  - Podpora prvků umělé inteligence (detekce tváří, počítání lidí v místnosti, odstranění hluku)

  - Možnost automatického probouzení systému při přítomnosti uživatelů v místnosti

  - Podpora sdílení obsahu pomocí Apple AirPlay

  - volitelně funkcionalita 4-místného vestavěného multipointu (MCU) bez nutnosti externího MCU či konferenční platformy. Možnost omezeného, ale plně autonomního fungování bez Internetu.

  - 1 x Závěsný směrový stropní mikrofon se světelnou signalizací ztlumeného mikrofonu, 4m rádius, úhel snímání zvuku 180°

- Aktivní optický kabel USB-C

  - Fyzické propojení zařízení typu (notebook, PC, tablet) s videokonferenční jednotkou

  - Kabel umožňující souběžné odesílání obrazu připojeného zařízení (notebooku) a zároveň připojení kamery a mikrofonu videokonferenční jednotky (souběžná funkce DisplayPort a USB)

  - Možnost ovládání všech periferií videokonferenční jednotky (I/O)

  - USB-C 3.1 a vyšší

  - Délka kabelu cca 9m

- 2 x Profesionální displej 4K, 65“

  - Určený pro provozní hodiny 16/7

  - Jas 400 cd/m2, IPS, nativní rozlišení 3840x2160 bodů

  - CEC

  - VESA montáž

- Kompletní kabeláž pro zajištění funkčnosti navrženého řešení, včetně extenderů

- Drobný instalační materiál

- Služba výrobce na 1 rok pro videokonferenční jednotku ve formě online podpory, a přístupu k dokumentům, software a dalším zdrojům. V případě závady mění výrobce zařízení výrobce za nový produkt

- Kompletní montáž a instalace. Instalace videokonferenční jednotky a displejů na stávající pojízdný stojan

Obecné požadavky na záruku a kvalitu

Zadavatel vyžaduje, aby dodávané zařízení splňovalo následující požadavky zadavatele:

- Zadavatel požaduje u videokonferenčních jednotek záruku na jakost v délce trvání 1 roku.

- Veškeré dodávané HW a SW produkty byly získány legálně a umožňují využití těchto produktů zadavatelem jako koncovým zákazníkem v souladu s distribučními a licenčními podmínkami výrobce zařízení.

- Po dodání HW a SW produktů zadavateli jako koncovému zákazníkovi nesmí být zadavatel nijak omezen ve svých nárocích vyplývajících ze záruky výrobce dodávaného zařízení a z produktové podpory, kterou tento výrobce k dodávaným HW a SW produktům poskytuje.

- Uvedené musí zahrnovat i nárok zadavatele na přístup k relevantním SW releases a novým verzím SW po celou dobu trvání podpory výrobce,

- Musí být umožněn přístup zadavatele k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své záruky poskytuje.

- Zadavatel musí mít přímý přístup k technické podpoře zařízení výrobce, včetně možnosti si sám a přímo otevřít požadavek na technickou podporu, provádět změny priority požadavků a případné eskalace pracovníky zadavatele. A to po celou dobu trvání zakoupené servisní podpory výrobce zařízení.

Tyto parametry jsou nezbytné pro zadavatelem požadovanou kvalitu, účelnost a hospodárnost řešení.

Za účelem ověření těchto parametrů vybraný dodavatel před dodáním zboží předloží na vyžádání prohlášení výrobce dodávaného zařízení či jeho oficiálního zastoupení o tom, že na dodávané zboží (seznam sériových čísel) zadavateli jako koncovému zákazníkovi bude poskytnuta k dodávanému zařízení záruka výrobce v plném výrobcem poskytovaném rozsahu.

V databázi výrobce musí být zadavatel veden jako první uživatel zboží a licencí/subscripcí/operačních systémů. Zadavatel požaduje originální a nová zařízení určená pro evropský trh. Před převzetím zboží si zadavatel vyhrazuje právo kontroly dle sériových čísel u výrobce. Pokud v databázi výrobce bude uveden jiný koncový uživatel než zadavatel, bude se jednat o porušení podmínky originálního a nového zařízení.

Servisní podpora výrobce

Zadavatel požaduje 1letou servisní podporu výrobce splňující tyto požadavky:

- Zajištění dostupnosti nových verzí SW

- Zajištění přístupu k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní databázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

- Zajištění odborné pomoci při řešení konfiguračních a provozních problémů nebo závad HW a SW s využitím technického asistenčního centra výrobce.

- Zajištění odeslání vadného dílu nebo zařízení výrobcem nejpozději do konce pracovní doby pracovního dne bezprostředně následujícího po pracovním dnu, ve kterém byla závada ohlášena (NBD) včetně dopravy a dalších logistických služeb.