Veřejná zakázka CNC nástrojová bruska

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

CNC nástrojová bruska

Pořízení 1 ks universální nástrojařské numericky řízené brusky vybavené čtyřmi řízenými osami pro účely výuky žáků školy.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| … (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| Parametry: |  |
| Universální nástrojařská numericky řízená bruska vybavená čtyřmi řízenými osami XYZA | ANO / NE |
| Oběžný průměr nad stolem min. 240 mm |  |
| Dráha posuvu v podélné ose X 300 – 400 mm |  |
| Dráha posuvu ve svislé ose Y 300 – 400 mm |  |
| Dráha posuvu v příčné ose Z 200 – 300 mm |  |
| Otáčení osy A ± 360° | ANO / NE |
| Upínací plocha stolu min. 130 x 900 mm |  |
| Výkon pohonu vřetene min. 2 kW |  |
| Otáčky brousicího vřetene min. 8000 ot/min |  |
| Upínací dutina nástrojového vřeteníku ISO 50 | ANO / NE |
| Opakovatelná přesnost polohování os 0.003 – 0.006 mm |  |
| Maximální rychlost posuvu min. 7000 mm/min |  |
| Řídicí systém obsahuje pevné cykly minimálně pro: |  |
| ostření fréz, vrtáků, závitníků, výhrubníků, výstružníků | ANO / NE |
| volné programování | ANO / NE |
| Další požadavky: |  |
| Komunikace s dodavatelem a servisem v lokálním jazyce. | ANO / NE |
| Záruka min. 24 měsíců |  |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.