Technická specifikace:

Položka č.1A: Bezzrcadlovka (SET)

Dodané zařízení musí být nové, nepoužité, výrobcem určené pro profesionální fotografickou a video produkci a musí splňovat minimálně následující technické parametry:

- Full-frame CMOS snímač s rozlišením min. 45 Mpx

- Možnost ukládání fotografií ve formátu RAW a JPEG

- Možnost záznamu videa ve formátu MP4 a/nebo MOV

- Záznam videa v rozlišení minimálně 4K/UHD (min. 3840 × 2160) při min. 50p

- Interní záznam videa v barevném vzorkování minimálně 4:2:2, 10bit nebo vyšší

- Plnoformátový záznam bez povinného cropu (crop faktor max. 1,1× při 4K 50p)

- 5osá stabilizace obrazu s posunem snímače (IBIS)

- Záznam zvuku minimálně stereo, vestavěný mikrofon

- Možnost 4kanálového 48 kHz nebo 96 kHz / 24bitového záznamu při použití kompatibilního audio adaptéru výrobce

- Vstup pro externí mikrofon (3,5 mm jack)

- Výstup pro sluchátka (3,5 mm jack)

- Min. dva sloty pro paměťové karty

- Tělo fotoaparátu odolné proti prachu a stříkající vodě (weather sealing)

- Obsah balení minimálně:

  - tělo fotoaparátu

  - setový objektiv s ohniskovým rozsahem min. 24–105 mm

  - baterie

  - nabíjecí adaptér / nabíječka

  - krytky a základní příslušenství nutné k uvedení do provozu

Položka č. 1B: Bezzrcadlovka (TĚLO)

Dodané zařízení musí být nové, nepoužité, výrobcem určeno pro profesionální fotografickou a video produkci a musí splňovat minimálně následující technické parametry:

- Full-frame CMOS snímač s rozlišením min. 45 Mpx

- Možnost ukládání fotografií ve formátu RAW a JPEG

- Možnost záznamu videa ve formátu MP4 a/nebo MOV

- Záznam videa v rozlišení minimálně 4K/UHD (min. 3840 × 2160) při min. 50p

- Interní záznam videa v barevném vzorkování minimálně 4:2:2, 10bit nebo vyšší

- Plnoformátový záznam bez povinného cropu (crop faktor max. 1,1× při 4K 50p)

- 5osá stabilizace obrazu s posunem snímače (IBIS)

- Záznam zvuku minimálně stereo, vestavěný mikrofon

- Možnost 4kanálového 48 kHz nebo 96 kHz / 24bitového záznamu při použití kompatibilního audio adaptéru výrobce

- Vstup pro externí mikrofon (3,5 mm jack)

- Výstup pro sluchátka (3,5 mm jack)

- Min. dva sloty pro paměťové karty

- Tělo fotoaparátu odolné proti prachu a stříkající vodě (weather sealing)

- fotoaparát musí být kompatibilní s objektivy uvedenými v položkách č. 1.1 až 1.6.

Položka č. 2: Videokamera

Dodané zařízení musí být nové, nepoužité, výrobcem určené pro profesionální video produkci (broadcast / ENG / dokumentární tvorbu) a musí splňovat minimálně následující technické parametry:

- CMOS snímač o velikosti min. 1"

- Video UHD 4K (min. 3840 × 2160) při min. 60 fps

- Podpora HDR (např. HLG nebo ekvivalentní technologie)

- Barevná hloubka videa min. 10 bit při záznamu 4K 50/60 fps

- Podpora video kodeků H.264 (AVC) a H.265 (HEVC) nebo ekvivalentních profesionálních kodeků

- Podpora vysoké snímkové frekvence pro zpomalené záběry min. 100 fps ve 4K bez nutnosti externího rekordéru

- Objektiv s minimální ohniskovou vzdáleností max. 24 mm (ekv. 35mm formátu) nebo širší

- Min. 20× optický zoom

- Digitální zoom nebo technologie rozšíření zoomu min. 30× (±10 %) při zachování 4K rozlišení

- Pokročilé automatické ostření s funkcí sledování objektu

- Min. 2 sloty pro paměťové karty

- Možnost min. 4kanálového interního záznamu zvuku, včetně samostatného řízení a monitorování kanálů, bez nutnosti dokupování dodatečných rozšiřujících modulů

- HDMI výstup

- Integrované bezdrátové připojení 2,4 GHz a 5 GHz (Wi-Fi)

- Záznam zvuku minimálně stereo, vestavěný mikrofon

- Obsah balení minimálně: baterie, napájecí adaptér, sluneční clona, krytka objektivu a příslušenství nutné k uvedení do provozu

Položka č. 2.3: Videostativ – minimální konfigurace zařízení

- Profesionální videostativ s nastavitelnou videohlavou, včetně video hlavy, švenkovací páky, destičky, gumové zakončení nožiček, bez pavouka

- Nastavení tuhosti v ose horizontální v ose vertikální a s vyvážením s konkrétní sestavou

- Nosnost min. 6 kg

- Průměr polokoule 75 mm

- Pracovní minimálně max. výška 160 cm

- Materiál karbon (hliník), hmotnost max. do 8 kg

Položka č. 2.4: Bezdrátový mikrofon

Dodané zařízení musí být nové, nepoužité a určeno pro profesionální nahrávání zvuku pro podcasty, mluvená videa, rozhovory a reportáže a musí splňovat minimálně následující technické parametry:

- Profesionální dvoukanálový bezdrátový mikrofonní systém umožňující současné použití dvou vysílačů s jedním přijímačem

- Možnost přepínání mezi jednotlivými skupinami/kanály a režimy příjmu (A / B / A+B nebo ekvivalentní řešení)

- Provoz v profesionálním UHF pásmu povoleném pro použití v ČR, s možností volby více frekvenčních kanálů

- Stabilní přenos signálu bez výpadků při běžném reportážním použití

- Digitální nebo analogový přenos s profesionální kvalitou zvuku vhodnou pro video produkci

- Minimální parametry záznamu: 48 kHz / 24 bit

- Výstup pro připojení ke kameře prostřednictvím 3,5 mm TRS kabelu nebo XLR připojení

Obsah balení minimálně:

- 2× vysílač (TX)

- 1× přijímač (RX)

- 2× klopový (lavalier) mikrofon

- 2× ochrana proti větru (kožešinový návlek)

- 1× propojovací TRS kabel pro připojení ke kameře

- 1× ochranné transportní pouzdro/kufr

Položka č. 2.5: Video mikrofon

- Vhodný pro práci s kamerami, smartphony, tablety, přenosnými rekordéry nebo PC vybavené USB. Směrový videoMic (plynule měnitelným zesílením, digitálně přepínanými tónovými ovladači a interní dobíjecí baterií USB

- Externí ochrana proti větrnému hluku – originál k mikrofonu

Položka č. 2.7: LED videosvětlo + zdroj

- Led světlo s regulací výkonu a barevné teploty, index podání barev CRI min. 95.

- Svítivost min. 800 luxů na vzdálenost 0,5 m

- Ovládací LCD displej

- Baterie k zařízení