Veřejná zakázka Kolaborativní robot s příslušenstvím

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – Specifikace předmětu plnění

Kolaborativní robot s příslušenstvím

Kompletní sestava kolaborativního robota s příslušenstvím pro účely výuky žáků střední školy.

Dodán bude nový přístroj s následující základní identifikací:

| přístroj | výrobce | typové označení |
| --- | --- | --- |
| … (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

| technická podmínka | splnění podmínky dodavatelem |
| --- | --- |
| mechanická jednotka |  |
| Průmyslový-kolaborativní robot 6osý robot včetně řídicího systému (kontroléru) | ANO / NE |
| Maximální horizontální dosah robota v rozmezí min. 1,2-1,3 m |  |
| Nosnost robota (v celém pracovním rozsahu robota a při max. rychlosti) min. 10 kg |  |
| Maximální hmotnost mechanické jednotky – robota max. 40 kg |  |
| Opakovatelná přesnost +/- 0,05 mm nebo lepší |  |
| Sensory zajištující bezpečnost na bázi momentových nebo silových sensorů ve všech osách | ANO / NE |
| Třída bezpečnosti kolaborativních funkcí Kat.3/PLd nebo vyšší |  |
| Třída krytí robota – mechanické jednotky min. IP67 |  |
| Integrovaná tlačítka v 6. ose (nebo na zápěstí) pro možnost ukládání bodů do programu během učení. | ANO / NE |
| Možnost rozvolnění ramene během učení a navádění rukou na pozici tzv. Hand Guiding | ANO / NE |
| Programovací jednotka tzv. Pendant – s dotykovou obrazovkou včetně vizualizace robota a programu | ANO / NE |
| Třída krytí programovacího pendantu min. IP54 |  |
| Součástí dodávky kontrolér s 1fázovým napájením 230 V (vícefázové napájení je neakceptovatelné). | ANO / NE |
| Maximální možná lineární rychlost robota při aktivování kolaborativních funkcí (bezpečné zastavení, při kontaktu s člověkem) min. 1000 mm/sec |  |
| Možnost zvýšení max. rychlosti robota – při zajištění bezpečnosti pracovního prostoru, kdy se vyloučí nepřítomnost člověka v pracovním rozsahu robota, připojením externího bezpečnostního prvku min. 2000 mm/sec |  |
| Integrovaný safety vstup pro možnost připojení safety scanneru/světelné závory s možností vypínání bezpečnostních funkci pro zajištění max. rychlosti | ANO / NE |
| Integrované DI/DO v řídicím systému robota – 24V logika min. 20x Input a 16x Output | ANO / NE |
| Multitasking – možnost vytvoření více programů běžící v systému robota současně (na pozadí) | ANO / NE |
| Integrované odměřování síly přímo v robotu – zpětná vazba v Newtonech a možné využíti této zpětné vazby v programu např. Pro přesné dotlačování na sílu, konturing a montáž | ANO / NE |
| Možnost použití kamerového systému integrovaného do řídicího systému robota – nastavení parametrů kamery přímo v pendantu robota | ANO / NE |
| Signalizace stavu, přímo na mechanické jednotce | ANO / NE |
| Garantovaná dostupnost náhradních dílů min. 25 let |  |
| Komunikace s dodavatelem a servisem v lokálním jazyce | ANO / NE |
| Záruka na celý robotický systém min. 24 měsíců |  |
| Databáze robotů: Součástí virtuální kontrolér s možností offline programování a kompatibility s reálným robotem | ANO / NE |
| Robot umístěn na Al stabilním rámu s pojezdovými koly | ANO / NE |
| Koncový elektrický efektor robota s těmito parametry: |  |
| Koncový elektrický efektor součástí robota | ANO / NE |
| Zdvih jedné čelisti min. 10 mm |  |
| Upínací síla min. 220 N |  |
| Maximální upínací síla v rozmezí 220-250 N (nebo min.220 N ?) | ANO / NE |
| Napájecí napětí 24 V | ANO / NE |
| Kabel na elektrické spojení s robotem | ANO / NE |
| Kolizní bezpečnostní kryt | ANO / NE |
| Integrované senzory | ANO / NE |
| Příruba na spojení s robotem | ANO / NE |
| Programová integrace efektoru do řídicího systému robota tak, aby ovládání efektoru bylo realizováno přímo v programu robota | ANO / NE |

V [_____] doplnit dne [_____] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[_____] doplnit titul, jméno, příjmení

[_____] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

Pokyny pro dodavatele:

Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.

Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena.

Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.