Příloha č. 1 – Minimální technické požadavky

- Technické požadavky na dodávku bezpečnostního přístupového informačního systému

Bezpečnostní přístupový informační systém (dále také „přístupový systém“) bude řešen jako jednotný systém, plošně použitelný v rámci provozu objednatele, který poskytne svou koncepcí pružnou platformu pro dlouhodobý rozvoj souboru aplikací, jež mohou ID média využívaná objednatelem efektivně využít.

Výchozí stav:

Cílem veřejné zakázky na bezpečnostní přístupový systém nemocnice je realizace takového technického řešení (dodávka SW a HW), které skloubí problematiku nočního a denního režimu elektronického zabezpečení vnějších vchodů do budov, operačních sálů, serveroven, provázané na přístupový parkovací systém s možností nastavovat oprávnění zaměstnancům, dodavatelům a dalším oprávněným osobám, dále provázání tohoto systému na přístupový systém zaměstnanců, kdy předpokládáme evidenci zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce. Tento přístupový systém však musí být provázán na stávající IS ShiftMaster, který nemocnice využívá pro efektivní plánování a evidenci směn a dále nastávající mzdový IS Vema. Nedílnou součástí je rovněž výměna dosavadního IS pro stravování zaměstnanců vč. drobného prodeje se zpětnou vazbou na mzdovou agendu. Cílový stav tak nejenom vyřeší problematiku uváděnou v kapitole 1.2, ale zároveň poskytne nemocnici sofistikovaný systém vzájemně provázaného bezpečnostního přístupového systému s napojením na mzdový systém, bez nutnosti ručně přeposílat data. Nemocnice uvažuje rovněž o zrcadlení aktuální přítomnosti zaměstnanců na intranetový a internetový telefonní online seznam.

Výše popsaný cílový stav po dokončení poskytne nemocnici základ pro další možné rozšiřování tohoto elektronického bezpečnostního docházkového systému o další především přístupové body, kdy bude postupně doplňovat a dále nahrazovat klasický klíčový přístupový systém, čímž poskytne v budoucnu přehled o přístupu a pohybu cizích osob a zaměstnanců s cílem zvýšit bezpečnost osob a majetku v nemocnici (například přístupy na oddělení, technické prostory, výtah, atd. s možností nastavení denního a nočního režimu.

Některé hlavní výhody

- Posun v oblasti přechodu papírové formy docházky pomocí klasických výkazů práce do formy ryze elektronické.

- Přehled přítomných zaměstnanců v nemocnici provázaný na intranet a internet nemocnice (např. možné využití přítomnosti zaměstnance pro zřizovatele i veřejnost).

- Zajištění dodržení platné legislativy především v oblasti dodržování zákoníku práce.

- Zajištění bezpečnosti pacientů, personálu a ochranu majetku zřizovatele.

- Zajištění možnosti dalšího využití systému (možnost průběžného rozšiřování) především v oblasti přístupového systému. Dále návaznost na výstavbu PCHO (Pavilon chirurgických oborů - výstavba bude zahájena v roce 2016) a další zabezpečení objektů PCHO a energocentra (projekt PCHO počítá s propojením vchodových dveří na tento IS).

- V současné době má nemocnice již vyměněno z vlastních provozních prostředků 1400 kusů karet standardu karty: 14443A, Mifare Standard 4KB (UID 4Byte nebo 7 Byte).

- Existující samostatný elektronický parkovací systém s pokladnou na čárové kódy pro cizí řidiče. Komponenty jsou vzájemně propojeny pomocí počítačové sítě a poskytují vzdálený monitoring a logování pomocí samostatných IS.

- Dva areály – hlavní areál Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč a satelitní objekt oddělení LDN Moravské Budějovice, nám. Svobody 358 propojený v jedné počítačové síti pomocí VPN umožní zavedení elektronického bezpečnostního a přístupového systému.

- Všichni zaměstnanci nemocnice s výjimkou lékařů jsou již zavedeni v SW pro plánování a evidenci směn v nepřetržitých provozech, což je nezbytným předpokladem zavedení bezpečnostního přístupového systému propojeného se mzdovým systémem. 
V současné době se začínají zavádět do tohoto IS lékaři.

Součástí přístupového systému budou následující obslužné aplikace splňující níže uvedené požadavky:

- Technologie HW a SW pro evidenci docházky.

- Technologie HW a SW pro řízení přístupu:

  - On-Line a Off-Line kontrola přístupových bodů;

  - On-Line a Off-Line kontrola závorových systémů.

- Stravovací systém (kompletní stravovací systém vč. bufetu).

- Docházkový a přístupový systém.

- Pořízení nového bezpečnostního přístupového systému včetně instalace a jeho zprovoznění v hlavním areálu Nemocnice Třebíč, Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč, dostupný na detašovaném pracovišti LDN Moravské Budějovice, nám. Svobody 358, Moravské Budějovice.

- SW bude nainstalován v serverovně na HW nemocnice, Purkyňovo nám. 133/2, Třebíč a bude součástí počítačové sítě nemocnice, včetně nově dodaného HW (čtečky, elektrické zámky a kování, přístupové a docházkové čtečky, závory apod.).

- Systém vč. instalovaného SW bude plně funkční na obou provozech Třebíč a Moravské Budějovice a bude tvořit jeden celek s centrální správou.

- Instalace a další servisní práce vč. dodávky instalačního materiálu budou součástí dodávky v rámci VZ (tzv. na klíč).

- Hlavní podmínkou dodávky je, že bezpečnostní přístupový systém bude plně integrován se stávajícími informačními systémy ShiftMaster, Vema, parkovacím systémem nemocnice a dále s novým stravovacím IS vč. doplňkového prodeje (bufetu) ve stravovacím provozu.

- Stravovací systém, bezpečnostní přístupový systém, bufet, ShiftMaster a Vema musejí vzájemně spolupracovat, musí docházet k výměně dat tak, aby docházelo k dodržení zákoníku práce typu příspěvkové organizace, provázanost musí zaručit nárok přítomného zaměstnance na oběd, slevu na oběd a vyúčtování odebraného zboží a stravy vč. srážky příslušené částky elektronicky ze mzdy zaměstnance.

- Dodaný systém musí být otevřený k dalšímu rozšiřování a propojitelný se stávajícím ERP systémem instalovaným v nemocnici, online telefonním seznamem a dalšími informačními systémy v rámci elektronizace a záruku dodavatele informačního systému o možnost dalšího rozvoje SW třetích stran nemocnice.

- Systém musí disponovat otevřeným rozhraním API, ODBC nebo jinou technologií, aby bylo možné využívat data systému, i v jiných aplikacích je-li třeba.

- Dodaný systém bude řešit archivaci a dostupnost archivovaných dat minimálně po dobu 20 let.

- Dodávka bude obsahovat rovněž instalaci a zaškolení.

- HW bezpečnostního přístupového systému musí podporovat současně používaný (preferovaný) standard čipových karet - 14443A, Mifare Standard 4KB (UID 4Byte nebo 7 Byte). Musí být rovněž plně připraven na modernější nastupující verze ID karet řady Mifare – MifarePlus, Desfire, Mifare se 7 byte UID kódem. HW systému musí umožnit implementaci i jiných typu DI médií jako jsou čárové kódy (identifikace pacientů s ID náramkem), UHF systémy pro identifikaci na 5 a více metrů (zejména vozidla).

- Mezi dodávaným bezpečnostním přístupovým systémem musí být zajištěna vzájemná komunikace (výměna dat) směrem do IS ShiftMaster, do mzdového systému Vema  a dále mezi dodávaným stravovacím systémem vč. bufetu tak, aby systémy poskytovaly potřebné informace, především – vyúčtování odebrané stravy, zboží. Systém musí umožnit náhledy na vybrané agendy i přes WEB klienta. Aby byla zajištěna flexibilita systému pro různé úlohy, požadujeme systém dovolující obsluhu ACS a dalších služeb. V režimu Semi-On Line – kdy distribuované řídící jednotky zajistí maximální odolnost proti výpadkům, v režimu On-Line pro služby a funkce, jež své chování musí měnit v reálném čase, nebo které musí poskytovat informace do centrálního systému bez zpoždění (počítání vozidel na parkovišti, funkce PASSBACK přes celý areál, obsluha výdejních automatů, atd.

- Bezpečnostní přístupový systém umožní automatické uzamčení a odemčení vchodových dveří podle nastaveného časového plánu, který bude možné kdykoli uživatelsky měnit. Řízení standardních dveřních vstupů, řízení bran, řízení výtahů s rozlišením práv na úroveň jednotlivých pater, monitoring – protokol o pohybu výtahů a další aplikace.

- Bezpečnostní přístupový systém umožní blokaci vstupů a výdeje obědů za sníženou sazbu nepřihlášeným zaměstnancům v přístupovém systému.

- Požadujeme možnost demontovat a přestěhovat na jiné místo přístupový bod (HW) v případě, že dojde ke zrušení tohoto místa a jeho změnu v instalovaném přístupovém a docházkovém systému. Technologie musí dovolit provést vyřazení a přenesení bodu na jiné místo pokud možno bez jakéhokoli funkčního omezení ostatních kontrolovaných vstupů v lokalitě.

- Nemocnice požaduje možnost nově zřídit přístupový bod (HW) v případě, že dojde k požadavku ze strany objednatele a promítnutí této změny v instalovaném bezpečnostní přístupový systém (necenit zřízení vč. přístupového HW).

- Centrální správa bezpečnostního přístupového systému – zřizování a rušení uživatelů, jednoduché nastavování oprávnění ke vstupu, logování. Všechny funkce musí být jednoduše uživatelsky modifikovatelné.

- Minimální počet uživatelů přístupového systému – 2000.

- Minimální počet uživatelů mzdového systému – 950.

- Minimální počet uživatelů stravovacího systému (zaměstnanců - strávníků) – 950.

- Nemocnice plánuje u přístupového SW doplnit možnost min. 2000 přístupných míst (do budoucnosti).

Docházkový systém:

  - Technologické požadavky pro docházkový systém

- Zadavatel požaduje modulární stavbu systému dovolující:

  - Plynulé rozšiřování systému podle provozních potřeb;

  - Možnost snadného upgrade systému na jiné (modernější) typy médií bez nutnosti výměny celého zařízení a s tím spojených investic.

- Terminály musí disponovat

  - přímým napojením na LAN, Ethernet;

  - napájením PoE;

  - možnost dálkového monitoringu a diagnostiky zařízení;

  - možnost dálkové správy terminálu a upgrade firmware.

- Technologické požadavky na systém – minimální požadované vybavení:

  - Alfanumerický display čitelný ve tmě i pod vysokým jasem denního osvětlení, nebo grafický dotykový display;

  - Klávesnice pro volbu typu přerušení pracovní doby a dalších specifických funkcí formou pevné klávesnice, nebo klávesnice emulované na dotykovém displeji;

  - Požadujeme možnost označit klávesy piktogramy s možností jejich změny na uživatelské úrovni;

  - Možnost připojení dvou čteček čipů na jednom docházkovém terminálu pro záznam příchodu/odchodu bez nutnosti obsluhy klávesnice;

  - Možnost rozšíření o biometrický snímač (snímače), zejména otisky prstů a rozlišení obličeje;

  - Mechanicky odolné provedení, minimálně IP65 krytí. Požadujeme, aby v souboru docházkových terminálů byl alespoň jeden model umožňující instalaci v exteriéru a odolávající vlivům vnějšího prostředí bez doplňkové ochrany;

  - Schopnost terminálu pracovat autonomně bez spojení s nadřízeným systémem min. 30 dní;

  - Minimální požadovaná kapacita paměti 10.000 ID karet, 100.000 záznamů z historie transakcí;

  - Schopnost evidovat min. 50 typů přerušení pracovní doby (služební cesta, lékař,…);

  - Požadavek možnosti programovat do terminálu nové funkce jako je:

    - Řízení přístupu min. 20 přístupových bodů s rozlišením přístupových práv jednotlivých držitelů ID karet;

    - Zobrazování různých typů zpráv pro koncové uživatele (zpráva, informace o saldu hodin, jméno,…);

    - Evidence pobytu nebo výkonu práce v exponovaných prostorách.

  - SW požadavky pro docházkový systém

- SW – aplikace klient – server.

- Možnost provozu jádra úlohy na virtuálním serveru WIN2012R2 ve VMWARE.

- Klientské licence funkční pro všechny verze operačního systému Windows od XP až  po Windows 10.

- SW pro evidenci a zpracování pracovní doby v souladu se ZP v plném rozsahu pro příspěvkové organizace:

  - Možnost zpracování všech běžných typů pracovní doby (rovnoměrná, pružná pracovní doba, krátkodobé úvazky);

  - Evidence dalších, min. 50 typů odchodů a příchodů či přerušení pracovní doby (odchod na služební cestu, lékař, oběd, dovolená, atd.) Vše definovatelné uživatelem;

  - Kvalitní a spolehlivá evidence odpracovaných směn, přesčasů, noční práce a přestávek v souladu se ZP včetně rozkladu vzniku těchto hodin (zejména u přesčasů);

  - Kontrola rozpisu směn na dodržování ZP;

  - Dispozice spolehlivé funkční vazby mezi stávajícím, již provozovaným SW pro plánování směn, optimálně jednotná databáze;

  - Možnost okamžitého přehledu přítomnosti zaměstnance na pracovišti s možností online exportu stavu do IS třetích stran;

  - Možnost zpětného náhledu na přítomnost na pracoviště ve vybraném časovém úseku;

  - Zadavatel požaduje možnost náhledu na osobní rozpisy směn pro všechny zaměstnance formou WEB klienta s možností povolení editace.

- Další speciální rozšíření:

  - Zadavatel požaduje modul umožňující zadat začátek a konec výkonu směny + přerušení přes SW emulátor terminálu – určeno pro malá pracoviště;

  - Zadavatel požaduje modul umožňující zadat začátek a konec výkonu směny + přerušení přes WEB rozhraní – určeno pro malá pracoviště;

  - Možnost doplnit systém o mobilní klienty, jež si mohou přes mobil zadat počátek a konec výkonu práce, mít náhled na přítomnost osob v areálu apod.

Systém řízeného vstupu

  - Technologické požadavky na HW systému řízení vstupu

- Technologie musí integrovat více typu ID médií a čtecích interface do jednotného systému:

  - HF a LF technologie pro identifikaci na krátkou vzdálenost do 30cm;

  - UHF technologie pro identifikaci objektů a vyšší vzdálenost (závorové systémy, uvolňování vchodových dveří a bran pro vozíky a dopravní prostředky);

  - Biometrické technologie (otisky prstů, rozpoznávání obličeje).

- Technologie musí umožnit stavbu ACS (přístupového systému) s centrální správou v topologii zaručující vysokou funkční flexibilitu a odolnost proti lokálním a plošným výpadkům systému z důvodu přerušení komunikace nebo napájení. Krizové funkce:

  - Jednotlivé kontrolované skupiny přístupových bodů (osazení budovy) musí být schopny provozu bez spojení s nadstavbovým systémem bez ztráty či omezení funkcí a se zachováním historie dat min. po dobu 30 dní;

  - Každý přístupový bod musí být schopen v případě výpadku spojení se serverem i lokální řídící jednotkou alternativně:

    - kontinuální funkce s možností volby kontroly přístupu podle interně uloženého seznamu platných kódů v elektronice přístupového bodu (minimální kapacita 300 kódů pro nouzový režim),

    - nebo s automatickým uvolněním příslušného přístupového bodu,

    - systém musí umožnit napojení na EPS popř. jiný zdroj alarmu a na jeho základě zajistit plné uvolnění kontrolovaného vstupu,

    - po obnově standardního provozního stavu musí systém přejít na normální provoz automaticky včetně ošetření synchronizace dat.

- Technologie musí umožnit stavbu ACS (přístupového systému) s centrální správou (vstupy do budov, vstupy na chodbách) v režimech:

  - Semi On-Line pro běžný režim řízení ACS. V tomto režimu budou do řídících jednotek v jednotlivých budovách ukládány provozní definice a řídící jednotky dále provádějí lokální řízení přístupových bodů autonomně. Řídící jednotky musí poskytnout i služby lokální antipassback a možnost zaslání zpětné vazby do centrálního serveru v On-Line režimu do 1 sekundy pro účely monitoringu a vyhledávání.;

  - On-Line provoz pro ACS body se speciálními funkcemi nebo požadavkem na Antipassback, systém bude řízen centrálně přes LAN.

- Technologie musí umožnit průběžný On-Line monitoring pohybu osob včetně automatického výstupu údajů o nositeli karty a zobrazení jeho fotografie.

- Technologie musí obsahovat plnou integraci alespoň jednoho typu pokročilých autonomních dveřních bateriových zámků jako je systém Aperio, CISA apod. (obsluha vstupu do kanceláří v režimu Off-Line).

- Požaduje se možnost volného kombinování výše uvedených autonomních bateriových zámků, On-Line a Semi On-Line řízených přístupových bodů.

- Požaduje se možnost propojení se stávajícím parkovacím systémem nemocnice (existující parkovací systém pro platící klienty pomocí pakovacích lístků) tak, aby přístupový systém převzal správu jen ostatních klientů (zaměstnanců, dodavatelů apod.) s tím, že požadujeme - ověřené řešení řízení závorových systémů pro vjezdy na parkoviště a vjezdy do areálu nemocnice:

  - Kontrola vjezdu do areálu pro rezidenty podle stanovených oprávnění n  osobní kartu nebo na vozidlovou ID kartu UHF se čtením min. na 5 m;

  - Kontrola vjezdu služebních vozidel, vozidel ZS pomocí ID médií zajišťující identifikaci na vzdálenost min. 5m včetně evidence historie průjezdů.

Stravovací systém

  - Požadavky na stravovací systém

- Objednávka stravy:

  - Prostřednictvím objednávkového terminálu umístěného v prostorách jídelny;

  - Objednávka stravy přes intranet/internet;

  - Funkce „burza směn“ pro nákup a uvolnění objednané stravy po termínu uzávěrky pro daný den.

- Výdej stravy – 2 výdejní místa pro jídla:

  - Výdejní místo s terminálem pro indikací objednané stravy pro klienta i obsluhu;

  - Zobrazení počtu jídel, jež ještě zbývají k výdeji pro příslušný typ;

  - Možnost potvrzení výdeje jídla ze strany obsluhy.

- Výdej doplňků stravy a prodej – kantýna:

  - Prodej doplňků občerstvení na konto karty klienta;

  - Prodej doplňků a občerstvení s platbou v hotovosti.

- Výdej stravy pomocí automatu – evidovaný výdej připravené (zamražené) stravy na základě karty uživatele.

- SW doplňkové funkce:

  - Vedení skladu;

  - Vedení receptur;

  - Kompletní přehledy čerpání stravy ze strany klientů a výstupy ve formě tiskových sestav a exportních tabulek ve formátu Excelu;

  - Otevřenost pro ostatní spolupracující aplikace, exporty dat do mzdového IS.

- Požadavky na propojení a kompatibilitu s jinými informačními systémy

- Požadujeme funkční datové propojení docházkového systému s již provozovaným systémem evidence a plánování směn ShiftMaster. Propojení musí zajistit plné sdílení dat:

  - Jednotná databáze osob;

  - Jednotná databáze ID médií v držení osob;

  - Jednotná databáze osobních dat;

  - Přenos definovaných směn, jejich rozpisů a reálných záznamů o průběhu docházky mezi oběma systémy.

- Propojení se systémem stravování:

  - Jednotná databáze držitelů ID karet;

  - Jednotná databáze ID médií v držení osob;

  - Jednotná databáze osobních dat;

  - Kontrola nároku zaměstnance na dotovanou stravu s plánovačem směn.

- Propojení se systémem ACS:

  - Jednotná databáze osob;

  - Jednotná databáze ID médií v držení osob;

  - Jednotná databáze osobních dat.

- Otevřené rozhraní pro další alternativní moduly (ODBC apod.).

- Ostatní požadavky na dílo - technické řešení přístupového systému

- Dodaný přístupový systém bude fungovat jako jeden celek vzájemně provázaný se společnou databází. Dodaný systém bude propojen s dalšími informačními systémy třetích stran užívaných objednatelem, do kterých bude zajištěn přenos dat nebo bude zajištěna spolupráce těchto IS (například mzdový systém VEMA, online telefonní seznam objednatele).

- Přístupový systém převezme všechny stávající identifikační karty objednatele.

- Zhotovitel kromě dodávky HW a SW provede montáž jednotlivých prvků včetně instalace kabeláže LAN a elektrických přívodů v podhledech a lištách.

- Případné drobné stavební práce nejsou předmětem plnění dle této smlouvy a budou provedeny objednatelem.

- Při dodávce a instalaci přístupového systému požadujeme provádění výše uvedených činností po vzájemné technické domluvě mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Objednatel vytvoří pro přístupový systém virtuální server na HW objednatele. Součástí dodávky budou licence serverového operačního systému.

- Požadavky na umístění díla a výčet předpokládaných přístupových prvků

Orientační plánek rozmístění HW provozu Třebíč (LDN MB není zaneseno graficky, je uvedeno jen v tabulce)

Výše uvedený plánek areálu objednatele je orientační, s umístěním docházkových terminálů, automatických dveří (závor) a klasických dveří s klasickým elektricky neovládaným kováním (uveden příznak "bez"). V plánku je vynechána instalace v budově A a A1, u které se předpokládá demolice v roce 2015 – 2016 v důsledku výstavby Pavilonu chirurgických oborů.

| Budova | Typ | ks | Součást díla |
| --- | --- | --- | --- |
| Vrátnice | Přední závory - vjezd | 1x | RFID čtečka, UHF čtečka, nová závora |
| Vrátnice | Přední závora - výjezd | 1x | RFID čtečka, UHF čtečka, nová závora |
| Vrátnice | Zadní závora - vjezd | 1x | RFID čtečka, UHF čtečka |
| Vrátnice | Zadní závora - výjezd | 1x | RFID čtečka, UHF čtečka |
| Vrátnice | Zadní pokladna (zadní vrátnice) | 1x | Rozšíření stávajícího parkovacího systému o druhou zadní pokladnu pro platící klienty |
| D | vchodové dveře s elektrickým vrátným | 1x | RFID čtečka vchod |
| D | docházkový terminál | 1x | RFID čtečka (dále jen čtečka) |
| CH | 1.NP automatické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka vchod |
| CH | 1.NP automatické dveře emergency | 1x | RFID čtečka vchod |
| CH | 1.NP docházkový terminál | 1x | Ve vchodu do budovy |
| O | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| O | 1.NP vchod na sály - automatické | 1x | RFID čtečka |
| O | 1.NP vchodové dveře do filtru ženy - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| O | 1.NP vchodové dveře do filtru muži - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| O | 2.NP vchod na sály - automatické dveře | 1x | RFID čtečka |
| O | 2.NP vchodové dveře do filtru ženy - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| O | 2.NP vchodové dveře do filtru muži - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| G | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| G | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| G | docházkový terminál | 1x |  |
| K | 1.NP automatické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| K | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| K | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| K | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| K | 2.NP automatické dveře - jídelna | 1x | RFID čtečka |
| K | 1.NP docházkový terminál | 1x |  |
| K | 2.NP výdejní místo strava | 2x | RFID čtečka |
| K | 2.NP bufet | 1x | RFID čtečka a SW bufet |
| K | 2.NP kiosek – objednávání stravy | 1x | RFID čtečka, kiosek + SW |
| U | 1.NP automatické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| U | 1.NP vchodové dveře | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| U | -3.PP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| U | -3.PP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| U | 1.NP docházkový terminál | 1x | Ve vchodě do budovy |
| L | 1.NP automatické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| L | 1.NP elektrické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| L | 2.NP elektrické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| L | 3.NP elektrické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| L | 1.NP docházkový terminál | 1x |  |
| M | 1.NP automatické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| M | 1.NP automatické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| M | 1.NP automatické dveře serverovna | 1x | RFID čtečka |
| M | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| M | 1.NP docházkový terminál | 1x |  |
| M | 1.NP docházkový terminál | 1x |  |
| Budova | Typ | ks | Součást díla |
| P | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| P | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování |
| P | 1.NP docházkový terminál | 1x |  |
| S | Centrální spisovna | 3x | RFID čtečka + el. kování |
| N | 1.NP elektrické vchodové dveře | 1x | RFID čtečka |
| N | 1.NP vchodové dveře - bez | 1x | RFID čtečka + el. kování 9 bodové, server |
| N | 1.NP docházkový terminál | 1x |  |
| MB | Vchodové dveře s elektrickým vrátným | 1x | RFID čtečka |
| MB | 1.NP vchodové dveře - bez | 2x | RFID čtečka + el. kování |
| MB | 1.NP vchodové dveře - bez | 2x | RFID čtečka + el. kování |
| MB | Docházkový terminál | 1x |  |
| MB | Výdejní místo strava | 1x |  |

- Požadavek na reálný stav nabízené technologie

Požadujeme, aby požadavky uvedené v tomto dokumentu nabízený systém splňoval v celém rozsahu a bylo možné potvrdit funkci na doporučené již běžící referenční aplikaci. Funkcionalita „ve fázi budoucího vývoje“ není dostačující.