Most 15114 - 1

Most  v obci Komárovice přes potok

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 15114 - 1 (Most  v obci Komárovice přes potok)

Okres:	Třebíč

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	11.4.2015

Poznámka:	Návodní strana vpravo.

Počasí v době provádění prohlídky: Slunečno.

Teplota vzduchu: 10 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	15114	Staničení km: 1,726	Ev. č. mostu:	15114 - 1

Název objektu:	Most  v obci Komárovice přes potok

Staničení ve směru:	Domamil - Komárovice - Budkov	Způsob zpřístupnění: Most je pohodlně přístupný z povodní strany, na návodní straně je mříž a potok přitéká kanalizačním potrubím.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Most je založen plošně. Most má 2 části , jak byl dodatečně rozšiřován. Starší je část vlevo. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Most má opěry vyzděné z lomového kamene. Dříky opěr jsou zakončeny betonovými úložnými prahy. Křídla jsou rovnoběžná, vpravo zasypaná a nepřístupná. Nároží opěr jsou zvýrazněna velkými pískovcovými kvádry. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Nosná konstrukce je monolitická železobetonová deska - starší část (vlevo). Novější část nosné konstrukce je vyskládána z prefabrikátů Hájek - 3 ks byly použity. Deska je uložena na opěry přímo a nosníky Hájek prostřednictvím asfaltové lepenky. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka na mostě je živičná. Izolace na mostě je zřízena, podhled je převážně suchý, ale je poškozen agresivní expozicí. Chodníky na mostě nejsou, římsy mají kamenné obrubníky. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Na mostě je zábradlí z otevřených ocelových profilů, velmi nízké. Most je označen evidenčním číslem a značkami B13 - 8 tun, E13 - 15 tun a B14 - 6 tun. Odvodnění na mostě řešeno není. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Do mostu je zaústěna kanalizace - splašková. |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem je nezpevněné koryto. Přístup do mostního otvoru je možný zleva z povodní strany. Vpravo je ocelová mříž v úrovni římsy. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Zdivo opěr je v dolní části rozvolněné, spáry vyplavené a kameny jsou podemleté. Nejvíce jsou takto poškozena nároží opěr. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Starší část nosné konstrukce je v havarijním stavu. Má obnaženou výztuž, zcela bez soudržnosti a s rozpadlými odkorodovanými profily. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je v pořádku, poměrně nová. Římsy jsou utopené oproti vozovce. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolační systém je sice funkční, ale dolní výztuž zničilo agresivní prostředí kanalizace. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Zábradlí vlevo je nízké nevyhovující. Svislé dopravní značky B13, E13 a B14 neodpovídají zhoršenému stavebnímu stavu. |
| --- | --- | --- |

9. Ochranná zařízení - ledolamy, záhozy, lodní svodidla, protidotykové, protikouřové, protinárazové, krycí a izolační zábrany, protihlukové zdi apod.

| 9.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Kanalizace most velmi rychle zničila. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Bez závad. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

-	Je třeba ihned připravit řešení a desku vyřadit z provozu. Stav výztuže představuje prakticky nulovou únosnost, tzn. most uzavřít a vyznačit náhradní trasu po návsi.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :29.6.2015

Poznámka :

Závěry hlavní prohlídky byly projednány s inspektorem mostů p. Petrem Dokulilem.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

VI - Velmi špatný	a =	0,4

Vn =	4 t

Nosná konstrukce

Vr = 	7 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	0 t

VII - Havarijní	a =	0,2

Použitelnost:	II - Podmíněně použitelné	Maximální nápravový tlak = 3,0 t

| Výztuž v nosné konstrukci má u některých vložek nulovou únosnost. Proto jsem dal havarijní stav. | Zatížitelnosti jsou sníženy na polovinu. Autobus nemůže projíždět!. |
| --- | --- |

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení. |
|  | Návodní strana mostu vpravo. |
|  | Povodní strana mostu vlevo. |
|  | Opěra 1 vlevo na návodní straně. |
|  | Opěra 1 - střední část. |
|  | Detail výztuže nosné konstrukce v místě uložení na opěru 1. |
|  | Střední část opěry 1. |
|  | Opěra 1 - část vpravo. Nahoře je obnažená a zkorodovaná výztuž nejstarší části desky uprostřed rozpětí. |
|  | Detail oslabených průřezů výztuže nosné konstrukce u uložení na opěru 1. |
|  | Pohled podél líce opěry 1 na rozsah zkorodované výztuže v uložení nosné konstrukce. |
|  | Opěra 1 - spodní část dříku se rozpadá. |
|  | Průřezy nosné výztuže už nemohou přenést žádné zatížení - havarijní stav. |
|  | Opěra 2. |
|  | Výztuž v nejstarší (střední) části nosné konstrukce uprostřed rozpětí také není schoipna přenášet žádné zatížení. |
|  | Opěra 2 má rozvolněný dřík v úrovni dna na výtoku. |
|  | Vyplavená spára na opěře 2 na vtoku. |
|  | Římsa vpravo. |
|  | Římsa a zábradlí vpravo. |
|  | Římsa a zábradlí vlevo. |
|  | Přítok potoka do mostu. |