Příloha č. 3 dokumentace zadávacího řízení

-

Technické podmínky a další požadavky zadavatele
„III/03818 Stříbrné Hory – mosty ev. č. 03818 – 2 a 3“

Technické podmínky a další požadavky zadavatele

III/03818 Stříbrné Hory – mosty ev.č. 03818 – 2 a 3

Předmětem stavby  je přestavba dvou mostů a přilehlého úseku komunikace III/03818. Mosty převádějí silnici III/03818 přes mlýnský náhon a řeku Sázavu. Vzhledem k celkovému špatnému stavebnímu stavu mostů bylo rozhodnuto o jejich rekonstrukci. Na základě diagnostiky mostů bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího mostu přes mlýnský náhon ev. č. 03818-2 a rekonstrukci stávajícího mostu přes řeku Sázavu ev. č.03818-3. Stavební práce si vyžádají i úpravu komunikace III/03818. Tato úprava proběhne v celkové délce 145m.           Stavba je rozdělena na tři stavební objekty a to SO 101 Mezilehlý úsek komunikace III/03818, SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 03818-2, SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 03818-3.

Objekt SO 101 bude provedeno odstranění asfaltových vrstev a následně bude provedeno nové vozovkové souvrství s rozšířením komunikace.

Objekt  SO 201 bude nahrazen novým železobetonovým přesypaným rámovým  mostem ve stávající poloze. Bude zachována vodorovná světlost mostního oblouku, podhled NK bude oproti stávajícímu stavu snížen, aby mohlo dojít k dostatečnému přesypání nového mostu. Součástí mostního rámu budou rovnoběžná křídla a parapety pod římsami mostu.

Objekt SO 202 bude opraven (sanován) dle podmínek PD.

V zásadě bude nejprve provedena rekonstrukce mostů a následně oprava mezilehlého úseku a přilehlých úseků komunikace.

Stavba bude probíhat za úplného zastavení provozu na komunikaci III/03818. Silniční doprava bude během stavby plně převedena na objízdnou trasu. Předpokládaná délka výstavby je 6 měsíců. Stavba nesmí probíhat v měsících březen až květen a to z důvodu ochrany zvláště chráněných živočichů.

Postup výstavby bude následující:

- vybudování objízdné trasy a převedení dopravy na tuto trasu

- odfrézování stávající vozovky v celém upravovaném úseku

- provedení rekonstrukce objektu SO 201 Rekonstrukce mostu 2

- provedení rekonstrukce objektu SO 202 Rekonstrukce mostu 3

- provedení nových násypů pro rozšíření stávající komunikace

- provedení nové vozovky včetně navazujícího sjezdu

- osazení svodidel

Technické podmínky

SO 101 Mezilehlý úsek komunikace III/03818

V celém upravovaném úseku (145m) bude provedeno frézování do hloubky 100mm a dále budou odstraněny asfaltové vrstvy v tl.0,3m a nestmelené vrstvy vozovky v tl. 0,2m. Po provedení nového mostu přes mlýnský náhon a opravě mostu přes řeku Sázavu bude provedeno nové vozovkové souvrství. Nově budou položeny tři asfaltové vrstvy. V místě většího navýšení nivelity bude provedena vrstva ze štěrkodrtě cca 250mm. Protože dochází i k rozšíření stávající komunikace budou provedeny nové násypy z nenamrzavého zhutněného materiálu. Vozovka je navržená 3-vrstvá. Její provedení musí být v souladu s TKP kap.7 a kap. 8. Sjezd  v mezilehlém úseku (mezi mosty) bude upraven tak, aby navazoval na novou nivelitu komunikace.

Navržené vozovkové souvrství na mostě:

obrusná vrstva – ACO 11+                                                      40 mm                                                                                   spojovací postřik 0,15-0,20 kg/m2                                                                                       ložná vrstva – ACL 16+                                                            60 mm                                     spojovací postřik 0,15-0,20 kg/m2                                                                                asfaltový beton ACP 22+                                                         90 mm                                 štěrkodrť ŠD                                                                             250 mm                                   Tloušťka vozovky celkem                                                       440 mm

Míra zhutnění podkladní vrstvy pro vozovkové souvrství bude dle objemové hmotnosti provedena na 95% PS. Minimální požadavek na modul přetvárnosti Edef,2= 60 MPa.

Na obou mostech bude umístěno zábradelní svodidlo ZMS4/H2. Toto zábradelní svodidlo navazuje v prostoru mimo most na silniční svodidlo JSNH4. Na nižší straně mezi oběma mosty silniční svodidlo propojuje zábradelní svodidla na obou mostech. Ve zbývajících částech jsou svodidla ukončena dlouhým náběhem.

SO 201 Rekonstrukce mostu ev. č. 03818-2

Stávající mostní objekt bude demontován a nahrazen novým železobetonovým přesypaným rámovým mostem ve stávající poloze.

Otevřená stavební jáma bude svahována ve sklonu 1:1. Výkop v patě jámy bude délky cca 6,5m, v úrovni komunikace je délka výkopu cca 16,8m. Během demolice stávajícího mostu a následné stavby bude průtok vody maximálně snížen na stavidle náhonu. Převedení zbývajícího průtoku přes staveniště bude zajištěno zatrubněním.

Pro založení stavby byla zvolena technologie založení na mikropilotách vetknutých do skalního podloží. Pod každým základovým pasem bude zřízeno 13ks mikropilot průměru 133mm, délky 3m, z toho 2m je délka kořene. Mikropiloty budou vrtány ve dvou řadách.

Základové pasy z betonu C25/30- XA1 jsou navrženy v šířce 1,6m a výšce 0,6m. Výztuž základů je navržena z oceli 10 505 R. Oba základové pasy jsou půdorysně na obou koncích zalomené a tvoří základ pro části mostních křídel.

Vlastní nosná konstrukce rámu sestává z rámových stojek, příčle, parapetů a křídel. Všechny tyto konstrukční části jsou navrženy z betonu  C30/37-XF1, vyztuženého betonářskou ocelí B505B (10 505 R). Horní povrch křídel a parapetů bude opatřen železobetonovou mostní římsou.

Přechodové oblasti budou řešeny pomocí přechodových klínů z mezerovitého betonu dl. 2,0m. Odvodnění přechodové oblasti bude řešeno pomocí drenáže PE-tr. DN 150.

Rub příčle bude ochráněn pásovou izolací na penetrační nátěr a dvěma vrstvami geotextilie. Pásová izolace bude přetažena na rámové stojky. Pásová izolace příčle bude také přetažena na parapety a ukončena pod římsou. Pásovou izolací budou ochráněny i vodorovné plochy základových pasů s přesahem přes pracovní spáru na rámovou stojku.

Parapety a křídla rámu nesou železobetonové římsy z betonu C30/37-XF4. Obě římsy jsou navrženy v šířce 0,7m. Výška obrubníků nad povrchem vozovky je 150mm. Výška vnějšího líce římsy je 600mm. Římsy budou opatřeny ochranným nátěrem.

Na obou mostních římsách se osadí ocelové mostní zábradelní svodidlo ZMS4/H2 se svislou výplní pro navrhovanou úroveň zadržení N2.

Prostor pod mostem bude v potřebném rozsahu zpevněn dlažbou z lomového kamene tloušťky 250mm do betonu C25/30-XF2 tl. 150mm. Pod mostem bude vytvarováno koryto náhonu s lavičkami 0,6mpodél stěn rámového mostu.

Podél obou křídel na příjezdu k mostu budou zřízena revizní schodiště z betonových prefabrikovaných stupňů. Na levé straně ve směru na Utín bude za křídlem proveden skluz. Tento skluz bude vytvarován z lomového kamene do betonu C25/30-XF2 a je zaústěn do vývařiště z lomového kamene, dále pokračuje ve směru do koryta náhonu.

Na obou stranách mostu budou osazeny dle ČSN 73 6220 tabulky s evidenčním číslem mostu.

Postup výstavby SO 201 bude následující:

- vybudovaní objízdné trasy

- vybourání stávajícího vozovkového souvrství v místě výkopů

- vybourání ž.b. říms na mostě včetně zábradlí

- provedení výkopů a zatrubnění mlýnského náhonu

- odstranění izolace

- vybourání stávající nosné konstrukce mostu – ž.b. rámu

- vybudování prostoru pro vrtnou plošinu

- zhotovení šablony a provedení mikropilot

- betonáž podkladního betonu a stěn rámové konstrukce

- betonáž příčle a parapetu rámu

- pokládka celoplošné izolace mostovky a izolace rubů opěr a křídel

- provedení přechodových oblastí za opěrami

- provedení zásypu vhodnou zeminou

- betonáž říms

- osazení zábradelních svodidel

- provedení nového vozovkového souvrství v návaznosti na objekt SO 101

- terénní úpravy a zpevnění pod mostem

SO 202 Rekonstrukce mostu ev. č. 03818-3

Stavební práce budou spočívat v opravě a sanaci mostního objektu.

Před odbouráním části NK a spodní stavby bude nosná konstrukce podepřena u opěr a na nosné konstrukci bude zavěšeno lešení s ochranou sítí, která chrání vodní tok před znečištěním.

Při rekonstrukci bude z mostu odstraněno stávající vozovkové souvrství včetně vyrovnávacího betonu, stávající monolitické železobetonové římsy včetně zábradlí.

Po podepření budou odbourány závěrné zídky, úložné prahy včetně kyvných stojek a celá křídla. Na nosné konstrukci dojde k odbourání vyložení horní desky přes krajní trámy. Na rubu opěr mostu bude odtěžena zemina násypového tělesa silnice a to do hloubky cca 4,0m. Odtěžení zeminy bude plynule navazovat na úpravu komunikace (SO 101).

Před provedením výkopů v místě dobetonávky opěr je třeba vybudovat těsnící hrázky, které budou bránit vtékání vody do výkopu. Případnou vodu v jámě je třeba dle potřeby čerpat mimo stavební jámu.

Z důvodu úpravy volné šířky na mostě dojde k rozšíření NK. Po odbourání části nosné konstrukce, závětrných zídek a části úložného prahu bude provedeno rozšíření opěry. Výkopovými pracemi bude odhalen bok základů a provedeno jejich rozšíření o 0,85m na každé straně. Následuje rozšíření dříku opěry o 0,65m na každé straně a vybudování nového úložného prahu se závěrnou zídkou. Vše z betonu C25/30-XF2 vyztuženého betonářskou ocelí B 505B (10 505R). Budou vybudována i nová křídla tl. 450mm. Beton křídel bude  C25/30-XF2 vyztuženého betonářskou ocelí B 505B (10 505R).

Po odbourání vyložení horní desky dojde k přibetonování krajních trámů. Krajní trámy budou rozšířeny o 0,35m a to po celé jejich délce. Koncové příčníky budou zvětšeny a na stávající povrch bude nabetonována nová spřažená deska min. tloušťky 200mm, jejíž součástí bude i konzola nosné konstrukce vyložená za vnější  okraje nově přibetonovaných trámů. Všechny nové části nosné konstrukce budou provedeny z betonu  C30/37-FX1 vyztužený betonářskou oceli B 505B (10 505R). V průběhu výstavby bude NK provizorně podepřena.

Bude provedena kompletní sanace povrchu opěr, pilíře a povrchu nosné konstrukce. Plochy se očistí otryskáním tlakovou vodou, případná odkrytá výztuž bude očištěna a natřena antikorozním nátěrem. Potom se provede sanace maltou v potřebných tloušťkách, nakonec se provede ochranný a sjednocující nátěr. Obklad kamennými kvádry bude otryskán a vyspárován.

Přechodové oblasti budou řešeny pomocí přechodových klínů z mezerovitého betonu dl. 3,0m. Za rubem opěr bude proveden obsyp z hutněné štěrkodrti  Id=0,85, frakce 0-32mm. Odvodnění přechodové oblasti bude zajištěno pomocí drenáže PE-tr. DN 150.

Po dokončení úložného prahu i koncového příčníku a docílení požadované pevnosti betonu bude NK uložena definitivně na dvě hrncová ložiska na každé opěře.

Na horním povrchu spřažené desky je navržena celoplošná izolace z natavovaných asfaltových izolačních pásů jednovrstvých tl. 5mm na pečetící vrstvě z epoxidové pryskyřice a posypem křemičitým pískem. Izolace je přetažená  na ruby obou závětrných zídek a dále na rub opěry až k drenáži na dně výkopu za rubem opěr. Pásová izolace bude v šířce 0,5m přetažena i na rub křídel. Odvodnění izolace bude provedeno v každém mostním odvodňovači a dále vždy v polovině vzdálenosti mezi odvodňovači.

Příčný spád vozovky na mostě je střechovitý 2,5%. Podélně má vozovka na mostě spád 0,57%, který klesá směrem k Utínu. Na mostě je navrženo 8ks nových odvodňovačů a 6ks trubiček pro odvodnění izolace umístěných mezi odvodňovači. Ruby opěr jsou odvodněny příčnou drenáží z PE-tr. DN 150mm ve spádu 2%. Drenáž je uložena na  betonovém podkladu C12/15-X0. Drenáže jsou vyvedeny přes nová křídla do svahu.

Na obou opěrách mostu jsou navrženy podpovrchové dilatační závěry umožňující celkový posun 30mm. Dilatační závěry musí vyhovovat pro dané posuny a plnit hydroizolační a elektroizolační funkci. Závěry jsou  navrženy včetně 30% rezervy. V římsách nad podpovrchovými závěry budou dilatační spáry vyplněné polystyrenem a zatěsněné těsnícím tmelem.

Vozovka na mostě je navržena třívrstvá. Její provedení musí být v souladu s TKP kap. 7 a kap. 8.

Navržené vozovkové souvrství na mostě:

obrusná vrstva – ACO 11+                                                      40 mm                                                                                   spojovací postřik 0,15-0,20 kg/m2                                                                                       ložná vrstva – ACL 16+                                                            50 mm                                     spojovací postřik 0,15-0,20 kg/m2                                                                        posyp předobalenou drtí fr. 4-8mm, 2-3kg/m2                                                                litý asfalt MA 11 IV                                                                   35mm                            izolace z natavovaných asfaltových pásů                  tl. min. 5mm                                                                     pečetící vrstva                                                                               mm                                   Tloušťka vozovky na mostě celkem                                        130 mm

Za rubem opěr nad přechodovými klíny bude pod ložnou vrstvou proveden podklad z obalovaného kameniva ACP 16 tl. min. 80mm na vrstvě štěrkodrti překrývající přechodový klín.

Na obou vnějších okrajích nosné konstrukce mostu jsou navrženy nové monolit. ž.b. římsy z betonu C30/37-XF4. Obě římsy jsou navrženy v šířce 0,7m s příčným sklonem horního povrchu 4%. Výška vnějšího líce římsy je 600mm.

Na obou mostních římsách se osadí ocelové mostní zábradelní svodidlo ZMSS4/H2 se svislou výplní pro navrhovanou úroveň zadržení N2.

Břehy koryta pod mostem budou v potřebném rozsahu zpevněny dlažbou z lomového kamene tloušťky 250mm do betonu C25/30-XF2 tl. 150mm. Pod mostem budou odlážděny svahy s lavičkami 0,75m podél opěr mostu. Dlažba bude lemována záhonovými betonovými obrubníky š. 100mm. Před římsami bude na všech stranách zřízeno odláždění se skluzem vyrovnaným z lomového kamene. Skluz na Utínské opěře na pravé straně a skluz na opěře k Stříbrným Horám také na pravé straně je zaústěn do vsakovací jímky ze štěrkodrti.

Podél obou křídel na povodní straně mostu budou zřízena revizní schodiště z betonových prefabrikovaných stupňů. Břeh řeky Sázavy u opěry 1 na návodní straně bude opatřen záhozem z lomového kamene.

Na obou stranách mostu budou osazeny dle ČSN 73 6220 tabulky s evidenčním číslem mostu a modré značky: Sázava.

Postup výstavby SO 202 bude následující:

- vybudování objízdné trasy

- odstranění stávajícího vozovkového souvrství i v místě výkopů

- provedení podepření NK u opěr + zavěšené lešení a ochranné sítě nad vodním tokem

- provedení výkopu za opěrou

- odbourání závětrných zídek, části úložného prahu, kyvných stojek a křídel

- vybourání ž.b. říms na mostě, vyrovnávajícího betonu a stávajícího zábradlí

- odbourání vyložení horní desky přes krajní trám

- provedení nového úložného prahu, křídel a závěrné zídky

- provedení přibetonování krajních prahů

- rozšíření koncových příčníků

- provedení konzoly nosné konstrukce současně s novou spřaženou deskou

- osazení hrncových ložisek na úložné prahy

- uložení NK na nová ložiska

- osazení dilatačních závěrů

- pokládka celoplošné izolace mostovky a izolace rubů opěr a křídel

- provedení přechodových oblastí za opěrami

- betonáž říms

- osazení zábradelních svodidel

- provedení nového vozovkového souvrství v návaznosti na objekt SO 101

- terenní úpravy a zpevnění pod mostem

Silniční uzavírka

Rekonstrukce všech stavebních objektů proběhne za úplného vyloučení silniční dopravy. Silniční doprava bude během stavby převedena na objízdnou trasu. Předpokládaná délka uzavírky je dle projektové dokumentace cca 6 měsíců. Dopravně inženýrská opatření, uzavírku, vyznačení objízdných tras včetně zřízení a odstranění přechodného dopravního značení zajistí zhotovitel stavby.

Zadávací podklady

Požadavky na opravu silnice a mostů jsou specifikovány v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS, spolu se soupisem prací v programu ASPE, vypracovala projekční a inženýrská kancelář DOSING, Dopravoprojekt Brno group, spol.sr.o., Kounicova 271/13, 602 00 Brno, zpracování dokončeno 09/2015.

| Doba plnění | 6 měsíců |
| --- | --- |
| Předpokládaný termín zahájení prací | květen 2017 |
| Uvedení stavby do předčasného užívání | 31. 10. 2017 |
| Záruční lhůta | 60 měsíců |

Pojištění zhotovitele v minimální výši v korunách českých: 25.000.000,-

Vypracoval: Miroslav Burian 13.1.2017