Příloha č. 1 zadávací dokumentace – technické podmínky a akceptační testy

Veřejná zakázka: Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent

Část A – WiFi komponenty

Wifi komponenty

##### 1. Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je nákup WiFi přístupových bodů (AP) včetně centrálního RF managementu, kontrolerů, managementu.

##### 2. Základní specifikace předmětu veřejné zakázky

Komodita 1: 	indoor přístupový bod 802.11 G/N+A/N/AC pro min. 25 současně připojených koncových zařízení  s integrovanou anténou (technologie MIMO 2x2 nebo obdobné řešení)

Komodita 2: 	indoor přístupový bod 802.11 G/N + A/N/AC pro min. 50 současně připojených koncových zařízení s integrovanou anténou (technologie MIMO 3x3 nebo obdobné řešení)

Komodita 3: 	indoor přístupový bod 802.11 G/N + A/N/AC pro min. 70 současně připojených koncových s integrovanou anténou (technologie 802.11ac Wave 2 nebo obdobné řešení)

Komodita 4: 	outdoor přístupový bod 802.11 G/N + A/N/AC pro min. 50 současně připojených koncových zařízení  s operační teplotou v rozmezí minimálně -30ºC do +60ºC (technologie MIMO 3x3 nebo obdobné řešení)

Komodita 5: 	virtuální kontroler pro řízení přístupových bodů se základním licenčním pokrytím dle podmínek výrobce

Komodita 6: 	fyzický kontroler pro řízení přístupových bodů se základním licenčním pokrytím dle podmínek výrobce

Komodita 7: 	perpetual licence pro kontroler pro správu minimálně 25 přístupových bodů. Rozšiřující perpetual licence lze po upřesnění počtu přístupových bodů dodat v bundle v krocích po 25.

Komodita 8: 	centrální management ve formě SW, který bude centralizovat informace z jednotlivých kontrolerů za účelem dohledování, statistiky, reportingu

##### 3. Rozšířená specifikace předmětu veřejné zakázky:

3.1	technická kritéria pro veškeré přístupové body

- konfigurace minimálně via SSH, seriový console port

- minimálně 1x RJ45 lan port 10/100/1000Mbps

- napájení přes PoE, standardu 802.3af nebo at

- certifikace Wi-Fi Alliance

- 802.11 g/n + 802.11a/n/ac pracující v souběhu (dual radio)

- ruční i automatická volba kanálu (RF management)

- AP v souladu s DFS

- RF Management musí vybrat nové kanály na základě SNR (signal-to-noise ratio) a vytížení kanálu

- virtuální SSID s podporou minimálně 10 vyzařovaných sítí/radio

- 802.1q, mapování VLAN–BSSID včetně virtuálních a to i při nedostupnosti kontroleru

- ochrana rychlejších klientů na stejném rádiu

- L2 izolace bezdrátových klientů

- CAPWAP tunelování provozu na kontroler a možnost zapouzdření dat z vysílaných sítí do CAPWAP tunelu nebo obdobné tunelovací řešení

- možnost přepínání provozu ze sítí lokálně na AP (do VLAN) nebo až na kontroleru

- 802.11e protokol včetně WMM a U-APSD

- “plug and play” instalace = (AP si vyhledá kontroler a nakonfiguruje se)

- monitoring AP z centrálního kontroleru

- provoz AP i bez centrálního kontroleru při nedostupnosti

- při výpadku AP musí okolní AP zvýšit vlastní výkon - pokrytí. Optimální výběr kanálu musí být rekonfigurován dynamicky bez zásahu správce

- 802.1X – rodinu EAP protokolů s možností volby alespoň dvou AAA serverů Radius per SSID/WPAx/802.1X

- podpora IP Quality of Service na bezdrátové i drátové straně. Rozlišování paketů musí být podporováno na vstupu i výstupu na DiffServ, IP ToS a IP Precedence.

- L2-L4 rate limit

- Filtrování multicast provozu

- SNMPv3, SNMPv3 trap, syslog

- LED diody informující o stavu zařízení s možností vypnutí

- Montáž AP na zeď, montážní kit v dodávce

- Záruční požadavky a požadavky podpory dle rámcové smlouvy

- Přístup k novým verzím firmware po dobu platnosti záručních a servisních požadavků

3.2 Nad rámec obecné technické specifikace platné pro všechny přístupové body musí dodržovat:

Komodita 2, outdoor přístupový bod

o	venkovní outdoor provedení, min. IP67

o	operační teplota minimálně -30 ºC až +60 ºC

o	konektory pro připojení externích antén, případně antény o min. zisku 8dB pokud jsou součástí přístupového bodu

  - centrální kontroler pro správu přístupových bodů musí splňovat:

- primární kontroler pro VMWare ESX, Hyper-V  nebo fyzický (možnost i součástí AP)

- licenční pokrytí pro min. 25 AP

- režim HA s automatickým failoverem AP na záložní kontroler

- RF management přístupových bodů výše

- možnost rozšíření počtu spravovaných přístupových bodů na minimálně 200ks per kontroler v organizaci

- počet připojených WiFi zařízení, klientů: minimálně 5000 per kontroler v organizaci

- CAPWAP tunel pro správu přístupových bodů nebo obdobné řešení

- konfigurace via SSH, jednoduché a rychlé začlenění (AUTO DISCOVERY – L2 autodiscovery, DHCP option) nově přidaných nenakonfigurovaných přístupových bodů do centrálního managementu kontroleru

- open/WEP/WPA/WPA2/AES(CCMP)/TKIP 802.11i

- Nastavení 4x SSID s určením radius server (SSID1 jiný radius server než SSID2 ...)

- alertování, logování, monitoring přístupových bodů

- zjišťování Rogue AP

- automatické řízení zátěže přístupových bodů a jejich balancování

- guest access přístupu, rozhraní pro netechnickou osobu (např. recepce) pro vytvoření dočasného účtu pro hosty

- rychlý WiFi roaming dle standardu 802.11r a 802.11k, včetně roamingu zařízení v režimu AAA

- podpora IP Quality of Service na bezdrátové i drátové straně. Rozlišování paketů musí být podporováno na vstupu i výstupu na DiffServ, IP ToS a IP Precedence.

- rate limiting per client a BSSID

- L2-L4 access control listy

- SNMPv3, lokální a vzdálený syslog, SNMPv3 trap, reporty

- centrální aktualizace firmware AP z kontroleru

- záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

- Přístup k novým verzím firmware po dobu platnosti záručních a servisních požadavků

- propojení kontroleru do  centrálního managementu níže

3.4. Centrální management pro monitoring a dohled kontrolerů

- centralizování informací z jednotlivých kontrolerů

- dohled stavu a výkonu kontrolerů, počtu klientů, bezdrátových sítí, aktuálně připojených uživatelů

- statistiky, reporting s retencí minimálně 180 dní, automatické odesílání definovaných reportů e-mailem

- syslog, alerting administrátora (zaslání informace o změně stavu systému)

- architektura klient – server, šifrované připojení klienta

- perpetual licence pro dohled minimálně 20 kontrolerů a připojení současně přihlášených 5 klientů do systému

- server musí být dodán jako virtuální appliance pro VMWare ESX

- záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

- přístup k novým verzím firmware po dobu platnosti záručních a servisních požadavků

Veškeré požadované funkce řešení musí být dostupné i při přerušení konektivity do sítě internet a k centrálnímu management software.

Akceptační testy pro všechny komodity (příloha č. 4 rámcové smlouvy)

- Ukázka procesu instalace nového AP (začlenění do mgmt, nastavení...)

- Vytvoření bezdrátové sítě s názvem eduroam

- Nastavení a ukázka ověřování uživatelů přístupu uživatelů do bezdrátové sítě protokolem 802.1x oproti interní databázi účtů (LDAP, AD...), ukázka ověření s externí identitou sítě eduroam

- Nastavení a ukázka guest access přístupu vč. rozhraní pro osobu vydávající přístupy (recepce)

- Ukázka provozu AP při ztrátě konektivity k centrálnímu kontroleru

- Ukázka chování okolních AP při výpadku jednoho AP pro pokrytí prostoru

- Nastavení a ukázka logování události (ověření klienta, roaming mezi přístupovými body, ztrátovost provozu v bezdrátové síti)

- Ukázka připojení koncových zařízení na technických prostředcích dodavatele:

  - 25 koncových zařízení připojených ve standardu 802.11gn a 802.11anac generující souhrnný datový tok alespoň 60 Mbit/s download a minimálně 2Mbity/s na každého klienta připojeného k AP komodity 1. po dobu min. 10min.

  - 50 koncových zařízení připojených ve standardu 802.11gn a 802.11anac generující souhrnný datový tok alespoň 85 Mbit/s download a minimálně 1.5 Mbitu/s na každého klienta připojeného k AP komodity 2. po dobu min. 10min.

  - 70 koncových zařízení připojených ve standardu 802.11gn a 802.11anac generující souhrnný datový tok alespoň 120 Mbit/s download a minimálně 1.5 Mbitu/s na každého klienta připojeného k AP komodity 3. po dobu min. 10min.

  - 50 koncových zařízení připojených ve standardu 802.11gn a 802.11anac generující souhrnný datový tok alespoň 85 Mbit/s download a minimálně 1.5 Mbitu/s na každého klienta připojeného k AP komodity 4. po dobu min. 10min.