Příloha č. 1 zadávací dokumentace – technické podmínky a akceptační testy

Veřejná zakázka: Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent

Část C - Firewall a proxy servery

Firewall a web filter

##### 1. Parametry předmětu veřejné zakázky - individuální

Komodita 1 -    Firewall a web filter pro 50 souběžných uživatelů

- Rozhraní  4 x 1000BASE-T, HW platforma

- Výkonnost zařízení:

  - Počet souběžných spojení s 50 ACL pravidly na rozhraní  200 000

  - Počet nových spojení za vteřinu s 50 ACL pravidly na rozhraní – 2 000

  - Počet odbavených http požadavků za vteřinu s odpovědí o velikosti 8kB na rozhraní firewallu s webovým filtrem při zapnutí kategorizace (2 kategorie) a HTTPS inspekce  - 800

- Definice rozhraní LAN, WAN a  DMZ včetně definice 4 VLAN

- Licenční pokrytí pro 50 souběžně pracujících uživatelů

- Grafické rozhraní pro správu přes zabezpečený kanál (např. HTTPS, SSH) a vzdálený šifrovaný přístup na CLI

- Management s možností definice administrátorských rolí a účtů

- SNMP – vyčítání stavu zařízení (počet aktivních session, provoz na rozhraních, počet aktivních rozhraní, …)

- Vzdálené vyčítání informací o stavu zařízení (verze firmware, výkonové parametry, celkové zdraví zařízení, …. ) Integrovatelné do centrálního konzole/dohledu

- Aplikování nových pravidel bez ukončení běžících session (firewall i webová proxy)

- Synchronizace času přes NTP nebo obdobné technické řešení, NTP server

- Zálohování konfigurace, upload konfigurace, definice cíle a frekvence záloh

- DHCP server včetně přehledu o přidělených adresách, statické rezervace IP

- Zasílání NETFLOW v9 nebo IPFIX včetně informace o překladech IP adres se vzorkem max. 1:10 na min. jeden kolektor

- Plnohodnotná podpora IPv4 a IPv6 - dual-stack

- Statické routování

- Stavový paketový filter, ACL filter, Antispoofing,  nastavení ratelimit (IP adresa, protokol)

- Obrana před útoky min. DNS Query Flood, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Ping of Death, Smurf

- Zdrojový NAT s Port Address Translation (PAT), cílový NAT s PAT, Statický NAT, Dynamický NAT, NAT 1:1, redirect

- L7 aplikační kontrola - blokování streamovaného obsahu (audio, video), blokování tunelování (např. přenos souborů přes SKYPE, …), blokování P2P sítí, blokování sociálních sítí

- Aplikační služby (proxy)- H.323,  FTP, DNS s validací přes DNSSec

- VPN (např. IPSec, OpenVPN, SSL), site-to-site, client-to-site, min. 5 souběžných session, podpora OS Windows, Linux, Android, iOS, včetně potřebných licencí

- Autentizace uživatelů webproxy oproti MS Active directory, LDAP, lokální databáze uživatelů (protokol Kerberos nebo NTLM) bez nutnosti instalace klientského SW na stanici,

- Výjimky na autentizaci webproxy dle zdrojové nebo cílové IP

- Nasazení webového filtru v transparentním nebo netransparentním režimu pro HTTP

- Kontrola HTTPS provozu, ověřování certifikátu na proxy

- Výjimky z HTTPS inspekce na určené zdrojové IP a uživatele, servery nebo kategorie

- Kategorizace webových domén dle obsahu v počtu min. 50ks, kategorizační databáze uložena v zařízení s možností pravidelného automatického update z internetu, databáze kategorií v rámci dodávky

- Samostatné kategorie domén pro www se škodlivými kódy a P2P

- Politika přístupu uživatele na služby definovaná dle času, kategorií, cílové adresy, uživatele, skupiny uživatelů

- Definice vlastní kategorie serverů (vlastní seznam serverů pro nastavení pravidel)

- Definice black/white listů (uživatel, skupina, IP adresa)

- Reklamace chybného URL kategorizačního záznamu pomocí webového formuláře, zpětná vazba, rychlost reakce na ruční hlášení do 48h v pracovní dny

- Blokování přístupu do určených kategorií serverů

- Aktualizace webového filtru o nezařazené domény z webového provozu v pracovní dny do 48h

- Interface pro protokol ICAP na zapojení externího antiviru (např. ClamAV)

- Antivirové řešení pro kontrolu stahovaného obsahu přes webovou proxy

  - skenování určených typů souborů

  - skenování archivů, instalačních balíčku, OLE objektů

  - blokování přístupu na infikovaný/podezřelý objekt, informování uživatele

  - odstranění infekce (pokud to je možné)

  - konfigurace reportů, logování událostí

- Monitoring provozu, statistiky provozu, periodické reporty o provozu, údaje o úspěšné kategorizaci provozu přes filter (http i https), nástroj na prohledávání logů, log aktivity správce zařízení

- Logování na externí server přes protokol Syslog (aktivita správce, firewall log, VPN log, …)

- Perpetual licenční pokrytí veškeré požadované funkcionality včetně maintenace dle rámcové smlouvy

- Navýšení počtu uživatelů o 30% formou doplnění licencí - bez dalších změn HW a SW

- Dokumentace řešení, zaškolení obsluhy v počtu 2 pracovníků v rozsahu 4 hodin

- Záruční doba na HW dle rámcové smlouvy (v případě volby HW appliance)

Nepovinné požadavky (zohledněno při hodnocení):

- Nastavení přenosového pásma pro uživatele u webové proxy (garantované pásmo, maximální pásmo, řízení provozu dle definovaných politik),

- Definice u webproxy důvěryhodných CA, podpis nedůvěryhodných CA, rozlišení typu chyb (expirace certifikátu, chybná doména, …)

- Zapnutí informace pro uživatele o dekrypci provozu u webového filtru v případě potřeby a interace uživatele o převzetí informace

- Upozornění a blokování kategorií serverů, podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu (pro správce i uživatele)

Komodita 2 -    Firewall a web filter pro 50 souběžných uživatelů

Technické zadání musí splňovat všechny požadavky pro komoditu 1, kromě bodu 1.  Bod 1 zadávací dokumentace je nahrazen následujícím textem:

1. Rozhraní  4 x 1000BASE-T, virtuální appliance pro VMWare ESX nebo HyperV

Komodita 3 -    Firewall a web filter pro 300 souběžných uživatelů

Firewall včetně webového filteru – minimální požadavky :

- Rozhraní  8x 1000BASE-T, HW platforma provedení rackmount 19“ a redundantní zdroje napájení

- Možnost provozu v konfiguraci cluster v případě zakoupení druhého node

- Výkonnost zařízení:

  - Počet souběžných spojení s 50 ACL pravidly na rozhraní  1 000 000

  - Počet nových spojení za vteřinu s 50 ACL pravidly na rozhraní – 13 000

  - Počet odbavených http požadavků za vteřinu s odpovědí o velikosti 8kB na rozhranní firewallu s webovým filtrem při zapnutí kategorizace (2 kategorie) a HTTPS inspekce  - 4000

- Definice rozhraní LAN, WAN a DMZ včetně definice 8 VLAN, konfigurace 2 ethernet  rozhraní pro jednu logickou linku v módu Active/Standby

- Licenční pokrytí pro 200 souběžně pracujících uživatelů

- Grafické rozhraní pro správu přes zabezpečený kanál (např. HTTPS, SSH) a vzdálený šifrovaný přístup na CLI

- Management s možností definice administrátorských rolí a účtů

- SNMP, SNMPv3 protokol – vyčítání stavu zařízení (počet aktivních session, provoz na rozhraních, počet aktivních rozhraní, …)

- Vzdálené vyčítání informací o stavu  zařízení (verze firmware, výkonové parametry, celkové zdraví zařízení, ….  ) Integrovatelné do centrálního konzole/dohledu

- Aplikování nových pravidel bez ukončení běžících session (firewall i webová proxy)

- Synchronizace času přes NTP nebo obdobné technické řešení

- Zálohování konfigurace, upload konfigurace

- Zasílání NETFLOW v9 nebo IPFIX včetně informace o překladech IP adres se vzorkem max. 1:10 na min. jeden cíl

- Plnohodnotná podpora IPv4 a IPv6 - dual-stack

- Statické routování, protokol OSPF,

- Policy routing na základě určení zdrojové IP, cílové IP, řízení směrování přes 2 poskytovatele připojení do sítě Internet

- Stavový paketový filter, ACL filter, Antispoofing, nastavení ratelimit (IP adresa, protokol)

- Obranu před útoky min. DNS Query Flood, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Ping of Death, Smurf

- Zdrojový NAT s Port Address Translation (PAT), cílový NAT s PAT, Statický NAT, Dynamický NAT, NAT 1:1, redirect

- L7 aplikační kontrola - blokování streamovaného obsahu (audio, video), blokování tunelování (např . přenos souborů přes SKYPE, …), P2P sítí, sociálních sítí

- Aplikační služby (proxy)- H.323,  FTP, SIP,  DNS s validací přes DNSSec

- Nastavení přenosového pásma pro uživatele (garantované pásmo, maximální pásmo, řízení provozu dle definovaných politik), QoS

- VPN (např. IPSec, OpenVPN, SSL) site-to-site, client-to-site, min. 10 souběžných session, podpora OS Windows, Linux, Android, iOS, včetně potřebných licencí

- Možnost doplnění VPN s dvoufázovou SMS autorizaci pro uživatele

- Autentizace uživatelů oproti MS Active directory, LDAP nebo lokální databáze uživatelů (protokol Kerberos nebo NTLM) bez nutnosti instalace klientského SW na stanici, licenční pokrytí pro variantu klientského SW, transparetní autentizace

- Výjimky na autentizaci dle zdrojové nebo cílové IP

- Přidělování šířky pásma v závislosti na zdrojové/cílové IP, www kategorií

- Nasazení webového filtru v transparentním nebo netransparentním režimu pro http

- Výjimky z HTTPS inspekce na určené zdrojové IP, cílové servery nebo kategorie

- Kontrola HTTPS provozu, ověřování certifikátu na proxy

- Kategorizace webových domén dle obsahu v počtu min. 50ks, kategorizační databáze nezávislá na online službě nebo cloudu, databáze kategorií v rámci dodávky

- Samostatné kategorie domén pro www se škodlivými kódy a P2P

- Politika přístupu uživatele na služby definovaná dle času, kategorií, cílové adresy, uživatele, skupiny uživatelů

- Definice vlastní kategorie serverů

- Kategorizace webových stránek podle celé URL adresy

- Ověřování přenášených souborů u webové proxy na základě MIME type i CONTENT type, nastavení pravidla pro zákaz přenosu

- Detekování typů přenášených souborů v HTTP/HTTPS komunikaci

- Definice black/white listů (uživatel, skupina, adresa)

- Reklamace chybného záznamu pomocí webového formuláře, zpětná vazba, rychlost reakce na ruční hlášení do 48h v pracovní dny

- Blokování přístupu do určených kategorií serverů

- Aktualizace webového filtru o nezařazené domény z webového provozu v pracovní dny do 48h

- Interface pro protokol ICAP na zapojení externího antiviru (např. ClamAV)

- Antivirové řešení pro kontrolu stahovaného obsahu přes webovou proxy

  - skenování určených typů souborů

  - skenování archivů, instalačních balíčku, OLE objektů

  - blokování přístupu na infikovaný/podezřelý objekt, informování uživatele

  - odstranění infekce (pokud to je možné)

  - konfigurace reportů, logování událostí

- Monitoring provozu, statistiky provozu, periodické reporty o provozu, údaje o úspěšné kategorizaci provozu přes filter (http i https), nástroj na prohledávání logů firewallu i webové proxy, log aktivity správce zařízení

- Nastavení doby pro uchování záznamů na lokálním úložišti logů

- Logování na externí server přes protokol Syslog (aktivita správce, firewall log, …)

- Zachycení provozu pro následnou analýzu (dump provozu pro následnou analýzu např. ve Wiresharku)

- Perpetual licenční pokrytí veškeré požadované funkcionality včetně maintenance dle rámcové smlouvy

- Navýšení počtu uživatelů o 30% formou doplnění licencí - bez dalších změn HW a SW

- Dokumentace řešení, zaškolení obsluhy v počtu 2 osob v rozsahu 4 hodiny

- Záruční doba na HW dle rámcové smlouvy (v případě volby HW appliance)

Nepovinné požadavky – (zohlednění při hodnocení)

- Omezení délky trvání spojení maximálním množstvím přenesených dat (není nutné u navázaných session)

- Zapnutí informace pro uživatele o dekrypci v případě potřeby a interace uživatele o převzetí informace

- Definice důvěryhodných CA, podpis nedůvěryhodných CA, rozlišení typu chyb (expirace certifikátu, chybná doména, slabý šifrovací klíč …), podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu

- Upozornění a blokování kategorií serverů, podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu (upozornění pro správce i uživatele)

Komodita 4 -    Firewall a web filter pro 300 souběžných uživatelů

Technické zadání musí splňovat všechny požadavky pro komoditu 3, kromě bodu 1.  Bod 1 zadávací dokumentace je nahrazen následujícím textem:

1. Rozhraní  8 x 1000BASE-T, virtuální appliance pro VMWare ESX nebo HyperV

Komodita 5 -    Firewall a web filter pro 1000 souběžných uživatelů

Firewall včetně webového filteru – minimální požadavky :

- Rozhraní  12x 1000BASE-T, HW platforma provedení rackmount 19“ a redundantní zdroje napájení

- Možnost provozu v konfiguraci cluster v případě zakoupení druhého node

- Výkonnost zařízení:

  - Počet souběžných spojení s 50 ACL pravidly na rozhraní  2 000 000

  - Počet nových spojení za vteřinu s 50 ACL pravidly na rozhraní – 20 000

  - Počet odbavených http požadavků za vteřinu s odpovědí o velikosti 8kB na rozhraní firewallu s webovým filtrem při zapnutí kategorizace (2 kategorie) a HTTPS inspekce - 8000

- Definice rozhraní LAN, WAN a DMZ včetně definice 32 VLAN, konfigurace 2 ethernet rozhraní pro jednu logickou linku v módu Active/Standby

- Licenční pokrytí pro 200 souběžně pracujících uživatelů

- Grafické rozhraní pro správu přes zabezpečený kanál (např. HTTPS, SSH) a vzdálený šifrovaný přístup na CLI

- Management s možností definice administrátorských rolí a účtů

- SNMP, SNMPv3 protokol – vyčítání stavu zařízení (počet aktivních session, provoz na rozhraních, počet aktivních rozhraní, …)

- Vzdálené vyčítání informací o stavu zařízení (verze firmware, výkonové parametry, celkové zdraví zařízení, ….  ) Integrovatelné do centrálního konzole/dohledu

- Aplikování nových pravidel bez ukončení běžících session (firewall i webová proxy)

- Synchronizace času přes NTP nebo obdobné technické řešení

- Zálohování konfigurace formou textového formátu, upload konfigurace

- Historie konfiguračních změn, porovnávání verzí konfigurací

- Zasílání NETFLOW v9 nebo IPFIX včetně informace o překladech IP adres se vzorkem max. 1:10 na min. jeden cíl

- Plnohodnotná podpora IPv4 a IPv6 - dual-stack

- Statické routování, protokol OSPF, BGP

- Policy routing na základě určení zdrojové IP, cílové IP, řízení směrování přes 2 poskytovatele připojení do sítě Internet

- Stavový paketový filter, ACL filter, Antispoofing, nastavení ratelimit (IP adresa, protokol)

- Obranu před útoky min. DNS Query Flood, SYN Flood, UDP Flood, ICMP Flood, Ping of Death, Smurf

- Zdrojový NAT s Port Address Translation (PAT), cílový NAT s PAT, Statický NAT, Dynamický NAT, NAT 1:1, redirect

- L7 aplikační kontrola - blokování streamovaného obsahu (audio, video), blokování tunelování (např . přenos souborů přes SKYPE, …), P2P sítí, sociálních sítí

- Aplikační služby (proxy)- H.323,  FTP, SIP,  DNS s validací přes DNSSec

- Nastavení přenosového pásma pro uživatele (garantované pásmo, maximální pásmo, řízení provozu dle definovaných politik), QoS

- VPN (např. IPSec, OpenVPN, SSL) site-to-site, client-to-site, min. 10 souběžných session, podpora OS Windows, Linux, Android, iOS, včetně potřebných licencí

- Možnost doplnění VPN s dvoufázovou SMS autorizaci pro uživatele

- Autentizace uživatelů oproti MS Active directory, LDAP nebo lokální databáze uživatelů (protokol Kerberos nebo NTLM) bez nutnosti instalace klientského SW na stanici, licenční pokrytí pro variantu klientského SW, transparetní autentizace

- Výjimky na autentizaci dle zdrojové nebo cílové IP

- Přidělování šířky pásma v závislosti na zdrojové/cílové IP, www kategorií

- Nasazení webového filtru v transparentním nebo netransparentním režimu pro http

- Výjimky z HTTPS inspekce na určené zdrojové IP, servery nebo kategorie

- Kontrola HTTPS provozu, ověřování certifikátu na proxy

- Definice důvěryhodných CA, podpis nedůvěryhodných CA

- Kategorizace webových domén dle obsahu v počtu min. 50ks, kategorizační databáze nezávislá na online službě nebo cloudu, databáze kategorií v rámci dodávky

- Samostatné kategorie domén pro www se škodlivými kódy a P2P

- Politika přístupu uživatele na služby definovaná dle času, kategorií, cílové adresy, uživatele, skupiny uživatelů

- Definice vlastní kategorie serverů

- Kategorizace webových stránek podle celé URL adresy

- Ověřování přenášených souborů na základě MIME type i CONTENT type, nastavení pravidla pro zákaz přenosu

- Detekování typů přenášených souborů v HTTP/HTTPS komunikaci

- Definice black/white listů (uživatel, skupina, IP adresa)

- Reklamace chybného záznamu pomocí webového formuláře, zpětná vazba, rychlost reakce na ruční hlášení do 48h v pracovní dny

- Aktualizace webového filtru o nezařazené domény z webového provozu v pracovní dny do 48h

- Interface pro protokol ICAP na zapojení externího antiviru (např. ClamAV)

- Antivirové řešení pro kontrolu stahovaného obsahu přes webovou proxy

  - skenování určených typů souborů

  - skenování archivů, instalačních balíčku, OLE objektů

  - blokování přístupu na infikovaný/podezřelý objekt, informování uživatele

  - odstranění infekce (pokud to je možné)

  - konfigurace reportů, logování událostí

- Monitoring provozu, statistiky provozu, periodické reporty o provozu, údaje o úspěšné kategorizaci provozu přes filter (http i https), nástroj na prohledávání logů firewallu i webové proxy, log aktivity správce zařízení

- Nastavení doby pro uchování záznamů na lokálním úložišti logů

- Logování na externí server přes protokol Syslog (aktivita správce, firewall log, …)

- Zachycení provozu pro následnou analýzu (dump provozu pro následnou analýzu např. ve Wiresharku)

- Perpetual licenční pokrytí veškeré požadované funkcionality včetně maintenace dle rámcové smlouvy

- Navýšení počtu uživatelů o 30% formou doplnění licencí - bez dalších změn HW a SW

- Dokumentace řešení, zaškolení obsluhy v počtu 2 osob v rozsahu 4 hodiny

- Záruční doba na HW na dle rámcové smlouvy (v případě volby HW appliance)

Nepovinné požadavky (zohledněno při hodnocení):

- Omezení délky trvání spojení maximálním množstvím přenesených dat (není nutné u navázaných session)

- Zapnutí informace pro uživatele o dekrypci v případě potřeby a interace uživatele o převzetí informace

- Definice důvěryhodných CA, podpis nedůvěryhodných CA, rozlišení typu chyb (expirace certifikátu, chybná doména, slabý šifrovací klíč …), podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu

- Upozornění a blokování kategorií serverů, podmíněné zpřístupnění na omezenou dobu (upozornění pro správce i uživatele)

Komodita 6 -    Firewall a web filter pro 300 souběžných uživatelů

Technické zadání musí splňovat všechny požadavky pro komoditu 5, kromě bodu 1.  Bod 1 zadávací dokumentace je nahrazen následujícím textem:

1. Rozhraní  10 x 1000BASE-T, virtuální appliance pro VMWare ESX nebo HyperV

Komodita 7 -    Centrální dohledový software pro Firewall a web filter

- Vzdálené Integrovatelné do centrálního konzole/dohledu

- Zálohování konfigurace dohledovaných zařízení (lze realizovat i službou operačního systému)

- centralizování informací z jednotlivých zařízení

- dohledování stavu a výkonu jednotlivých zařízení (firewallů) - vyčítání informací o stavu  zařízení (verze firmware, výkonové parametry zatížení, celkové zdraví zařízení, ….  )

- statistiky, reporting s retencí minimálně 180 dní, automatické odesílání definovaných reportů e-mailem

- syslog, alerting administrátora (zaslání informace o změně stavu systému)

- architektura klient – server, šifrované připojení klienta

- licence pro dohled minimálně 20 zařízení a připojení současně přihlášených 5 klientů do systému

- server musí být dodán jako virtuální appliance pro VMWare ESX nebo HyperV

##### Společné parametry platné pro komoditu 1 až 6

Nastavení veškerých požadovaných funkcí bude k dispozici přes CLI, v grafickém prostředí zařízení musí být dostupné minimálně tato nastavení:

- Přehledný dashboard s informací o celkovém stavu zařízení včetně provozních výkonových parametrů, výstražná upozornění na chyby případně incidenty, informace o IP na interfaces,

- Informace o spuštěných službách

- Informace o směrovací tabulce

- Seznam aktuálně přihlášených VPN uživatelů s možností ukončení session

- Konfigurace kompletních FW pravidel včetně NAT

- Konfigurace uživatelů VPN

- Konfigurace vlastností uvedených v zadávací dokumentaci u webové proxy

- Monitoring provozu – logy, reporty, statistiky

- Konfigurace DHCP serveru včetně obsazenosti dynamických pool (pokud je požadován)

- Restart zařízení, update firmware, záloha a obnova konfigurace

Řešení musí obsahovat potřebné časově neomezené licence vyplývající z výše uvedených požadavků a zařízení musí plnit všechny požadované funkce po dobu platnosti záručních a servisních podmínek ( viz rámcová smlouva).

##### Podmínky podpory výrobce platné pro všechny komodity

- poskytnutí aktualizačních databází pro zakoupené aplikační filtry (webová proxy, antivirová databáze, …),

- poskytnutí nových verzí firmware,

- odstranění známých zranitelností firmware do 30 dnů od nahlášení vydáním nové verze,

Akceptační testy pro všechny komodity (příloha č. 4 rámcové smlouvy)

- nastavení automatického přesměrování provozu klienta přes proxy bez zásahu uživatele do konfigurace koncového zařízení i pro případ mobilního přenosného zařízení (např. notebook)

- nastavení a ukázka autentizace uživatelů webproxy oproti MS Active directory, LDAP, lokální databáze uživatelů (protokol Kerberos nebo NTLM) bez nutnosti instalace klientského SW na stanici

- nastavení a ukázka konfigurace a provozu VPN pro zařízení s OS Windows, Linux, Android, iOS

- nastavení a ukázka L7 aplikační kontroly (nebo zablokování) pro P2P sítě, sociální sítě

- nastavení flow sběru dat a kontrola doručení dat (IP pro kolektor bude specifikována zadavatelem)

- nastavení a ukázka kontroly HTTPS provozu – ověřování certifikátu na proxy, nastavení výjimek z inspekce

- nastavení a ukázka kategorizace domén pro www – správa kategorizace, aktualizace, nastavení výjimek, definice vlastní kategorie

- nastavení a ukázka politik pro uživatele – přístup na služby definované dle času, kategorií, cílové adresy, uživatele, skupiny uživatelů

- nastavení a ukázka funkčnosti antivirového řešení