Příloha č. 1 zadávací dokumentace – technické podmínky a akceptační testy

Veřejná zakázka: Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent

Část B – Aktivní prvky

Aktivní prvky včetně příslušenství

##### 2. Parametry předmětu veřejné zakázky - individuální

Komodita 1 - switch 24x10G SFP/SFP+  (as „LAN core“?)

- 24 portů 10G SFP+ / SFP

- Plná podpora L3 routingu (static, OSPF, OSPFv3...)

- Neblokující architektura přepínacího subsystému

- Throughput  300 Mpps pro 64bytové packety

- Packet buffer min 0,5 Mb/port nebo min. 11 MB/box

- Velikost routing table min. 16000 záznamů pro IPv4 a 8000 záznamů pro IPv6

- Velikost MAC address table min. 64000 záznamů

- Stackování min. 2ks zařízení (jednotný management stacku jako jednoho zařízení)

- duální zdroje napájení

- Monitorování IP (IPv4 a IPv6) datových toků formou exportu provozních informací o přenesených datech v členění minimálně zdrojová/cílová IP adresa, zdrojový/cílový TCP/UDP port (či ICMP typ) - RFC3954 nebo ekvivalent (např. NetFlow, sFlow,…) se vzorkováním provozu maximálně 1:512 na min. 8 portech (při rychlosti min 1Gbps) současně s nastavením odesílání informací na 2 cílové destinace

Komodita 2 - switch 24x1G RJ45 + 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných portů

- 24 portů RJ45 10/100/1000

- 4 porty SFP+  / SFP

- Switching capacity  100 Gbps

- Troughput  90 Mpps

- Packet buffer min. 0,5 Mb/port nebo 1,5 MB/box

- Velikost MAC address table min. 16000 záznamů

- Stackování min. 4ks zařízení (jednotný management stacku jako jednoho zařízení)

Komodita 3 - switch 48x1G RJ45 + 4x10G současně využitelných portů

- 48 portů RJ45 10/100/1000

- 4 porty SFP+ / SFP

- Switching capacity  120 Gbps

- Troughput  120 Mpps

- Packet buffer min. 0,5 Mb/port nebo 3 MB/box

- Stackování min. 4ks zařízení (jednotný management stacku jako jednoho zařízení)

Komodita 4 - switch 24x1G RJ45 PoE + 4x10G SFP/SFP+  současně využitelných portů

- 24 portů RJ45 10/100/1000

- 4 porty SFP+  / SFP

- Switching capacity  100 Gbps

- Troughput  90 Mpps

- Packet buffer min. 0,5 Mb/port nebo 1,5 MB/box

- Velikost MAC address table min. 16000 záznamů

- Stackování min. 4ks zařízení (jednotný management stacku jako jednoho zařízení)

- PoE class 4 (PoE+ - 802.1at max. 30W/port) s možností využití na všech portech switche při současném příkonu 15,4 W/port.

Komodita 5 - switch 48x1G RJ45 PoE a 4x10G SFP/SFP+ současně využitelných

- 48 portů RJ45 10/100/1000

- 4 porty SFP+ / SFP

- Switching capacity  120 Gbps

- Troughput  120 Mpps

- Packet buffer min. 0,5 Mb/port nebo 3 MB/box

- Stackování min. 4ks zařízení (jednotný management stacku jako jednoho zařízení)

- PoE class 4 (PoE+ - 802.1at max. 30W/port)

Komodita 6 - switch 24x1G RJ45 + 2x SFP fanless

- 24 portů RJ45 10/100/1000

- Min. 2 porty SFP

- Switching capacity  50 Gbps

- Packet buffer  1 MB/box

- Throughput  40 Mpps

- Velikost MAC address table min. 16000 záznamů

- Bez ventilátorů

Komodita 7 - SFP+ 10G WDM 1270nm/10 km

- DMI kompatibilní s dodávanými aktivními prvky (komodita 1 – 5)

- Vlnová délka může být změněna dle portfolia výrobce, ale musí být zaručena funkčnost datového spoje po jednom SM vlákně oproti komoditě 8

- Propojovací optický simplex patchcord SM 9/125 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 8 - SFP+ 10G WDM 1330nm/10 km

- DMI kompatibilní s dodávanými aktivními prvky (komodita 1 – 5)

- Vlnová délka může být změněna dle portfolia výrobce, ale musí být zaručena funkčnost datového spoje po jednom SM vlákně oproti komoditě 7

- Propojovací optický simplex patchcord SM 9/125 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 9 - SFP+ 10G MM

- DMI kompatibilní s dodávanými aktivními prvky (komodita 1 – 5)

- Propojovací optický duplex patchcord MM 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 10 - SFP 1G  RJ45

- kompatibilní s dodávanými aktivními prvky (komodita 1 – 6)

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 11- SFP 1G SM WDM 1310nm/10 km

- kompatibilní s dodávanými aktivními prvky (komodita 1 – 6)

- DMI kompatibilní s dodávanými aktivními prvky (komodita 1 – 6)

- Vlnová délka může být změněna dle portfolia výrobce, ale musí být zaručena funkčnost datového spoje po jednom SM vlákně oproti komoditě 12

- Propojovací optický simplex patchcord SM 9/125 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 12 - SFP SFP 1G SM WDM1550 nm/10 km

- kompatibilní s dodávanými aktivními prvky (komodita 1 – 6)

- DMI kompatibilní s dodávanými aktivními prvky (komodita 1 – 6)

- Vlnová délka může být změněna dle portfolia výrobce, ale musí být zaručena funkčnost datového spoje po jednom SM vlákně oproti komoditě 11

- Propojovací optický simplex patchcord SM 9/125 5m konektorové osazení dle požadavků zadavatele

- Záruční a servisní požadavky dle rámcové smlouvy

Komodita 13 - SW pro vzdálený MGMT

Součástí dodávky bude SW pro vzdálený management dodaných prvků, který bude splňovat min. tyto požadavky:

- centralizování informací z jednotlivých zařízení

- Nastavení minimálně těchto parametrů prvků:

  - VLAN (vytvoření, přiřazení portů…)

  - Fyzický interface (up/down, rychlost, duplex…)

  - NTP server

  - Spanning tree

  - Link aggregation

- Správa úloh pro konfiguraci:

  - Periodické zálohy konfigurací

  - Upgrade FW

- Použití minimálně těchto nástrojů:

  - Ping

  - Ping IPv6

  - Tracert

- Monitoring:

  - Stav fyzických portů včetně chybovosti a zatížení

  - Stav vytížení CPU a operační paměti

  - Stav fyzického HW

- Statistiky a alerting:

  - statistiky, reporting s retencí minimálně 90 dní, automatické odesílání definovaných reportů e-mailem

  - syslog server (možno řešit i jako službu OS, přístupné z grafického rozhraní), odesílání zpráv do externího logovacího systému přes syslog

  - alerting administrátora (zaslání informace o změně stavu systému emailem – stavové alerty)

- Vytvoření rolí pro přístup do systému minimálně Administrátor/Operátor

- RADIUS server pro ověřování přístupu na prvky (možno řešit i jako službu OS)

- Rozkreslení topologie sítě – mapa zařízení a spojů

- dodávka jako virtuální appliance pro VMWare ESX nebo HyperV

- architektura klient-server

- Licenční pokrytí na 25 koncových zařízení

- Návod, zaškolení obsluhy

- Přístup k novým verzím SW po dobu platnosti záručních a servisních požadavků

Poptávané komodity 1-5 a 13 budou od stejného výrobce, který bude garantovat platnost parametrů, uvedených v nabídce a jejichž hodnoty doloží např. na specifikačních listech k zařízení, případně jiným obdobným způsobem.

Komodita 1-5 bude plně kompatibilní pro všechny poptávané funkce v komoditě 13 (management).

Komodity 2-5 bude možné stackovat vzájemně (např. komodita 2 s komoditou 3).

Veškeré požadované funkce musí být dostupné i při přerušení konektivity do sítě internet.

U komodity 6 (FANLESS) není nutný stejný výrobce jako u komodit 1-5.

U komodity 6 je požadována kompatibilita s komoditou 13 min. v bodech 1,2,4,5,6,9 (z grafického prostředí managementu budou funkční poptávané body).

##### 2. Společné parametry pro komodity 1 až 6

- Rackmount 19“

- Plná podpora IPv4/IPv6  (adresace pro MGMT switche IPv4 i IPv6,…)

- Jumbo frames větší než 9000 B

- Management – serial konzole, SSH, https, SNMPv1,2,3

- SNMPv3 trap, SYSLOG, RMON

- NTP klient

- IGMP, IGMP snooping

- Plná implementace 802.1q – 4096 VLAN, určení nativní a management VLAN

- Implementace LACP podle 802.3ad –minimálně 4 nezávislé skupiny po 4 fyzických portech

- Implementace QoS – minimálně 8 HW fronty

- RADIUS klient – přihlašování na MGMT s ověřením na RADIUS serveru s rozlišením minimálně dvou úrovní přístupu (dohled, administrator)

- Autentifikace připojených zařízení dle 802.1x, MAC address - možnost autorizace dvou zařízení (multi-user, multi-method autentication on each port) každé v jiné VLAN na portu (telefon, PC), zamykání MAC adress na port, omezení počtu MAC na port

- MSTP, RSTP, STP root guard, ST BPDU guard

- omezení počtu broadcastů na koncových portech – broadcast Storm control

- download/upload konfigurace v textovém tvaru

- archivování min. dvou verzí konfigurací a firmware přímo v zařízení

- DHCP snooping, IPv6 MLD snooping

- ARP inspection nebo obdobná funkcionalita dle výrobce

- DoS prevention nebo obdobná funkcionalita dle výrobce

- IP ACL na mgmt user interface

- Součástí dodávky je instalace, připojení do sítě LAN, oživení zařízení včetně konfigurace dle požadavků zadavatele, zaškolení obsluhy

- Záruční požadavky a požadavky podpory dle rámcové smlouvy

- Přístup k novým verzím firmware po dobu platnosti záručních a servisních požadavků

Akceptační testy pro všechny komodity (příloha č. 4 rámcové smlouvy)

- Nastavení a ukázka ověřování přístupu pro management zařízení prostřednictvím RADIUS serveru pro 2 úrovně přístupu (RO/RW) přes protokol SSH

- Nastavení oddělené management VLAN na switches včetně routování na centrálním prvku (komodita 1) dle zadání zadavatele

- Nastavení IP ACL na management interface centrálního prvku (komodita 1)

- Nastavení SNMP, NTP na všech prvcích

- Nastavení flow sběru dat na prvku komodity 1 a kontrola doručení dat (IP pro kolektor bude specifikována zadavatelem)

- Nastavení bezpečnostních mechanismů (ARP inspection, DoS prevention, DHCP snooping) na koncových portech

- Nastavení zasílání syslog zpráv na server určený zadavatelem

- V případě dodávky Management SW:

  - ukázka přidání prvku do management SW

  - praktická ukázka správy portů - nastavení VLAN, LACP

  - nastavení a praktická ukázka zálohy/obnovení konfigurací

  - nastavení a předvedení alertingu a reportingu systému

  - vykreslení mapy sítě