Technická specifikace dodávky

Zadavatel připouští odchylku od číselných parametrů o +/- 10 % v případě, že není stanoven min. nebo max. rozsah.

Část 7

- OHŘEV PACIENTA  – 3 KS

(Celková maximální cena za KS v.č. DPH:  111 057,08  Kč)

Popis přístroje, jeho přínos a využití

Pacientský ohřev je určen k použití na operačních sálech.  Systém eliminuje pooperační hypotermie pacienta, jako je pooperační zimnice, zvýšené riziko infekce, riziko pooperačního krvácení, prodloužení pobytu na pooperačním oddělení, apod. U ohřívaného pacienta je výrazně nižší riziko pooperačních komplikací, což vede k významné ekonomické úspoře.

Specifikace pro 1 ks

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn. že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění podmínek účasti a povede k vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

| P.č. | Požadavek | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| 1 | Min. rozsah teplot řízeného ohřevu 33⁰C - 39⁰C |  |
| 2 | Teplota nastavitelná po 1⁰C |  |
| 3 | Samostatná řídící jednotka |  |
| 4 | Snadná manipulace a rychlé nastavení |  |
| 5 | Min. rozměr matrace 45 x 80 cm |  |
| 6 | Matrace omyvatelná a dezinfikovatelná a RTG transparentní |  |
| 7 | Ohřev neruší signál EKG a jiných přístrojů |  |
| 8 | Spuštění alarmu při přehřátí |  |
| 9 | Přístroj vhodný pro trvalý provoz |  |
| 10 | Bezhlučný provoz |  |
| 11 | Přístroj funguje na principu elektrického ohřevu matrace bez využití teplého vzduchu |  |
| 12 | Možnost připojení přikrývek |  |

Pozn.: ve sloupci „Nabízená hodnota“ doplní uchazeč hodnotu měřitelného parametru nabízeného zařízení a v případě neměřitelných parametrů potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.