B 	Souhrnná technická zpráva

- B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika stavebního pozemku

Projekt řeší přístavbu a stavební úpravy stávající části objektu hospodářského zázemí Dětského domova v Humpolci na p. č. st. 1156 v k. ú. Humpolec.

S ohledem na skutečnost, že se jedná o lokalitu, která je zastavěná, lze předpokládat, že základové podmínky jsou pro další výstavbu vhodné a dosahují průměrných hodnot. Staveniště je dobře dopravně dostupné po stávající komunikaci na jihozápadní straně pozemku.

Při realizaci nebudou nutné uzavírky a podobná dopravní omezení. Plocha pozemku je dostatečná pro umístění všech potřebných objektů zařízení staveniště. Dále budou použity stávající přípojky ZTI a EI nejen pro organizaci výstavby objektu, ale i po dokončení realizace stavby. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečišťování přilehlých komunikací.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byla prověřena existence stávajících sítí technického vybavení. Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum nebyl z důvodu rozsahu stavby proveden. Předpokládá se, že základové poměry zeminy jsou vzhledem k již existujícím objektům vhodné a dosahují průměrných hodnot pro další výstavbu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná a bezpečnostní pásma nebyla zjištěna.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. Základové poměry zeminy jsou vzhledem k již existujícím objektům pro další výstavbu vhodné a dosahují průměrných hodnot.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv na okolní stavby a pozemky se nezmění. Odtokové poměry v území se nezmění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou žádné zvláštní požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou žádné požadavky.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Bude zachován stávající stav.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není podmíněna souvisejícími investicemi.

- B.2 Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Počet nadzemních podlaží - 1

Počet podzemních podlaží - 0

Podlahová plocha přístavby 1NP:  	101 – sklad 1 – 22,92 m2

102 – sklad 2 – 14,04 m2

103 – garáž – 42,90 m2

celkem – 79,86m2

Užitná plocha celkem – 79,86 m2

Zastavěná plocha – 110 m2

Obestavěný prostor – 430 m3

Počet funkčních jednotek - 1

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Projekt řeší přístavbu ke stávajícímu objektu a stavební úpravy stávajícího stavu hospodářského zázemí dětského domova v Humpolci. Stávající stav objektu je schválen stavebním úřadem jako ,,jiná stavba“ (dle katastru nemovitostí), způsob využití objektu se nemění.  Projektová dokumentace je v souladu s územním plánováním obce. Dle územního plánu se jedná o lokalitu určenou pro stavby občanského vybavení.

Odstupy objektu od hranic pozemku se nemění. Přístavba bude navazovat na stávající část objekt a bude umístěna ve dvorní části objektu. Stávající část objektu je tedy beze změn, nová přístavba bude umístěna ve vzdálenosti 3,50m od jihozápadní hranice pozemku, 8,50m od severozápadní hranice pozemku, 32,5m od severovýchodní hranice pozemku a 18,75m od jihovýchodní hranice pozemku. Výška nové přístavby je 3,65m od projektové nuly. Přístavba nepřevyšuje stávající objekt ani okolní zástavbu.

b) architektonické řešení – Jedná se o stavební úpravy stávající části objektu a přístavbu hospodářského zázemí dětského domova v Humpolci. Nová přístavba bude navazovat na stávající objekt a bude umístěna ve dvorní ploše. Přístavba svou výško nepřevyšuje stávající objekt ani okolní zástavbu. Přístavba má tvar obdélníku o rozměrech 7,75x6,3m, výška přístavby je 3,65m od projektové nuly. Konstrukce střechy má pultový tvar o sklonu 3,66° - jedná se o plochou nepochozí střechu s nosnou konstrukcí pomocí dřevěných vazníků.

Vnější povrchové úpravy objektu jsou voleny s ohledem na krajinný ráz dané lokality, na pohledové řešení stávající části objektu a na stavebně konstrukční možnosti objektu. Střešní krytina přístavby je provedena jako plechová z trapézového plechu o výšce vlny 30mm. Klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu odpovídající barvě střešního pláště RAL8019. Povrchová úprava zdiva nově navrhovaného stavu objektu bude provedena jako vnější tepelněizolační omítka s malbou v barevném odstínu bílé. Bude odlišena soklová část zdiva použitím buď jiného odstínu výmalby popřípadě použitím jiného materiálnu např. marmolitu. Na fasádě objektu se pak dále budou nacházet dva přiváděcí a dva odváděcí otvory opatřené protidešťovými krytkami.

Okenní výplně otvorů jsou navrženy jako plastové tepelně-izolační EU v odstínu dle volby investora, zasklené izolačním dvojsklem Ug = 1,0W/m2K, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1Wm2K, kování standard, vnitřní parapet plastový bílý. Dveřní výplň je pak navržena jako jednokřídlová s nadsvětlíkem v barvě RAL7040, kovová protipožární EI 15 DP1-C, nezateplené, zámek FAB, přechodová lišta, rámová zárubeň. V přístavbě se budou nacházet dvoje sekční lamelová ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL7040 s pohonem, včetně stropních kolejnic a dálkového ovládání. Ve stávajících části objektu dojde k výměně dvou kusů vrat za nová dvoukřídlá plechová – ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL 7040, nezateplená, kování standard.

K nové přístavbě bude provedeno zadláždění kamennou kostkou až k vnějšímu líci stěn. Jako doplňkové stavební práce z hlediska architektonického bude proveden nátěr římsy stávající části objektu a nátěr popřípadě výměna stávajících klempířských prvků do barvy RAL8019.

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou provedeny pomocí jednovrstvé VC omítky s malbou v barevném odstínu dle volby investora. Nášlapná vrstva podlahy nové přístavby bude provedena jako cementový potěr určený k parkování vozidel. Nosná konstrukce zastřešení bude ponechána viditelná vzhledem k technickému účelu stavby. Finální barevné výmalby budou provedeny na základě výběru investora.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Technologie výroby – nejedná se o výrobní objekt.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Podmínky vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se na předmětnou stavbu nevztahují.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání stavby je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vztahující se k činnostem, které budou v objektu vykonávány.

Provozovatel objektu je povinen objekt řádně spravovat a udržovat, zajišťovat veškeré periodické revize a kromě běžné údržby postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

- B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Průběh realizace stavby bude rozdělen do několika fází dle typu konstrukcí či s ohledem na návaznost prováděných stavebních prací.

V první fázi výstavby dojde k odstranění nepotřebných konstrukcí a prvků stávajícího stavu objektu. Veškeré inženýrské sítě budou zachovány stávající – nedojde k žádným zásahům či realizaci nových přípojek. Výstavba bude probíhat za provozu stávající části objektu, ale tak aby nedošlo k porušení BOZP, staveniště bude řádně oploceno, budou rozmístěné výstražné cedule a na staveniště bude nepovolaným osobám vstup zakázán. V blízkosti stavebních úprav stávající části objektu a nové přístavby se nenachází žádné inženýrské sítě – dle vyjádření o existenci sítí jednotlivých správců – není nutno provádět vytyčovací práce. V rámci bouracích prací dojde ke kompletní demontáži stávajícího objektu garáže, která je provedena jako ocelová z válcovaných profilů s plechovým opláštěním. Na stávající zděné části objektu dojde k demontáži oken a vrat, vybourání dřevěných parapetních částí oken a demontáži vnitřního dřevěného obložení. Ve vnějším prostoru pak dojde k rozebrání části zádlažby z kamenných kostek v místě nové přístavby.

Nová přístavba bude realizována jako zděná z keramických bloků na P+D tl. 300mm. Část stěny přilehlé k nájezdu (severozápadní stěna) bude provedena do výšky 1,35m od založení zdiva ze ztraceného bednění s vyztužením betonářskou ocelí a zabetonováním betonem pevnostní třídy C25/30. Tato část stěny bude eliminovat případné tlaky přilehlé zeminy a nájezdu, který je využíván pouze ojediněle. Zazdívky stávající části objektu pak budou provedeny z keramického zdiva na P+D tl. 450 a 300mm dle výkresové části PD.

Základová konstrukce bude provedena jako základové pasy z betonu prostého pevnostní třídy 25/30. Podkladní beton pak bude proveden z betonu prostého třídy C12/15. Odizolování nové přístavby bude proveden těžkým asfaltovým pásem prosti zemní vlhkosti, radonu, popřípadě tlakové vodě na základě výskytu podzemních vod. Jako další ochranný prvek konstrukce základu a hydroizolace bude po obvodě základu provedena nopová folie, která bude těsně nad úrovní terénu ukončena lištou.

Překlady budou provedeny jako prefabrikované keramickobetonové v systémové sestavě dle výrobce použitého zdiva. Překlady nad vraty pak budou provedeny z ocelových válcovaných profilů Ič.18. Pod konstrukcí střechy se bude nacházet ztužující ŽB věnec z betonu pevnostní třídy C25/30, vyztužený betonářskou ocelí B500-10 505R, podélné výztuže 4ø12, třmínky ø6 á 300mm. Konstrukce střechy bude provedena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Uložených na nosné obvodové zdivo. Záklop bude proveden z desek OSB3 tl. 22mm, na bednění pak položena pojistná difúzní hydroizolace střešního pláště. Střešní krytina z trapézového plechu o výšce vlny 30mm pak kotvena na latě 40/60mm a kontralatě 60/40mm. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu dle barvy střešní krytiny RAL8019.

Vnější povrchová úprava provedena z tepelněizolační vnější omítky. Výmalba dle volby investora. Bude provedeno barevné odlišení soklové části zdiva, popřípadě použit jiný materiál např. marmolit. Na fasádě objektu se pak dále budou nacházet dva přiváděcí a dva odváděcí otvory opatřené protidešťovými krytkami.

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou provedeny pomocí jednovrstvé VC omítky s malbou v barevném odstínu dle volby investora. Nášlapná vrstva podlahy nové přístavby bude provedena jako cementový potěr určený k parkování vozidel o tl. 100mm.

Okenní výplně otvorů jsou navrženy jako plastové tepelně-izolační EU v odstínu dle volby investora, zasklené izolačním dvojsklem Ug = 1,0W/m2K, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1Wm2K, kování standard, vnitřní parapet plastový bílý. Dveřní výplň je pak navržena jako jednokřídlová s nadsvětlíkem v barvě RAL7040, kovová protipožární EI 15 DP1-C, nezateplené, zámek FAB, přechodová lišta, rámová zárubeň. V přístavbě se budou nacházet dvoje sekční lamelová ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL7040 s pohonem, včetně stropních kolejnic a dálkového ovládání. Ve stávajících části objektu dojde k výměně dvou kusů vrat za nová dvoukřídlá plechová – ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL 7040, nezateplená, kování standard.

K nové přístavbě bude provedeno zadláždění kamennou kostkou až k vnějšímu líci stěn. Jako doplňková stavební práce bude proveden nátěr římsy stávající části objektu a nátěr popřípadě výměna stávajících klempířských prvků.

V poslední fázi budou provedeny dokončovací práce s osazením soklů a lišt podlah, umístění světel, vypínačů a zásuvek. Ještě před provedením povrchových úprav proběhne montáž nových vnitřních rozvodů elektroinstalace.

- b) konstrukční a materiálové řešení

Použité základní materiály:

Prostý beton pevnostní třídy C25/30 a podkladní C12/15

Ocel B500 - 10 505 (R)

Zdivo vnější keramické 450 a 300mm

Ztracené bednění 300mm

Doplňkové keramické zdivo tl. 150mm

Překlady keramickobetonové a ocelové z válcovaných profilů I

Trapézový plech

Hydroizolační asfaltový pás

Pojistná difúzní hydroizolace střechy

Nopová folie

Vnější omítka

Vnitřní VC omítka

Lepidla a perlinka CEMIX

Malta PTH TM P5 MPa

Dřevěné materiály a prvky, dřevěné vazníky

Deska OSB3

Klempířské

Plastová okna

Plechová vrata

Sekční lamelová vrata

Barvy a laky

Tmely, akryláty

Nátěrové hmoty

PUR pěna

Štěrky 0/4, 0/32

Cementový potěr

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V objektu se nenachází technologická zařízení – nejedná se o výrobní objekt.

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

V rámci požárně bezpečnostního řešení stavby bude zpracována zpráva PBŘS na základě které vydá správní orgán HZS závazné stanovisko, jež bude nedílnou součástí této PD po jeho vydání (viz dokladová část).

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k rozsahu stavby není nutné řešit.

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k rozsahu stavby není nutné řešit.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k rozsahu stavby není nutné řešit.

- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod

Veškeré odpadní vody včetně dešťových vod svedených ze střechy budou odvedeny pomocí kanalizační přípojky vedené k místní ČOV, popřípadě budou vsakovány na pozemku investora.

B.3.2 Zásobování vodou

Objekt je zásobován stávající přípojkou z veřejného vodovodu.

B.3.3 Zásobování energiemi

Veškeré přípojky do objektu jsou stávající a budou zachovány jak po celou dobu realizace stavby, tak i po jejím dokončení. Jedná se o vedení NN, NTL, vodovodní a kanalizační přípojku vedené na pozemek investora z místní komunikace na severovýchodní straně pozemku. V nové přístavbě se bude nacházet pouze nová elektroinstalace, napojení bude přes vnitřní rozvaděč z přilehlého objektu.

- B.4  Dopravní řešení

U domu je navržena zpevněná plocha pro přístup k objektu. Příjezd je zajištěn po stávající komunikaci. Hlavní vjezd na pozemek investora je proveden z přilehlé komunikace ze severovýchodní strany.

- B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Okolo nové přístavby bude provedeno dodláždění kamennou kostkou až k vnějšímu líci zdiva objektu. Upravený terén je vyspádován směrem od objektu. Další úpravy budou provedeny následně dle potřeb a uvážení investora (není součástí stavby).

- B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Odpad vzniklý při stavbě bude předán k likvidaci osobám oprávněným ve smyslu zákona o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je nutné archivovat a předložit před vydáním kolaudačního souhlasu ke kontrole.

Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný nebo ho lze ukládat na skládku TKO. V malém množství vzniknou při stavbě nebezpečné odpady, které budou předány k likvidaci oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech.

Odpad vznikající při provádění stavby a způsob jeho likvidace:

1.	120113  	odpad ze svařování	O	20kg

2.	150101  	papírový obal  	O	25kg

3.	150102  	plastový obal 	O	25kg

4.	150103  	dřevěný obal	O	30kg

5.	150110  	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek	N	20kg

6.	170101		beton	O	1000kg

7.	170102  	zdící bloky	O	200kg

8.  	170103	Keramické výrobky	O	100kg

9.	170201  	dřevo	O	50kg

10.	170203  	plast	O	10kg

11.	170301	asfaltové směsi	O	10kg

12.	170302  	asfaltované pásy	O	10kg

13.	170405	železo a ocel	O	50kg

14. 	170504	zemina	O	20000kg

15. 	170604	izolační materiály	O	20kg

16. 	170802	sádra a sádrokarton	O	20kg

17.	170904  	směsné stavební a demoliční odpady    	O        7000kg

18.	080111  	nátěrové materiály		O	5kg

19.	080409  	lepidla, těsnící mat. 	O	10kg

20. 	200101 	papír a lepenka	O	5kg

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o přístavbu a stavební úpravy stávajícího stavu, bude zachován stávající stav.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stávající stav beze změn.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení není nutné.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Pro daný objekt se neřeší.

- B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Řešený objekt neobsahuje místnosti určené k ochraně obyvatelstva ani není zařazen do centrálního systému civilní ochrany.

- B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré energie budou vzaty ze stávajících přípojek objektu. Jedná se o elektrickou energii, zdroj vody.

b) odvodnění staveniště

Pozemek stavebníka je spádován směrem od objektu do zahrady a přilehlé komunikace, voda bude vsakována na pozemku investora nebo odvodněna pomocí kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště bude zajištěn stávajícím vjezdem, který bude sloužit nadále jako hlavní vjezd na pozemek investora ze severovýchodní strany pozemku.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na životní prostředí se projeví zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanismů. Je nutné, aby v průběhu stavby byly dodržovány limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro daný objekt nejsou žádné požadavky.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

K realizaci stavby budou využity pozemky stavebníka.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Je řešeno v kapitole B.6.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Část zeminy z výkopu bude použita pro zpětný zásyp či doplnění terénu v okolí objektu. Přebytek bude odvezen na skládku.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu s platnou legislativou a doklady budou předloženy při kolaudaci.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posuzování potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména je nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nedojde k omezení okolních staveb.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro daný objekt není nutné řešit.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Staveniště bude ohraničeno výstražnou páskou případně oploceno. U staveniště budou rozmístěny výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Pozemek investora bude dočasně oplocen demontovatelným oplocení. Žádná další opatření nebudou zřizována.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby 05/2018. Dokončení stavby 12/2018.

Souhrnná technická zpráva je nedílnou součástí projektu!

V Humpolci únor 2018

Ing. Jaroslav Hruška

Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD

- B. Souhrnná technická zpráva