D.1.2 	Technická zpráva - stavebně konstrukční řešení

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Projekt řeší přístavbu ke stávajícímu objektu a stavební úpravy stávajícího stavu hospodářského zázemí dětského domova v Humpolci. Konstrukční systém stavby, jak stávajícího stavu, tak nové přístavby je stejný - jedná se o zděný konstrukční. Stávající zdivo je provedeno z CPP či kamenné, nové zdivo je navrženo z keramických bloků na maltu MVC.  Konstrukce střechy bude provedena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků, uložených na nosné obvodové zdivo. Záklop bude proveden z desek OSB. Střešní krytina je provedena z trapézového plechu. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu dle barvy střešní krytiny.  V případě zazdívání stávajících otvorů bude použit opět zděný konstrukční systém z keramických bloků, popřípadě jako doplňkové zdivo z CPP.

b) Výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby

Stávají stav nosné konstrukce stavby je vyhovující a plně funkční. Při rekonstrukci nedojde k žádným zásahům do nosné konstrukce. Dojde k zazdívání stávajících otvorů, popřípadě k vyzdění parapetního zdiva nových oken. V rámci založení nové přístavby dojde k napojení nových základových konstrukcí na stávající. Nová základová konstrukce pro přístavbu bude provedena z betonu prostého C25/30 hloubené na základovou spáru stávajícího objektu. Založení stávajícího objektu je provedeno na základových pasech z betonu prostého proloženého lomovým kamenem. Nosná konstrukce střechy stávající části objektu je řešena jako dřevěná vaznicová a krokvemi. Nová konstrukce zastřešení bude provedena jako dřevěná vazníková, která bude separována – oddělena od stávající konstrukce střechy. Nová přístavba bude řásně dilatována od stávající části objektu, tak aby nedošlo ke statickému spolupůsobení obou objektů.

c) Navržené materiály a hlavní konstrukční prvky

Použité základní materiály:

Prostý beton pevnostní třídy C25/30 a podkladní C12/15

Ocel B500 - 10 505 (R)

Zdivo vnější keramické 450 a 300mm

Ztracené bednění 300mm

Doplňkové keramické zdivo tl. 150mm

Překlady keramickobetonové a ocelové z válcovaných profilů I

Trapézový plech

Hydroizolační asfaltový pás

Pojistná difúzní hydroizolace střechy

Nopová folie

Vnější omítka

Vnitřní VC omítka

Lepidla a perlinka CEMIX

Malta PTH TM P5 MPa

Dřevěné materiály a prvky, dřevěné vazníky

Deska OSB3

Klempířské

Plastová okna

Plechová vrata

Sekční lamelová vrata

Barvy a laky

Tmely, akryláty

Nátěrové hmoty

PUR pěna

Štěrky 0/4, 0/32

Cementový potěr

Nová přístavba bude realizována jako zděná z keramických bloků na P+D tl. 300mm. Část stěny přilehlé k nájezdu (severozápadní stěna) bude provedena do výšky 1,35m od založení zdiva ze ztraceného bednění s vyztužením betonářskou ocelí a zabetonováním betonem pevnostní třídy C25/30. Tato část stěny bude eliminovat případné tlaky přilehlé zeminy a nájezdu, který je využíván pouze ojediněle. Zazdívky stávající části objektu pak budou provedeny z keramického zdiva na P+D tl. 450 a 300mm dle výkresové části PD.

Základová konstrukce bude provedena jako základové pasy z betonu prostého pevnostní třídy 25/30. Podkladní beton pak bude proveden z betonu prostého třídy C12/15. Odizolování nové přístavby bude proveden těžkým asfaltovým pásem prosti zemní vlhkosti, radonu, popřípadě tlakové vodě na základě výskytu podzemních vod. Jako další ochranný prvek konstrukce základu a hydroizolace bude po obvodě základu provedena nopová folie, která bude těsně nad úrovní terénu ukončena lištou.

Překlady budou provedeny jako prefabrikované keramickobetonové v systémové sestavě dle výrobce použitého zdiva. Překlady nad vraty pak budou provedeny z ocelových válcovaných profilů Ič.18. Pod konstrukcí střechy se bude nacházet ztužující ŽB věnec z betonu pevnostní třídy C25/30, vyztužený betonářskou ocelí B500-10 505R, podélné výztuže 4ø12, třmínky ø6 á 300mm. Konstrukce střechy bude provedena z dřevěných sbíjených příhradových vazníků. Uložených na nosné obvodové zdivo. Záklop bude proveden z desek OSB3 tl. 22mm, na bednění pak položena pojistná difúzní hydroizolace střešního pláště. Střešní krytina z trapézového plechu o výšce vlny 30mm pak kotvena na latě 40/60mm a kontralatě 60/40mm. Veškeré klempířské prvky budou provedeny z poplastovaného plechu v odstínu dle barvy střešní krytiny RAL8019.

Vnější povrchová úprava provedena z tepelněizolační vnější omítky. Výmalba dle volby investora. Bude provedeno barevné odlišení soklové části zdiva, popřípadě použit jiný materiál např. marmolit. Na fasádě objektu se pak dále budou nacházet dva přiváděcí a dva odváděcí otvory opatřené protidešťovými krytkami.

Vnitřní povrchové úpravy stěn budou provedeny pomocí jednovrstvé VC omítky s malbou v barevném odstínu dle volby investora. Nášlapná vrstva podlahy nové přístavby bude provedena jako cementový potěr určený k parkování vozidel o tl. 100mm.

Okenní výplně otvorů jsou navrženy jako plastové tepelně-izolační EU v odstínu dle volby investora, zasklené izolačním dvojsklem Ug = 1,0W/m2K, součinitel prostupu tepla Uw = 1,1Wm2K, kování standard, vnitřní parapet plastový bílý. Dveřní výplň je pak navržena jako jednokřídlová s nadsvětlíkem v barvě RAL7040, kovová protipožární EI 15 DP1-C, nezateplené, zámek FAB, přechodová lišta, rámová zárubeň. V přístavbě se budou nacházet dvoje sekční lamelová ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL7040 s pohonem, včetně stropních kolejnic a dálkového ovládání. Ve stávajících části objektu dojde k výměně dvou kusů vrat za nová dvoukřídlá plechová – ocelová pozinkovaná vrata v barvě RAL 7040, nezateplená, kování standard.

K nové přístavbě bude provedeno zadláždění kamennou kostkou až k vnějšímu líci stěn. Jako doplňková stavební práce bude proveden nátěr římsy stávající části objektu a nátěr popřípadě výměna stávajících klempířských prvků.

V poslední fázi budou provedeny dokončovací práce s osazením soklů a lišt podlah, umístění světel, vypínačů a zásuvek. Ještě před provedením povrchových úprav proběhne montáž nových vnitřních rozvodů elektroinstalace.

d) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

V rámci nové přístavby budou vznikat nové nosné konstrukce. Dojde k realizaci nové základové konstrukce, nosného obvodového zdiva, samostatné nosné konstrukci. Vzhledem k šířce a hloubce nových základových pasů lze předpokládat rozměry za vyhovující bez nutnosti výpočtu. Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum nebyl z důvodu rozsahu stavby proveden. Předpokládá se, že základové poměry zeminy jsou vzhledem k již existujícím objektům vhodné a dosahují průměrných hodnot pro další výstavbu.

Hodnoty zatížení pro danou lokalitu:

- charakteristická hodnota zatížení sněhem: sk = 1,5 kPa (oblast III)

- rychlost větru v dané oblasti: vb,0 = 25m/s (oblast II)

- užitné zatížení pro užitné prostory suterénu: qk = 2,0-3,0 kN/m2

- hodnoty stálých zatížení jednotlivých materiálů dle ČSN EN 1991-1-1.

e) Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo technologických postupů

Zvláštní či neobvyklé konstrukce a technologické postupy se v daném objektu nenachází. Vzhledem k rozsahu stavby není nutné řešit.

f) Zajištění stavební jámy

Vzhledem k rozsahu stavby není nutné řešit.

g) Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Bourání objektu bude provedeno podepřením nosných konstrukcí a postupnou demontáží bouraných prvků. Práce je nutné provádět v opačném pořadí prací, než byly prováděny při stavbě. Před zahájením prací dojde k odpojení všech inženýrských sítí, které se mohou nacházet v bourané konstrukci, zejména rozvody EI. V daném objektu se nachází pouze drobné bourací práce, které nemůžou ovlivnit stabilitu nosných konstrukcí stávající části objektu.

Obecný technologický postup podepření nosné vertikální konstrukce:

- Na únosný podklad na obou stranách se připraví ocelové nosníky I

- Podchytí se stropní kce stolicovou dřevěnou kcí suterénu objektu

- Práce budou probíhat na kozlovém lešení

- Na jedné straně zdi se vyseká drážka pro uložení nosníku o minimálně dvě cihelné 	   vrstvy vyšší než je výška I profilu a do hloubky cca 1/3 zdi

- Položí se podkladní plech do lože z cementové malty (v případě kvalitního stávajícího

ostění)

- Osadí se I nosníky

- V mezeře pod nosníkem se provede provizorní vyklínování a nad nosníkem nadezdění

a vyklínování

- Po zatvrdnutí malty můžeme dokončit překlad na druhé straně zdi

- Vyseká se drážka pro uložení druhého nosníku o přibližně stejné velikosti jako na

předchozí straně (Po vysekání drážky je veškeré zatížení přenášeno do ponechaného 	  zdiva přes vyklínované I nosníky a ve střední části zdi ještě neporušeným zdivem)

- Osadí se nosníky z druhé strany, nadezdí se a vyklínují stejně jako první nosníky

- Po zatvrdnutí malty se vybourá otvor

- Vybourá se ostění a opentluje se nadpraží mezi I nosníky i boční plochy překladu

h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Elektrická energie pro bourací práce musí být vedena přes staveništní rozvaděč napájený ze zdroje nezávislého na elektroinstalaci bouraného objektu.

Bourání bude prováděno postupnou demontáží. Při práci bude využíváno montážní lešení. Vybouraný materiál bude tříděn a jeho likvidace bude dokladována. Při demontáži musí být dodrženy všechny požadavky pro práci ve výšce.

Práci smí provádět pouze poučení a proškolení pracovníci. Nepovolaným osobám musí být zamezena možnost vstupu do prostoru staveniště.

i) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Vzhledem k rozsahu stavby nejsou žádné požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí.

j) Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Specifické požadavky nejsou.

k) Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména je nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Průvodní zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace!

V Humpolci únor 2018

Ing. Jaroslav Hruška

Dětský domov Humpolec - Výstavba a stavební úpravy hospodářského zázemí na DD

- D.1.2 Technická zpráva -               Stavebně konstrukční řešení