D.1.1 	Technická zpráva - architektonicko stavební řešení

a) Účel objektu

Projekt řeší výměnu výplní oken a dveří stávajícího objektu střední školy ČZA v Humpolci. Stávající stav objektu je schválen stavebním úřadem jako ,,objekt občanské vybavenosti“ (dle katastru nemovitostí), způsob využití objektu se nemění.  Projektová dokumentace je v souladu s územním plánováním obce. Dle územního plánu se jedná o lokalitu určenou pro stavby občanského vybavení.

b) Architektonické řešení stavby

Jedná se o výměnu stávajících již technicky nevyhovujících vnějších výplní okenních a dveřních otvorů střední školy ČZA v Humpolci.

Stávající výplně okenních otvorů jsou v celém objektu provedeny jako zdvojená okna realizovaná v rámci výstavby objektu v 80. letech 20. století. Dveřní otvory jsou provedena jako dřevěné prosklené dvoukřídlé v rámové zárubni.

Současný stav výplní je již nevyhovující z pohledu technického stavu. Stávající okenní otvory trpí degradací dřeva, netěsností či špatným stavem kování. Převážná většina oken jsou provedena jako jednokřídlová otočná bez členění křídel, popřípadě jako jednokřídlová sklápěcí. Ve dvoře objektu (východní fasáda) je pak v prostoru schodišť provedena copilitová okna, v prostoru kotelny pak okna jednokřídlová ocelová fixní s vodorovným členěním křídla. V celém horní patře (3NP) a v prostoru hlavního schodiště jsou již okenní otvory dříve měněny za plastová bílá zasklená izolačním dvojsklem – realizace kolem roku 2010, bez výměn vnitřních parapetů a oprav vnějších parapetů.

Jako náhrada odstraňovaných výplní okenních otvorů jsou navržena okna plastová jednokřídlá bílá, zasklená izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Spodní okna nad terénem v technickém podlaží jsou pak zasklena bezpečnostním connex izolačním dvojsklem z vnější strany a se zatavenou neprůhlednou folií, Ug=1,0 W/m2K. V místech schodišť jsou pak provedeny sestavy plastových bílých dvoukřídlích oken opět s izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla okny je pak navržen na hodnotu Uw=1,0 W/m2K. Podrobná specifikace každého okna je detailně popsána ve výpisu oken. Součástí dodávek některých oken je osazení žaluziového systému - horizontální lamelové žaluzie v barvě bílé – viz výpis oken. Vnější parapety oken budou zachovány stávající – jedná se o pozinkované parapety s nátěrem. Nátěr je již pohledově nevyhovující. Bude provedeno obroušení a nové natření v barvě tmavá hnědá RAL 8019. Vnitřní parapety pak budou jak u nových měněných, tak u stávajících zachovaných plastových oken provedeny ve dvou variantách – postformingový (v učebních a kancelářských prostorách) či keramický (v praktických a technických prostorách). Druh parapetu u každého okna je popsán na samostatném výkrese – VÝKRES ÚPRAV PARAPETŮ.

Nové vstupní dveře jsou navrženy jako hlinkové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem či bez nadsvětlíku, v rámové hliníkové zárubni. Zasklení je provedeno jako průhledné s bezpečnostním oboustranným connex izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Šířka hlavních křídel 900mm, barva dveří tmavě hnědá RAL 8019, bezpečnostní kování klika-koule v nerez provedení, hlavní křídlo se samozavíračem, dveře bez prahu, prosklené ze 2/3, spodní 1/3 PUR panel, zámek FAB, součinitel prostupu tepla dveřmi navržen na hodnotu U=1,2 W/m2K. Podrobná specifikace každých dveří je detailně popsána ve výpisu dveří.

Ocelová vrata do kotelny budou zachována stávající. Bud provedeno přesklení horního nadsvětlíku, zbroušení vrat a nový nátěr v barvě tmavá hnědá RAL 8019.

Bude provedeno řádné zapravení špalet měněných výplní otvorů – zednické zapravení, doplnění omítek, uvnitř doštukování, tmelení spojů a nakonec barevné sjednocení výmalbou.

c) Materiálové řešení stavby

Použité základní materiály:

Plastové okna

Hliníkové dveře

Izolační a těsnící pásky

Izolační a těsnící tmely

Kotevní prvky, spojovací materiál

PUR pěna

Malty, omítky, štuky

Tmely, akryláty

Nátěrové hmoty

Barvy a laky

Tenkovrstvé lepidlo vnější

Soklový kabřinec

Průběh realizace stavby bude rozdělen do několika fází dle typu konstrukcí či s ohledem na návaznost prováděných stavebních prací.

V první fázi výstavby dojde k odstranění všech bouraných konstrukcí, prvků a výplní otvorů. Rozsah bouracích prací je zachycen na samostatném výkrese – BOURACÍ PRÁCE. Budou vybourány všechny degradované dřevěné zdvojené výplně oken, dřevěné dvoukřídlé dveře na východní fasádě objektu a copilitová okna ve schodišťových prostorech. Na západní fasádě objektu pak dále dojde k odstranění dvou kusů nepotřebných markýz či mříží oken. Bourací práce a samotná realizace stavebních úprav a výměn výplní bude probíhat tak aby nedošlo k porušení BOZP, staveniště bude řádně oploceno, budou rozmístěné výstražné cedule a na staveniště bude nepovolaným osobám vstup zakázán.

Osazování nových výplní bude probíhat z prostoru interiéru. Bude po odstranění stávajících výplní otlučena omítka špalet v rozsahu dle potřeb pro osazení nových oken a dveří. Bude provedena řádná příprava pro osazení nových oken a dveří. Při demontáží spodních rámů starých oken je potřeba dbát na opatrnost oddělení vnějších parapetů, které budou zachovány. Následně bude probíhat osazování nových výplní dle technologických postupů osazování oken a dveří. Rámy oken se osazují s vysazenými křídly, zapěňování spar PUR pěnou (chemické ukotvení) pak probíhá s nasazenými křídly. Prvotní mechanické kotvení probíhá do nosné konstrukce skrz rám vruty či turbošrouby, uložení rámů na distanční podložky a zafixování rámu pomocí klínů. Nesmí chybět vnitřní parotesnící pástka, či vnější komprimační páska. Je nutno dbát na řádné výškové osazení oken a řádné vyrovnání ve vodorovném i svislém směru. Následuje zednické zapravení vnějších i vnitřních špalet, montáže lišt či parapetů. Po řádném osazení nových výplní pak probíhá konečné seřízení  kování oken a dveří.

Po osazení všech výplní budou probíhat dokončovací práce, které spočívají v osazení nových vnitřních parapetů, a to buď postformingových či keramických. Dále pak obnově stávajících zachovaných vnějších parapetů – obroušení a nový dvojnásobný nátěr. Nakonec pak barevné sjednocení špalet výmalbou a dotmelením spar akryláty a těsnícími tmely.

Na západní fasádě bude dále z hlediska sjednocení doplněna chybějící břízolitová omítka v odpovídajícím barevném odstínu, a dále chybějící soklový kabřinec.

Veškeré práce budou probíhat dle řádných technologických postupů dodavatelské firmy a výrobců výplní oken a dveří!

d) Dispoziční a funkční řešení

Předmětný objekt má obdélníkový půdorysný tvar s plochou střechou. Výstavba objektu byla realizována ve dvou etapách – 1.etapa začátkem 80. let 20. století, druhá pak v druhé polovině 80. let. Obě budovy jsou od sebe dilatovány po celé výšce objektu. Vstupy do objektu se nachází na východní straně vždy dvoukřídlými dveřmi – jedná se celkem o sedm vstupů, z toho 2 slouží jako samostatné vstupy do dílen, 2 vstupy slouží jako hlavní vstupy do objektu, kam se dostáváme do komunikačních prostor objektu 1S-3NP, 2 vstupy slouží pro přístup do chodeb technického podlaží 1S a 1 vstup pak do kotelny objektu v 1S, která je pak následně propojena vnitřními dveřmi do chodby technického podlaží 1S. Hlavní vstupy do objektu jsou zároveň řešeny v rámci PBŘS jako únikové cesty – tyto dveřní výplně se měnit nebudou, jsou již měněné.

Každý samostatný hlavní vchod slouží k přístupu do komunikačního prostoru každé z budov, které byli realizovány samostatně ve dvou etapách. Obě křídla budov nejsou vzájemně propojeny. Komunikační prostory chodeb jsou řešeny centrálním umístěním uprostřed dispozice v podélném směru, odkud je proveden přístup do všech ostatních místností každého nadzemního podlaží – kancelářské plochy, sociální zázemí, učebny, dílny, aj. Schodiště jsou pak umístěna ihned u hlavních vstupů vždy při fasádě objektu, tak aby byly řádně osvětleny a přímo větrány.

Projektová dokumentace neřeší změnu dispozice objektu. Dispoziční řešení objektu bude zachováno stávající.

e) Kapacita objektu

Počet nadzemních podlaží - 3

Počet podzemních podlaží – 2

Zastavěná plocha – 1163 m2

Obestavěný prostor – 22100 m3

f) Bezbariérové užívání stavby

Podmínky vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se na předmětnou stavbu nevztahují.

g) Konstrukční a stavebně technické řešení objektu

Vytyčení stavby

Vytyčení bude probíhat vzhledem ke dvěma polohopisným a jednomu výškopisnému bodu. Zaměření bude provádět kvalifikovaná osoba. V případě jakýchkoliv stavebních prací lze předpokládat vytyčení stavby od stávající části objektu. Vytyčení stavby bude probíhat stavební čárou probíhající stávající fasádou objektu a je dáno dvěmi polohopisnými a jedním výškovým bodem stanoveným dle potřeb například na ,,nule“ stávajícího objektu.

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nebudou nutné vytyčovací práce.

Zemní práce

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá provádění zemních prací. Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum nebyl z důvodu rozsahu stavby proveden. Předpokládá se, že základové poměry zeminy jsou vzhledem k již existujícím objektům vhodné a dosahují průměrných hodnot pro další výstavbu.

Základové konstrukce

Pod původní částí objektu se předpokládá založení na základových pasech z betonu prostého proloženého lomovým kamenem do nezámrzné hloubky. Rozměr základu se předpokládá standardní, vzhledem k rozsahu stavby není nutné provádět nová opatření pro zajištění větší únosnosti.

Svislé nosné a nenosné konstrukce

Zdivo stávajícího objektu je provedeno z cihel plných pálených (CPP) na vápenocementovou maltu. Veškeré stávající nosné či nenosné zdivo bude zachováno. Tato projektová dokumentace neřeší žádné zásahy do svislých konstrukcí s výjimkou výměny vnějších výplní otvorů.

Stropní a vodorovné nosné konstrukce

Stávající stropní konstrukce je keramicko-betonová – řešena z keramických panelů a železobetonových desek, překlady železobetonové RZP, průvlaky z ocelových válcovaných profilů Ič.  Stropní konstrukce bude zachována. Tato projektová dokumentace nemění stav stávajících nosných konstrukcí.

Nebude ani zapotřebí použití nových překladů nad otvory oken, jelikož nově navrhovaná výška horní hrany otvorů je zachována stávající.

Rozměry otvorů budou zachovány stávající, nedojde k realizaci žádných dozdívek.

Schodiště

V objektu se nachází při západní fasádě objektu dvouramenná pravotočivá schodiště propojující podlaží 1S-3NP. V zadní části objektu (po vstupu druhým hlavním vchodem) se pak nachází při východní fasádě objektu dvouramenná levotočivá schodiště propojující podlaží 2S-3NP. Schodišťová ramena jsou řešena z železobetonové monolitické přímé desky, osazené na podestových nosnících. Schodišťové stupně jsou pakl prefabrikáty ukládané na schodišťové desky.

Stávající stav schodišť bude beze změn. Projekt neřeší zásahy do stávajících schodišť, popřípadě výstavbu nových schodišť.

Konstrukce střechy  a střešní krytina

Nosná konstrukce střechy bude zachována stávající. Jedná se o plochou dvouplášťovou nepochozí střechu. Nosná konstrukce spodního i horního pláště je provedena z keramických panelů. Spodní plášť je zateplen polystyrenem 2x50mm, položena folie + A500 a nakonec heraklit 30mm.

Střešní krytina na honím plášti provedena jako hydroizolační souvrství – 1x pebitagit + penetrace SA4-3x + 1x arabit + 1x sklobit + nátěr SA4-3x.

Tato projektová dokumentace neřeší zásahy do konstrukce střechy a střešního pláště.

Výplně otvorů

Hlavním předmětem této projektové dokumentace je výměna vnějších výplní okenních a dveřních otvorů.

Stávající výplně okenních otvorů jsou v celém objektu provedeny jako zdvojená okna realizovaná v rámci výstavby objektu v 80. letech 20. století. Dveřní otvory jsou provedena jako dřevěné prosklené dvoukřídlé v rámové zárubni.

Současný stav výplní je již nevyhovující z pohledu technického stavu. Stávající okenní otvory trpí degradací dřeva, netěsností či špatným stavem kování. Převážná většina oken jsou provedena jako jednokřídlová otočná bez členění křídel, popřípadě jako jednokřídlová sklápěcí. Ve dvoře objektu (východní fasáda) je pak v prostoru schodišť provedena copilitová okna, v prostoru kotelny pak okna jednokřídlová ocelová fixní s vodorovným členěním křídla. V celém horní patře (3NP) a v prostoru hlavního schodiště jsou již okenní otvory dříve měněny za plastová bílá zasklená izolačním dvojsklem – realizace kolem roku 2010, bez výměn vnitřních parapetů a oprav vnějších parapetů.

Jako náhrada odstraňovaných výplní okenních otvorů jsou navržena okna plastová jednokřídlá bílá, zasklená izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Spodní okna nad terénem v technickém podlaží jsou pak zasklena bezpečnostním connex izolačním dvojsklem z vnější strany a se zatavenou neprůhlednou folií, Ug=1,0 W/m2K. V místech schodišť jsou pak provedeny sestavy plastových bílých dvoukřídlích oken opět s izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla okny je pak navržen na hodnotu Uw=1,0 W/m2K. Podrobná specifikace každého okna je detailně popsána ve výpisu oken. Součástí dodávek některých oken je osazení žaluziového systému - horizontální lamelové žaluzie v barvě bílé – viz výpis oken. Vnější parapety oken budou zachovány stávající – jedná se o pozinkované parapety s nátěrem. Nátěr je již pohledově nevyhovující. Bude provedeno obroušení a nové natření v barvě tmavá hnědá RAL 8019. Vnitřní parapety pak budou jak u nových měněných, tak u stávajících zachovaných plastových oken provedeny ve dvou variantách – postformingový (v učebních a kancelářských prostorách) či keramický (v praktických a technických prostorách). Druh parapetu u každého okna je popsán na samostatném výkrese – VÝKRES ÚPRAV PARAPETŮ.

Nové vstupní dveře jsou navrženy jako hlinkové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem či bez nadsvětlíku, v rámové hliníkové zárubni. Zasklení je provedeno jako průhledné s bezpečnostním oboustranným connex izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Šířka hlavních křídel 900mm, barva dveří tmavě hnědá RAL 8019, bezpečnostní kování klika-koule v nerez provedení, hlavní křídlo se samozavíračem, dveře bez prahu, prosklené ze 2/3, spodní 1/3 PUR panel, zámek FAB, součinitel prostupu tepla dveřmi navržen na hodnotu U=1,2 W/m2K. Podrobná specifikace každých dveří je detailně popsána ve výpisu dveří.

Ocelová vrata do kotelny budou zachována stávající. Bud provedeno přesklení horního nadsvětlíku, zbroušení vrat a nový nátěr v barvě tmavá hnědá RAL 8019.

Bude provedeno řádné zapravení špalet měněných výplní otvorů – zednické zapravení, doplnění omítek, uvnitř doštukování, tmelení spojů a nakonec barevné sjednocení výmalbou.

Tepelné izolace

Součástí tohoto projektu není použití nových tepelných izolací – krom použití PUR pěny.

Z hlediska snížení prostupu tepla dojde v rámci výměny výplní okenních otvorů k výraznému snížení ztrát tepla. Spára mezi zdivem a novým okenním rámem bude řádně vyplněna PUR pěnou! Výměna výplní bude probíhat dle technologického postupu výrobce oken či dodavatelské firmy.

Konstrukce komínu

Stávající komínové těleso bude zachováno stávající. Jedná se zděné komínové těleso z žáruvzdorných šamotových cihel. Na stávající komínové těleso je napojen stávající zdroj tepla. Systém vytápění bude zachován stávající – není předmětem této PD.

Vnitřní omítky, malby, podlahy, podhledy

V rámci výměny výplní oken bude provedeno zapravení ostění či nadpraží a parapetu na straně interiéru i exteriéru. Na vnitřní straně bude použita štuková omítka s výmalbou v barvě tak, aby došlo ke sjednocení daných prostor. Parapety na vnitřní straně postformingové v odstínu zlatý dub, popřípadě keramické taurus.

Veškeré další stávající povrchové úpravy budou zachovány. Tato projektová dokumentace neřeší změnu povrchových úprav v interiéru.

Vnější povrchové úpravy

Na vnější straně bude provedeno doplnění chybějící břízolitové omítky tak aby byl povrch pohledově barevně sjednocen. Dále dojde k doplnění chybějícího soklového kabřince na západní fasádě objektu. Vnější parapety budou zachovány stávající – jedná se o pozinkované parapety, které budou pohledové zrenovovány nátěrem v odstínu tmavá hnědá RAL 8019.

Veškeré další stávající povrchové úpravy budou zachovány. Tato projektová dokumentace neřeší změnu povrchových úprav v exteriéru.

Hydroizolace

Není předmětem této PD.

h) Stavební fyzika

Tepelně technické řešení

Z hlediska snížení prostupu tepla dojde v rámci výměny výplní okenních otvorů k výraznému snížení ztrát tepla. Spára mezi zdivem a novým okenním rámem bude řádně vyplněna PUR pěnou! Vzhledem ke skutečností, že se jedná o stávající stav objektu není nutno zpracovávat PENB.

Osvětlení a oslunění

Většina místností je osvětlena denním světlem okenními otvory ve vnějších obvodových stěnách. Prostory kde není zajištěno denní světlo, bude řešeno osvětlení umělé – jedná se o prostory s občasným pohybem osob.

Akustika, hluk, vibrace

Objekt a jeho užívání nebudou mít negativní vliv na životní prostředí.

i) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba musí být prováděna v souladu se stavebními předpisy platnými v době realizace díla, se stavebním povolením, bezpečnostními předpisy pro práce ve stavebnictví.

Obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky 268/2009 Sb. jsou dodrženy.

Průvodní zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace!

V Humpolci únor 2018

Ing. Jaroslav Hruška

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava

oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec

- D.1.1 Technická zpráva -               Architektonicko stavební řešení