B 	Souhrnná technická zpráva

- B.1 Popis území stavby

- a) charakteristika stavebního pozemku

Projekt řeší výměnu stávajících degradovaných výplní oken a vstupních dveří na budově střední školy České zemědělské akademie v Humpolci na p. č. st. 3118 v k. ú. Humpolec.	S ohledem na skutečnost, že se jedná o lokalitu, která je zastavěná, lze předpokládat, že základové podmínky jsou pro další výstavbu vhodné a dosahují průměrných hodnot. Staveniště je dobře dopravně dostupné po stávající komunikaci na jižní straně pozemku.

Při realizaci nebudou nutné uzavírky a podobná dopravní omezení. Plocha pozemku je dostatečná pro umístění všech potřebných objektů zařízení staveniště. Dále budou použity stávající přípojky ZTI a EI nejen pro organizaci výstavby objektu, ale i po dokončení realizace stavby. Při provádění stavby nesmí dojít ke znečišťování přilehlých komunikací.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum,

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Byla prověřena existence stávajících sítí technického vybavení. Geologický, hydrogeologický a radonový průzkum nebyl z důvodu rozsahu stavby proveden. Předpokládá se, že základové poměry zeminy jsou vzhledem k již existujícím objektům vhodné a dosahují průměrných hodnot pro další výstavbu.

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná a bezpečnostní pásma nebyla zjištěna.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území. Základové poměry zeminy jsou vzhledem k již existujícím objektům pro další výstavbu vhodné a dosahují průměrných hodnot.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Vliv na okolní stavby a pozemky se nezmění. Odtokové poměry v území se nezmění.

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou žádné zvláštní požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé)

Vzhledem k rozsahu stavebních prací nejsou žádné požadavky.

h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Bude zachován stávající stav.

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Stavba není podmíněna souvisejícími investicemi.

- B.2 Celkový popis stavby

- B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Počet nadzemních podlaží - 3

Počet podzemních podlaží – 2

Zastavěná plocha – 1163 m2

Obestavěný prostor – 22100 m3

- B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Projekt řeší výměnu výplní oken a dveří stávajícího objektu střední školy ČZA v Humpolci. Stávající stav objektu je schválen stavebním úřadem jako ,,objekt občanské vybavenosti“ (dle katastru nemovitostí), způsob využití objektu se nemění.  Projektová dokumentace je v souladu s územním plánováním obce. Dle územního plánu se jedná o lokalitu určenou pro stavby občanského vybavení.

Odstupy objektu od hranic pozemku se nemění. Nejedná se o přístavbu či nástavbu, jde o výměnu výplní vnějších otvorů. Stávající stav objektu je tedy beze změn, výška objektu bude zachována stávající.

b) architektonické řešení – Jedná se o výměnu stávajících již technicky nevyhovujících vnějších výplní okenních a dveřních otvorů střední školy ČZA v Humpolci.

Stávající výplně okenních otvorů jsou v celém objektu provedeny jako zdvojená okna realizovaná v rámci výstavby objektu v 80. letech 20. století. Dveřní otvory jsou provedena jako dřevěné prosklené dvoukřídlé v rámové zárubni.

Současný stav výplní je již nevyhovující z pohledu technického stavu. Stávající okenní otvory trpí degradací dřeva, netěsností či špatným stavem kování. Převážná většina oken jsou provedena jako jednokřídlová otočná bez členění křídel, popřípadě jako jednokřídlová sklápěcí. Ve dvoře objektu (východní fasáda) je pak v prostoru schodišť provedena copilitová okna, v prostoru kotelny pak okna jednokřídlová ocelová fixní s vodorovným členěním křídla. V celém horní patře (3NP) a v prostoru hlavního schodiště jsou již okenní otvory dříve měněny za plastová bílá zasklená izolačním dvojsklem – realizace kolem roku 2010, bez výměn vnitřních parapetů a oprav vnějších parapetů.

Jako náhrada odstraňovaných výplní okenních otvorů jsou navržena okna plastová jednokřídlá bílá, zasklená izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Spodní okna nad terénem v technickém podlaží jsou pak zasklena bezpečnostním connex izolačním dvojsklem z vnější strany a se zatavenou neprůhlednou folií, Ug=1,0 W/m2K. V místech schodišť jsou pak provedeny sestavy plastových bílých dvoukřídlích oken opět s izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla okny je pak navržen na hodnotu Uw=1,0 W/m2K. Podrobná specifikace každého okna je detailně popsána ve výpisu oken. Součástí dodávek některých oken je osazení žaluziového systému - horizontální lamelové žaluzie v barvě bílé – viz výpis oken. Vnější parapety oken budou zachovány stávající – jedná se o pozinkované parapety s nátěrem. Nátěr je již pohledově nevyhovující. Bude provedeno obroušení a nové natření v barvě tmavá hnědá RAL 8019. Vnitřní parapety pak budou jak u nových měněných, tak u stávajících zachovaných plastových oken provedeny ve dvou variantách – postformingový (v učebních a kancelářských prostorách) či keramický (v praktických a technických prostorách). Druh parapetu u každého okna je popsán na samostatném výkrese – VÝKRES ÚPRAV PARAPETŮ.

Nové vstupní dveře jsou navrženy jako hlinkové dvoukřídlé prosklené s nadsvětlíkem či bez nadsvětlíku, v rámové hliníkové zárubni. Zasklení je provedeno jako průhledné s bezpečnostním oboustranným connex izolačním dvojsklem Ug=1,0 W/m2K. Šířka hlavních křídel 900mm, barva dveří tmavě hnědá RAL 8019, bezpečnostní kování klika-koule v nerez provedení, hlavní křídlo se samozavíračem, dveře bez prahu, prosklené ze 2/3, spodní 1/3 PUR panel, zámek FAB, součinitel prostupu tepla dveřmi navržen na hodnotu U=1,2 W/m2K. Podrobná specifikace každých dveří je detailně popsána ve výpisu dveří.

Ocelová vrata do kotelny budou zachována stávající. Bud provedeno přesklení horního nadsvětlíku, zbroušení vrat a nový nátěr v barvě tmavá hnědá RAL 8019.

Bude provedeno řádné zapravení špalet měněných výplní otvorů – zednické zapravení, doplnění omítek, uvnitř doštukování, tmelení spojů a nakonec barevné sjednocení výmalbou.

- B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- Technologie výroby – nejedná se o výrobní objekt.

- B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Podmínky vyhlášky 369/2001 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace se na předmětnou stavbu nevztahují.

- B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Při užívání stavby je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy vztahující se k činnostem, které budou v objektu vykonávány.

Provozovatel objektu je povinen objekt řádně spravovat a udržovat, zajišťovat veškeré periodické revize a kromě běžné údržby postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami.

- B.2.6 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Průběh realizace stavby bude rozdělen do několika fází dle typu konstrukcí či s ohledem na návaznost prováděných stavebních prací.

V první fázi výstavby dojde k odstranění všech bouraných konstrukcí, prvků a výplní otvorů. Rozsah bouracích prací je zachycen na samostatném výkrese – BOURACÍ PRÁCE. Budou vybourány všechny degradované dřevěné zdvojené výplně oken, dřevěné dvoukřídlé dveře na východní fasádě objektu a copilitová okna ve schodišťových prostorech. Na západní fasádě objektu pak dále dojde k odstranění dvou kusů nepotřebných markýz či mříží oken. Bourací práce a samotná realizace stavebních úprav a výměn výplní bude probíhat tak aby nedošlo k porušení BOZP, staveniště bude řádně oploceno, budou rozmístěné výstražné cedule a na staveniště bude nepovolaným osobám vstup zakázán.

Osazování nových výplní bude probíhat z prostoru interiéru. Bude po odstranění stávajících výplní otlučena omítka špalet v rozsahu dle potřeb pro osazení nových oken a dveří. Bude provedena řádná příprava pro osazení nových oken a dveří. Při demontáží spodních rámů starých oken je potřeba dbát na opatrnost oddělení vnějších parapetů, které budou zachovány. Následně bude probíhat osazování nových výplní dle technologických postupů osazování oken a dveří. Rámy oken se osazují s vysazenými křídly, zapěňování spar PUR pěnou (chemické ukotvení) pak probíhá s nasazenými křídly. Prvotní mechanické kotvení probíhá do nosné konstrukce skrz rám vruty či turbošrouby, uložení rámů na distanční podložky a zafixování rámu pomocí klínů. Nesmí chybět vnitřní parotesnící pástka, či vnější komprimační páska. Je nutno dbát na řádné výškové osazení oken a řádné vyrovnání ve vodorovném i svislém směru. Následuje zednické zapravení vnějších i vnitřních špalet, montáže lišt či parapetů. Po řádném osazení nových výplní pak probíhá konečné seřízení  kování oken a dveří.

Po osazení všech výplní budou probíhat dokončovací práce, které spočívají v osazení nových vnitřních parapetů, a to buď postformingových či keramických. Dále pak obnově stávajících zachovaných vnějších parapetů – obroušení a nový dvojnásobný nátěr. Nakonec pak barevné sjednocení špalet výmalbou a dotmelením spar akryláty a těsnícími tmely.

Na západní fasádě bude dále z hlediska sjednocení doplněna chybějící břízolitová omítka v odpovídajícím barevném odstínu, a dále chybějící soklový kabřinec.

Veškeré práce budou probíhat dle řádných technologických postupů dodavatelské firmy a výrobců výplní oken a dveří!

- b) konstrukční a materiálové řešení

Použité základní materiály:

Plastové okna

Hliníkové dveře

Izolační a těsnící pásky

Izolační a těsnící tmely

Kotevní prvky, spojovací materiál

PUR pěna

Malty, omítky, štuky

Tmely, akryláty

Nátěrové hmoty

Barvy a laky

Tenkovrstvé lepidlo vnější

Soklový kabřinec

- B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V objektu se nenachází technologická zařízení – nejedná se o výrobní objekt.

- B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Z hlediska požárně bezpečnostního řešení stavby bude zachován původní stav.

Bude zpracována zpráva PBŘS na základě které vydá správní orgán HZS závazné stanovisko, jež bude nedílnou součástí této PD po jeho vydání (viz dokladová část).

- B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není nutné řešit.

- B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není nutné řešit.

- B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není nutné řešit.

- B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.1 Odvodnění území včetně zneškodnění odpadních vod

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není nutné řešit.

B.3.2 Zásobování vodou

Objekt je zásobován stávající přípojkou z veřejného vodovodu.

B.3.3 Zásobování energiemi

Veškeré přípojky do objektu jsou stávající a budou zachovány jak po celou dobu realizace stavby, tak i po jejím dokončení. Jedná se o vedení NN, NTL, vodovodní a kanalizační přípojku vedené na pozemek investora z místní komunikace na jižní straně pozemku. Součástí projektu není zřízení žádné nové přípojky ani vnitřní vedení technického zařízení objektu.

- B.4  Dopravní řešení

U objektu je navržena zpevněná plocha pro přístup k objektu. Příjezd je zajištěn po stávající komunikaci. Hlavní vjezd na pozemek investora je proveden z přilehlé komunikace z jižní strany.

- B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Upravený terén je vyspádován směrem od objektu. Další úpravy budou provedeny následně dle potřeb a uvážení investora (není součástí projektu).

- B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady, půda

Odpad vzniklý při stavbě bude předán k likvidaci osobám oprávněným ve smyslu zákona o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je nutné archivovat a předložit před vydáním kolaudačního souhlasu ke kontrole.

Pro stavbu budou použity materiály, jejichž odpad je recyklovatelný nebo ho lze ukládat na skládku TKO. V malém množství vzniknou při stavbě nebezpečné odpady, které budou předány k likvidaci oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech.

Odpad vznikající při provádění stavby a způsob jeho likvidace:

1.	150101  	papírový obal  	O	40kg

2.	150102  	plastový obal 	O	40kg

3.	150103  	dřevěný obal	O	50kg

4.	150110  	obaly obsahující zbytky nebezpečných látek	N	20kg

5.	170201  	dřevo	O	30kg

6.	170203  	plast	O	20kg

7.	170301	asfaltové směsi	O	15kg

8.	170405	železo a ocel	O	40kg

9. 	170604	izolační materiály	O	20kg

10. 	170802	sádra	O	20kg

11.	170904  	směsné stavební a demoliční odpady    	O        200kg

12.	080111  	nátěrové materiály		O	15kg

13.	080409  	lepidla, těsnící mat. 	O	15kg

14. 	200101 	papír a lepenka	O	10kg

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude zachován stávající stav.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

Stávající stav beze změn.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Zjišťovací řízení není nutné.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Pro daný objekt se neřeší.

- B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Řešený objekt neobsahuje místnosti určené k ochraně obyvatelstva ani není zařazen do centrálního systému civilní ochrany.

- B.8  Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškeré energie budou vzaty ze stávajících přípojek objektu. Jedná se o elektrickou energii, zdroj vody.

b) odvodnění staveniště

Pozemek stavebníka je spádován směrem od objektu do zahrady a přilehlé komunikace, voda bude vsakována na pozemku investora nebo odvodněna pomocí kanalizace.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Přístup na staveniště bude zajištěn stávajícím vjezdem, který bude sloužit nadále jako hlavní vjezd na pozemek investora z jižní strany pozemku.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Vliv stavby na životní prostředí se projeví zejména zvýšenou prašností, hlučností a exhalacemi z provozu stavebních strojů a mechanismů. Je nutné, aby v průběhu stavby byly dodržovány limitní hodnoty hluku ze stavební činnosti. Stavební činnost zhotovitele musí probíhat v souladu s požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Pro dodržení hlukových hladin musí zhotovitel stavebních prací používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Pro daný objekt nejsou žádné požadavky.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)

K realizaci stavby budou využity pozemky stavebníka.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Je řešeno v kapitole B.6.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Vzhledem k rozsahu stavebních prací není nutné řešit.

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Odpady vzniklé při výstavbě budou likvidovány v souladu s platnou legislativou a doklady budou předloženy při kolaudaci.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posuzování potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Bezpečnost práce při provádění stavebních prací zajistí zhotovitel ve smyslu platných předpisů v ČR. Zejména je nutno dbát nařízení vlády č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zákona č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Nedojde k omezení okolních staveb.

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření

Pro daný objekt není nutné řešit.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Staveniště bude ohraničeno výstražnou páskou případně oploceno. U staveniště budou rozmístěny výstražné tabulky se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Pozemek investora bude dočasně oplocen demontovatelným oplocení. Žádná další opatření nebudou zřizována.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Zahájení stavby 05/2018. Dokončení stavby 12/2018.

Souhrnná technická zpráva je nedílnou součástí projektu!

V Humpolci únor 2018

Ing. Jaroslav Hruška

ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava

oken, budova školy ul. Nádražní, Humpolec

- B. Souhrnná technická zpráva