- Technická specifikace počítačové stanice:

Dodávka 176 ks počítačových stanic dle následující minimální specifikace:

| Parametr | Požadované vlastnosti |
| --- | --- |
| Skříň | - provedení mikro ATX tower, černá barva, 3 pozice pro ventilátory, 1x čelní ventilátor 120mm, veškeré perforované části kryté filtrem, 2x slot pro 5,25" mechaniku, 2x 3,5" interní slot, čelní porty: 2x USB 3.0, Audio in/out, Power tlačítko s LED umístěné na čelní straně, HDD activity LED, Reset tlačítko, - zadní (funkční) porty: 1x LPT port, 1x D-Sub,1x DVI-D,1x HDMI s podporou rozlišení 4096x2160 (HDMI 1.4a), 4xUSB3.1, 2xUSB 2.0/1.1,1x RJ-45, 3 x audio jacks |
| Procesor | - procesor: 6-jádrový, cache 12MB, Max TDP 65W, výkon min. 15150 bodů dle http://www.cpubenchmark.net |
| Grafická karta | Integrovaná grafická karta s podporou DirectX 12 a rozlišení 4K/60Hz |
| Základní deska | - volné sloty PCI Express 3.0: 1x PCIe x16, 1x PCIe x1, 1x PCIe x4 - interní rozhraní pro rozšíření: 1x M.2 konektor typu 2242/2260/2280 SATA a podporou PCIe x4/x2, 4x volný konektor SATA 6 Gb/s, 1× interní konektor pro sériový port, |
| Paměť RAM | - operační pamět 8GB DDR4 2400MHz, minimálně 1 volný slot pro rozšíření |
| Zdroj | - zdroj 300W, ATX, účinnost 85% při 50 % zatížení, aktivní PFC filtr, funkce low noise, ventilátor 120mm, MTBF 100.000 hodin při 25 °C |
| Pevný disk - typ | - SSD disk SATAIII-, technologie 3D NAND |
| Pevný disk - kapacita | 240GB |
| Pevný disk - rychlost | sekvenční čtení 545MB/s, 1.000.000 MTBF |
| Grafická karta | integrovaná |
| Síťové připojení | - síťová karta - 10/100/1000 Mbit, podpora WOL |
| Mechanika DVD | - mechanika SATA CD/DVD-RW/RAM |
| Operační systém | - operační systém Microsoft Windows 10 Pro CZ 64 bit DOEM nepoužitý, elektronická licence, předinstalovaný, včetně recovery (továrního nastavení) na SSD (z důvodu kompatibility se stávající infrastrukturou je vyžadován konkrétní produkt) |
| Záruka a podpora | - záruka 3 roky, odezva do 4 hodin, oprava následující pracovní den na místě u zákazníka |
| Příslušenství | "- bezpečnost - TPM modul, podpora funkce DualBIOS, bootování operačního systému musí být už z výrobního závodu na úrovni hardware chráněno certifikáty, které znemožní zavedení pozměněného nebo neoprávněného operačního systému. Aktivační klíč předinstalovaného operačního systému bude uložen ve firmware základní desky - zvuková karta, podpora S/PDIF Out " |

Dále ke každému PC:

- myš: myš USB černá, optická, 1000DPI, kabel 1,5m, 3 tlačítka

- klávesnice: klávesnice USB černá, česká, klasické rozložení bez multimediálních kláves, velké tlačítko enter, funkční klávesy, odolná proti potřísnění tekutinou, tenký profil klávesnice, tučné bílé znaky na klávesách, téměř neslyšitelné a nízko profilové klávesy, životnost 10mil. stisknutí

- Monitor:

  - uhlopříčka: min. 59,9 cm (23,6")

  - typ LCD panelu: TN, matný povrch

  - typ podsvícení: Systém LED

  - rozlišení: Full HD (1920 x 1080 pixelů)

  - jas: 250 cd/m2

  - kontrast: 1000:1, dynamický: 50.000.000:1

  - odezva: 2ms

  - pozorovací úhly: 170/160

  - konektory: VGA (analogový), DVI, HDMI

  - podstavec - možnost výškového nastavení v rozsahu 130mm a otočný -165/+165 stupňů + sklopný -5/25 stupňů

  - spotřeba v režimu stand-by: méně než 0,4W

  - spotřeba zapnuto: max. 18 W (typ.) (metoda testování EnergyStar 7.0)

  - vestavěné reproduktory: 2 x 2 W

  - vstup/výstup audia: Vstup pro audio z PC, Výstup pro sluchátka

  - barva černá

  - součástí dodávky - kabely: kabel HDMI, audio kabel, napájecí kabel

  - MTBF: 50.000 hodin

  - záruka min. 3 roky

Další požadavky na nabízenou techniku:

- Na výrobky musí být vydáno prohlášení o shodě s nařízeními a normami o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

- Počítač musí splňovat směrnici Evropské unie platnou od 1. ledna 2013, známou pod označením ErP Lot 6, která reguluje maximální spotřebu počítačů v pohotovostním režimu na 0,5 W.

- Zadavatel požaduje pouze nabídku (a dodávku) nového, nepoužitého zboží. Nelze tedy nabídnout zboží tzv. repasované a to ani licenci operačního systému. Dodavatel předloží doklad pravosti operačního systému - nesmí jít o licenci prodávanou např. jako „použitou“, „nevyužitou“, určenou pro „repasované počítače“. Na výzvu zadavatele musí dodavatel doložit doklad, jakým způsobem licenci pořídil (např. oficiální cestou přes výrobce dodaného PC).

- Na PC musí být předinstalován OS Windows 10 Pro CZ 64bit, dodávaný s PC včetně všech dostupných aktualizací OS (v době kompletace PC před dodáním objednateli).

- Na každém PC musí být nainstalována aktuální verze: Adobe Acrobat Reader DC CZ, Libre Office CZ, VLC media player CZ.

- Na PC nesmí být předinstalovány žádné zkušební verze jiných dodavatelů či jiných systémů, které nejsou součástí poptávky (např. Antivirový program, zkušební verze MS Office atd.).

- Vyhrazujeme si právo na dodání vzorové sestavy pro posouzení parametrů a provedení.

Variantní řešení se nepřipouští!

Účastník zadávacího řízení uvede obchodní název a popis nabízeného řešení.

V nabídce musí být patrné a jasně uvedené splnění všech uvedených parametrů, a to ne pouze jednou větou, ale informací o každém poptávaném technickém parametru. Pokud některý z nich uvedený nebude, bude toto považováno za nesplnění požadovaných parametrů!!!