Pálená střešní krytina – bobrovka 18x38 cm

Popis:

Taška patřící k historicky nejstarším a nejvýznamnějším krytinám. Jedná se o hladkou střešní krytinu, která se dá pokládat na tzv. husté či řídké laťování (tj. šupinové či korunové krytí). Slouží k vykrytí různých, i oblých tvarů (volské oko,kužel, úžlabí).

Technické údaje:

| Celková šířka | 180 mm |
| --- | --- |
| Celková délka | 380 mm |
| Hmotnost 1 ks | 1,7 kg |
| Spotřeba na 1 m2 | od 36 ks |
| Počet kusů na paletě | 528 ks |
| Hmotnost palety | 923 kg |

Minimální sklon střechy

| Bezpečný sklon | 30° |
| --- | --- |
| Minimální sklon | 20° |

Výše uvedené rozměry jsou orientační. Tašky jsou z přírodního materiálu, při jeho zpracování se mohou vyskytnout malé rozměrové odchylky. Proto je nutné při dodávce tašek před nalaťováním přeměřit krycí délku a šířku dle zásad pokrývačského řemesla (viz Pravidla pro navrhování a provádění střech vydané CKPT Čech a Moravy).

Z důvodu správné funkčnosti celého střešního pláště je nutné provedení podstřeší v souladu s normami a pravidly. (ČSN 73 1901)

Laťování v závislosti na sklonu střechy

| Sklon střechy | Šupinové krytí | Korunové krytí |
| --- | --- | --- |
| 30°–35° | 14,5 | 29,0 |
| 35°–40° | 15,0 | 30,0 |
| 40°–45° | 15,5 | 31,0 |
| 45° a více | 16,0 | 32,0 |

Pálená střešní taška je přírodní výrobek – mohou proto na základě rozdílného složení surového materiálu vzniknout při výpalu drobné barevné rozdíly. Abychom dosáhli co nejjednotnějšího vzhledu střechy, je nutné tašky při pokrývání brát střídavě z více palet.

Vzdálenost latí od hřebene

| SKLON STŘECHY | OLH | PLH |
| --- | --- | --- |
| 25° | cca 88 | cca 88 |
| 30° | cca 83 | cca 79 |
| 35° | cca 80 | cca 74 |
| 40° | cca 77 | cca 72 |
| 45° a více | cca 75 | cca 65 |