# OBĚHOVÉ ČERPADLO

• Vysoce efektivní čerpadlo

• Elektronicky řízené

•  Mokroběžné oběhové čerpadlo s nejnižšími provozními náklady, k montáži do potrubí. Použitelné pro všechna topná, větrací i klimatizační zařízení (-10 °C až

+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro konstantní/variabilní diferenční tlak. Tepelná izolace sériově. Sériově s manuálním ovládáním jedním

knoflíkem pro:

•  Zapnutí/vypnutí čerpadla

•  Volba způsobu regulace:

○ dp-c (diferenční tlak konstantní)

○  dp-v (diferenční tlak variabilní)

○ dp-T (diferenční tlak řízený teplotou) pomocí infračerveného         monitoru/flash disku, sběrnic Modbus, BACnet, LON nebo Can

○ Q limit k omezení maximálního čerpacího výkonu (nastavení pouze přes IR-flash disk)

○ Režim pevných otáček (nastavení konstantních otáček)

•  Automatický útlumový režim (se samoučením)

•  Nastavení požadované hodnoty resp. otáček

Grafický displej čerpadla s otočnou indikací pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, k indikaci:

•  provozního stavu

•  způsobu regulace

•  požadované hodnoty diferenčního tlaku resp. otáček

• Chybová a výstražná hlášení

Synchronní motor dle technologie ECM s nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým momentem, automatickou funkcí odblokování a integrovanou plnou

ochranou motoru.

Poruchová kontrolka, beznapěťové souhrnné poruchové hlášení, infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci s obslužným a servisním přístrojem Wilo - infračervený monitor/flash disk.

Místo zapojení pro moduly s rozhraními pro automatické řízení objektu GA resp. řízení zdvojeného čerpadla (příslušenství: IF moduly

Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.vyp., Ext.Min, SBM, Ext.vyp./SBM nebo DP).

Skříň čerpadla je z litiny s kataforézní ochrannou vrstvou, oběžné kolo ze sklolaminátu, hřídel z nerezové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky impregnovanými

kovem.

U přírubových čerpadel - přírubových provedení:

•  Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16

•  Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: příruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6

•  Speciální provedení pro čerpadla DN 32 až DN 100: příruba PN 16 (dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 16

Materiály:

Pouzdro čerpadla: Šedá litina

Oběžné kolo: Plast (PPE - 30% GF)

Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel

Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem

Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání):

Max. čerpací výkon Q max : 8,8 m3/h

Max. dopravní výška H max : 7,7 m

Potrubní přípojky:

Spojení trubek na závit: Rp 11

Závit: G 2

Konstrukční délka l 0 : 180 mm

Motor/elektronika

Indexu energetické účinnosti (EEI): ? 0,20

Rušivé vyzařování: EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)

Odolnost vůči rušení: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

Regulace otáček: Frekvenční měnič

Druh ochrany: IP X4D

Třída izolace: F

Síťová přípojka: 1~230 V, 50/60 Hz

Síťová frekvence f: 50/60 Hz

Jmenovitý výkon motoru P 2 : 100 W

Otáčky n: 1400 - 3700 1/min

Příkon 1~230 V P 1 : 9 - 125 W

Proud u 1~230V I: 0,13 - 1,10 A

Ochrana motoru: Integrováno

Kabelové šroubení PG: 1x7/1x9/1x13,5

# OBĚHOVÉ ČERPADLO

• Vysoce efektivní čerpadlo

• elektronicky řízené

• Mokroběžné oběhové čerpadlo s nejnižšími provozními náklady, k montáži do potrubí. Použitelné pro všechna topná, větrací i klimatizační zařízení (-10 °C až

+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro konstantní/variabilní diferenční tlak. Tepelná izolace sériově. Sériově s manuálním ovládáním

jedním knoflíkem pro:

• Zapnutí/vypnutí čerpadla

• Volba způsobu regulace:

○ dp-c (diferenční tlak konstantní)

○ dp-v (diferenční tlak variabilní)

○ dp-T (diferenční tlak řízený teplotou) pomocí infračerveného monitoru/flash disku, sběrnic Modbus, BACnet, LON nebo Can

○ Q limit k omezení maximálního čerpacího výkonu (nastavení pouze přes IR-flash disk)

○ Režim pevných otáček (nastavení konstantních otáček)

• Automatický útlumový režim (se samoučením)

• Nastavení požadované hodnoty resp. otáček

Grafický displej čerpadla s otočnou indikací pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, k indikaci:

• provozního stavu

• způsobu regulace

• požadované hodnoty diferenčního tlaku resp. otáček

• Chybová a výstražná hlášení

Synchronní motor dle technologie ECM s nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým momentem, automatickou funkcí odblokování a integrovanou plnou ochranou motoru.

Poruchová kontrolka, beznapěťové souhrnné poruchové hlášení, infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci s obslužným a servisním přístrojem Wilo -

infračervený monitor/flash disk.

Místo zapojení pro moduly s rozhraními pro automatické řízení objektu GA resp. řízení zdvojeného čerpadla (příslušenství:

Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.vyp., Ext.Min, SBM, Ext.vyp./SBM nebo DP).

Skříň čerpadla je z litiny s kataforézní ochrannou vrstvou, oběžné kolo ze sklolaminátu, hřídel z nerezové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky impregnovanými

kovem.

U přírubových čerpadel - přírubových provedení:

• Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16

• Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: příruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6

• Speciální provedení pro čerpadla DN 32 až DN 100: příruba PN 16 (dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 16

Materiály:

Pouzdro čerpadla: Šedá litina

Oběžné kolo: Plast (PPS - 40% GF)

Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel

Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem

Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání):

Max. čerpací výkon Qmax: 12,9 m3/h

Max. dopravní výška Hmax: 5,0 m

Potrubní přípojky:

Jmenovitá světlost příruby: DN 40

Příruba: Kombinovaná příruba PN6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2)

Konstrukční délka l0: 220 mm

Motor/elektronika:

Indexu energetické účinnosti (EEI): ≤ 0,20

Rušivé vyzařování: EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)

Odolnost vůči rušení: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

Regulace otáček: Frekvenční měnič

Druh ochrany: IP X4D

Třída izolace: F

Síťová přípojka: 1~230 V, 50/60 Hz

Síťová frekvence f: 50/60 Hz

Jmenovitý výkon motoru P2: 100 W

Otáčky n: 1400 - 3700 1/min

Příkon 1~230 V P1: 9 - 125 W

Proud u 1~230V I: 0,13 - 1,10 A

Ochrana motoru: Integrováno

Kabelové šroubení PG: 1x7/1x9/1x13,5

# OBĚHOVÉ ČERPADLO

• Vysoce efektivní čerpadlo

elektronicky řízené

• Mokroběžné oběhové čerpadlo s nejnižšími provozními náklady, k montáži do potrubí. Použitelné pro všechna topná, větrací i klimatizační zařízení (-10 °C až

+110 °C). S integrovanou elektronickou regulací výkonu pro konstantní/variabilní diferenční tlak. Tepelná izolace sériově. Sériově s manuálním ovládáním

jedním knoflíkem pro:

• Zapnutí/vypnutí čerpadla

• Volba způsobu regulace:

○ dp-c (diferenční tlak konstantní)

○ dp-v (diferenční tlak variabilní)

○ dp-T (diferenční tlak řízený teplotou) pomocí infračerveného monitoru/flash disku, sběrnic Modbus, BACnet, LON nebo Can

○ Q limit k omezení maximálního čerpacího výkonu (nastavení pouze přes IR-flash disk)

○ Režim pevných otáček (nastavení konstantních otáček)

• Automatický útlumový režim (se samoučením)

• Nastavení požadované hodnoty resp. otáček

Grafický displej čerpadla s otočnou indikací pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, k indikaci:

• provozního stavu

• způsobu regulace

• požadované hodnoty diferenčního tlaku resp. otáček

• Chybová a výstražná hlášení

Synchronní motor dle technologie ECM s nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým momentem, automatickou funkcí odblokování a integrovanou plnou

ochranou motoru.

Poruchová kontrolka, beznapěťové souhrnné poruchové hlášení, infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci s obslužným a servisním přístrojem Wilo -

infračervený monitor/flash disk.

Místo zapojení pro moduly Stratos s rozhraními pro automatické řízení objektu GA resp. řízení zdvojeného čerpadla (příslušenství:

Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, Ext.vyp., Ext.Min, SBM, Ext.vyp./SBM nebo DP).

Skříň čerpadla je z litiny s kataforézní ochrannou vrstvou, oběžné kolo ze sklolaminátu, hřídel z nerezové oceli s uhlíkovými kluznými ložisky impregnovanými

kovem.

U přírubových čerpadel - přírubových provedení:

• Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6 a PN 16

• Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: příruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 6

• Speciální provedení pro čerpadla DN 32 až DN 100: příruba PN 16 (dle EN 1092-2) pro protipříruby PN 16

Materiály:

Pouzdro čerpadla: Šedá litina

Oběžné kolo: Plast (PPS - 40% GF)

Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel

Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem

Přípustná čerpaná média (jiná média na vyžádání):

Max. čerpací výkon Qmax: 17,0 m3/h

Max. dopravní výška Hmax: 8,4 m

Potrubní přípojky:

Jmenovitá světlost příruby: DN 50

Příruba: Kombinovaná příruba PN6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2)

Konstrukční délka l0: 240 mm

Motor/elektronika

Indexu energetické účinnosti (EEI): ≤ 0,20

Rušivé vyzařování: EN 61800-3;2004+A1;2012 / obytné prostředí (C1)

Odolnost vůči rušení: EN 61800-3;2004+A1;2012 /industrial environment (C2)

Regulace otáček: Frekvenční měnič

Druh ochrany: IP X4D

Třída izolace: F

Síťová přípojka: 1~230 V, 50/60 Hz

Síťová frekvence f: 50/60 Hz

Jmenovitý výkon motoru P2: 200 W

Otáčky n: 1400 - 4800 1/min

Příkon 1~230 V P1: 12 - 300 W

Proud u 1~230V I: 0,22 - 1,32 A

Ochrana motoru: Integrováno

Kabelové šroubení PG: 1x7/1x9/1x13,5