KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ

RS rozdělovače a sběrače jsou, určené pro domovní kotelny nebo předávací stanice. Vstupy do zdroje jsou přírubové DN50/0,6, všechny výstupy Ø48mm (1 1/2”), s definovanými roztečemi 200mm Výstupy nemají příruby ani závity. Dle potřeby se přivaří závit, redukce nebo příruba.

Tepelná izolace s vnější povrchovou AL úpravou.

Stavitelné stojany a nástěnná konzola:

Všechny typy podpěr jsou žárově zinkovány, styčná plocha mezi podpěrou a tělesem RS je oddělena pryžovou antivibrační podložkou, která omezuje případný přenos chvění na stavební konstrukci.