# AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

Vlastnosti:

Odvzdušňovací mechanismus je z materiálů na syntetické bázi, které jsou vysoce odolné a spolehlivé. Pevnost materiálu je zvýšena přidáním skelných vláken.

Vnitřní pružinka ventilku , která má velmi přesné rozměry, je z nerezavějící oceli, poniklovaná a pochromovaná, aby se předešlo jakémukoliv usazování oxidů, které by mohly omezit pohyb ventilku.

Plochý separátor, je díky zvláštnímu labyrintu, umístěnému v jeho horní části, omezuje případné rozstřikování vody, která je strhávána vzduchem proudícím k odvzdušňovacímu otvoru.

Technická data:

Nominální provozní tlak:		0,7 Mpa (7 barů)

Maximální zkušební tlak:		1,4 Mpa (14barů)

Maximální provozní teplota:		120°C

Minimální provozní teplota:		-10°C

Rozměry:				1/4", 3/8“, 1/2"