SO02 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

TEXTOVÁ ČÁST

01   Průvodní a souhrnná technická zpráva

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

2.	PODKLADY	4

3.	ÚVOD / ANOTACE PROJEKTU	4

4.	INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY, HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE, ÚSES	5

4.1.	Informace o obci	5

4.2.	Zámecký areál / domov důchodců	5

4.3.	Návaznost na síť cyklistických a turistických tras	6

4.4.	Vlastnické vztahy	8

4.5.	Historie řešeného území	8

4.6.	Potenciální přirozená vegetace	13

4.6.1.	Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum) - bikovou a/nebo jedlovou doubravou	13

4.7.	ÚSES	15

5.	STÁVAJÍCÍ STAV	15

5.1.	Biologické posouzení stávajícího stavu	16

5.2.	Fotodokumentace stávajícího stavu	20

6.	NÁVRH	28

6.1.	Druhové složení - koncept	29

6.2.	Zdůvodnění potřeby realizace opatření	31

6.3.	Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření	31

7.	INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ	32

8.	PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN, NÁVRH KÁCENÍ	44

8.1.	Návrh kácení	44

8.2.	Ochranná opatření u ponechávaných dřevin v průběhu stavby	44

8.3.	Ošetření stávajících dřevin	45

9.	ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY	46

9.1.	Příprava pláně	46

10.	GEODETICKÉ VYTYČENÍ	47

11.	TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ	47

11.1.	Výsadba vzrostlého listnatého stromu v trávníku nebo v porostu	48

11.2.	Výsadba ovocného stromu	49

11.3.	Výsadba stromů v prudkém svahu	50

11.4.	Výsadba listnatého keře	51

11.5.	Založení  trvalkových záhonů a výsadba okrasných travin	51

11.6.	Výsadba cibulovin	52

11.7.	Založení rekreačního trávníku	52

11.8.	Založení bylinného trávníku	53

11.9.	Založení štěrkového trávníku	55

12.	SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU	56

12.1.	Stromy	58

12.2.	Ovocné stromy	58

12.3.	Keře	58

12.4.	Trvalky	60

12.5.	Traviny	60

12.6.	Cibuloviny	61

12.7.	Podrosty	61

13.	VÝKAZ VÝMĚR	61

14.	NÁSLEDNÁ PÉČE	62

14.1.	Rozvojová péče po dobu prvních 3 let	62

14.1.1.	Ovocné stromy a péče po dobu minimálně 10 let po výsadbě	62

14.1.2.	Listnaté stromy a péče po dobu minimálně 10 let po výsadbě	65

14.2.	Udržovací péče od 3. roku po výsadbě minimálně do 10. roku po výsadbě	66

14.3.	Ochrana výsadeb minimálně do 10. roku po výsadbě	66

14.4.	Péče o keřové výsadby	66

14.5.	Péče o trvalkové výsadby	66

14.6.	Obecné zásady péče o travo-bylinné patro	67

VÝKRESOVÁ ČÁST

02  Stávající stav, návrh kácení							M 1:500

03  Architektonická situace					     			M 1:500

04  Osazovací plán									M 1:250

05  Vytyčovací plán									M 1:250

06  Štěrkový trávník – vzorový řez A-A´ 						M 1:20

PŘÍLOHA

00 – Rozpočet realizačních nákladů

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název projektu:

REVITALIZACE TERAPEUTICKÉ ZAHRADY DD ONŠOV

Stavební objekt:

SO02 - VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Lokalita:

k. ú. Onšov (Okres Pelhřimov); 711357

p. č. 157, p. č. 158, st. 1, st. 2

Objednatel:

DOMOV DŮCHODCŮ ONŠOV, P.O., IČO 00511871, zast. Ing. Václav Jaroš

Onšov č. p. 1 - Zámek
39501 PACOV

Generální projektant:

Adam Rujbr Architects s.r.o.

Srbská 22
612 00 Brno

Zhotovitel části SO02:

Ing. Martina Forejtová

Lindnerova 12, 180 00 Praha 8

IČ: 67754422

DIČ: CZ 7652120212

Vypracoval:

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Bubenská 1, 170 00 Praha 7 – Holešovice,

T: 603 365 158, E: forejtova@land05.cz

www.land05.cz

Vypracovaly:

Ing. Martina Havlová, Ing. Pavlína Vlčková

Kontroloval:

Ing. Martina Havlová

Zodpovědný projektant:

Ing. Martina Forejtová, ČKA 03 779

Datum:

2/ 2017

Stupeň PD:

Dokumentace pro provedení stavby

# PODKLADY

- geodetické zaměření řešeného území (Ing. František Fara, Jatecká 544, 39501 Pacov) 25.10.2015 a 17.1.2017

- sítě od jejich správců  (EON, CETIN) 22.1.2017, 24.1.2017

- předpokládaný průběh kanalizačního potrubí (p. Jaroš - DD Onšov) 24.1.2017

- předpokládaný průběh vodovodu  (p. Benda - Adam Rujbr Architects s.r.o.) 30.1.2017

- finální dwg půdorys studie zahrady vodovodu  (Adam Rujbr Architects s.r.o.) 25.1.2017

- studie zahrady - ÚPRAVA ZÁMECKÉ ZAHRADY A OKOLÍ ZÁMKU   (Adam Rujbr Architects s.r.o. - Ing. Lucie Tlustá) 2015/2016

- navřený vodovod a elektrické vedení (p. Chlád - Adam Rujbr Architects s.r.o.) 7.2.2017

- vlastní terénní průzkum (6.1.2017)

- http://www.obec.onsov.cz (17.1.2017)

- http://www.ddonsov.cz (13.1.2017)

- www.mupe.cz (9.1.2017)

- www.nasecesko.cz (9.1.2017)

# ÚVOD / ANOTACE PROJEKTU

Projektová dokumentace zpracovává návrh obnovy historické zahrady a vnitřního nádvoří v zámeckém areálu v obci Onšov. Projekt vychází ze studie, kterou mezi léty 2015 a 2016 zpracovala Ing. Lucie Tlustá. Dokumentace je zpracovaná v podrobnosti pro provedení stavby.

Cílem návrhu je úprava zahrady a nádvoří zámeckého areálu V obci Onšov. Předkládaný návrh se snaží změnit nevyužitou zahradu s nízkou biodiverzitou a vytvořit z ní funkční zahradu, která bude odpovídat potřebám klientů domova důchodců, což jsou velice často osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Projekt se dále zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí a vytvoření třech vegetačních pater v zahradě - stromové, keřové a bylinné patro. Doprovodná vegetace ve venkovských zahradách zajišťují útočiště různým živočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, stromy poslouží jako větrolamy, přispívají k orientaci v krajině a k vytváření pohledových horizontů v obci. V případě ovocných stromů zajišťují lidem ovoce. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v zahradě a částečně i k návratu k historické zámecké zahradě, které je dnes dáno nové využití. Projekt se snaží vycházet z rostlin potenciální přirozené vegetace a starých lokálních odrůd ovocných dřevin, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o historickou zámeckou zahradu a nově o zahradu domova důchodců jsou zde použity i dřeviny okrasného charakteru. Byly vybírány klasické druhy, který svým použitím a vzhledem odpovídají českému venkovu.

Zahrada bude volně přístupná široké veřejnosti, ale i návštěvám klientů, a tak je kladen důraz na ostatní vybavení zahrady, které je součástí celkové koncepce revitalizace zahrady. Předkládaná část řeší pouze vegetační úpravy v zahradě.

Návrh počítá s ošetřením stávající vegetace - probírky, zdravotní řezy, udržovací řezy atd. a s výsadbou nové vegetace. Obnoveny budou také travo-bylinné porosty.

Návrh respektuje stávající ÚPD. Všechny parcely řešeného území jsou v majetku obce nebo jsou ošetřeny smluvně se souhlasem s projektem.

Celkem bude v zámeckém areálu vysázeno 42 ks stromů (z toho 12 ks ovocných a 30 ks listnatých stromů), 887 ks okrasných keřů, a založeno 198,5 m2 trvalkových záhonů s travinami, 765 m2 podrostových ploch, 4186 m2 travobylinných porostů ( z toho 2555m2 rekreační trávník, 1460 m2 porost Panonie a 171 m2 štěrkového trávníku).

# INFORMACE O OBCI, ŠIRŠÍ VZTAHY, VLASTNICKÉ VZTAHY, HISTORIE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, POTENCIÁLNÍ PŘIROZENÁ VEGETACE, ÚSES

# Informace o obci

Obec Onšov leží na Českomoravské vrchovině, v kraji Vysočina (hl. m. Jihlava), na jeho západním okraji. Obcí s rozšířenou působností (tzv. III. Stupeň správy) je nedaleké město Pelhřimov. Severní hranice správního území obce je zároveň hranicí mezi krajem Vysočina a krajem Středočeským. Obec leží v nadmořské výšce cca 448 m n. m. Celková výměra správního území obce Onšov je 998,82 ha.

Ve správním území Onšov leží tři hlavní sídla (Onšov, Těškovice a Chlovy) a tři samoty ve volné krajině (Krčma, Horka a Nový Dvůr).

Obec se nachází mezi dvěma silnicemi. Na 75 km dálnice D1 (Praha - Brno) a silnicí III. třídy mezi Čechticemi a Červenými Řečicemi. Nejdůležitějším dopravním komunikačním tahem místního významu v řešeném území Onšov je silnice č. III/11232, která vede od severu k jihu napříč celým správním územím obce. Z Onšova vede jižním směrem do Košetic a v opačném severním směru vede přes Těškovice do sousední obce Studený. Obcí protéká Martinický potok.

Od nejstarších dob byl Onšov opevněné sídlo s kostelem. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1252, kdy na zdejší tvrzi založil Merkvart z Onšova románský kostel. Na návrší západně nad potokem, v jehož údolí je rozptýlena obec stojí zámek, hospodářský dvůr, uprostřed hřbitova kostel a opodál fara.

Ke dni 1.1. 2016 zde žije 235 obyvatel.

# Zámecký areál / domov důchodců

Zámecký areál se nachází na návrší přibližně uprostřed obce Onšov, severně od Mlýnského rybníka. Je položen na terase pod kostelem sv. Martina. Hlavní přístup k zámku je od návsi, podél obecního úřadu (směrem k faře). Hlavní budova zámku je orientována severo-jižně, stejně jako původní hospodářská budova.

Na Onšovském zámku se vystřídalo mnoho nájemců. V roce 1956 začíná nová historie areálu. V budově zámku je zřízen domov důchodců. Do roku 1972 sloužily v tomto domově kromě civilního personálu řádové sestry Klaristky. V samotných začátcích domova důchodců byla zrekonstruována podezdívka kolem zámeckého parku a opatřena drátěných plotem. Několikrát byla upravována zahrada, aby zčásti sloužila potřebám kuchyně a obyvatelům domova.

Pro potřebu domova byl v 50. letech vybudován vlastní vodovod. Z nádvoří zmizely přerostlé a pro obyvatele nebezpečné stromy, zanikla však bohužel i zajímavá habrová alej v parku. V souvislosti s opatřeními zabraňujícími znečišťování vodních toků ústících do vodárenské nádrže Želivka byl vybudován septik, který je nyní napojen na čističku odpadních vod pod Onšovem. Uvnitř budovy byly upravovány chodby, dřevěné schodiště bylo nahrazeno mramorovým. Celá budova je elektricky vytápěna včetně vybavení kuchyně. Pro bezpečný a pohodlný příchod do zámku bylo postaveno vně zámecké budovy schodiště se zábradlím, které slouží také onšovské veřejnosti.

Obrovský zlom pro chod domova důchodců znamenalo získání financí pro výstavbu výtahu a s ním spojené terasy, pod kterou vznikl prostor pro příjezdy sanitek a zásobovacích vozidel. Tato přístavba vznikla v roce 1996. Rovněž rok 2001 byl důležitým mezníkem, neboť v něm byla dokončena přístavba prádelny a sušárny. Také původní hospodářská budova se dočkala změn. Dnes v ní sídlí ředitelství domova, obyvatelé tu mají příjemný klub a prostorná dílna umožňuje provádět různé práce a opravy. V zahradě jsou dlážděné cesty a je oblíbeným místem pro pobyt klientů.

Zámecká zahrada se nachází východně od hlavního průčelí a je propojena s částí navazující jižně na nádvoří, západně vybíhá do cípu, který je ukončený historickou cestou ke kostelu. Z jihu je areál ukončen místní komunikací spojující Onšov s Košeticemi. Zámek je v obci situován v dominantní poloze. Přístup do areálu je ze severu přes nádvoří branou s barokním portálem nebo přímo do zámecké zahrady vjezdem přes menší parkovou plochu s památníkem obětem 1. světové války. K této bráně vedou přístupové rampové schody a linií jírovců společně s vjezdem pro obslužná vozidla. Rovinatá zahrada poskytuje výhledy jižním směrem na rybník a navazující lesnaté horizonty. Využití areálu je dlouhodobě beze změn, pouze dochází k modernizaci a uzpůsobení potřebám provozu domova seniorů. Areál není uzavřený, zámecká zahrada je volně přístupná veřejnosti. Nachází se v ní dětské herní prvky a domov důchodců ve spolupráci s obcí organizuje v zahradě společenské a kulturní aktivity.

# Návaznost na síť cyklistických a turistických tras

V katastru obce Onšov prochází cyklotrasa 161. Cyklotrasa vede mezi Bystrou, Humpolcem, směrem na Senožaty a přes Onšov až do Načeradce. Cyklotrasa propojuje několik drobných sakrálních staveb (kapličky a kříže), pamětihodnosti celého území (zámek Košetice, klášter Želiv, zámek Onšov, Trčkův hrad a další) s přírodními hodnotami (PR Údolí potoka u Dolské myslivny, Sedlická přehrada). Délka trasy je 62 km. Ostatní cyklotrasy vedou až za hranicí katastrálního území.

Trasa Klubu českých turistů v okolí Onšova nevede. Nejblíže je modrá trasa, která prochází Košeticemi a žlutá trasa na severní straně, která prochází obcí Studený.

Zajímavé památky v okolí jsou Růžové Lhotice – zámek nebo muzeum Podblanicka, Senožaty, zbytky hradu v Křivsoudově nebo Útěchovice pod Stražištěm.

Vyhledávanými pamětihodnostmi v Onšově jsou Zámek Onšov, kostel sv. Martina nebo historická fara.  Místo je v ale často navštěvováno návštěvami klientů nebo i cyklisty, kteří tudy projíždí.

Mapa 1

Širší vztahy

(Zdroj: https://mapy.cz/letecka?x=15.1363619&y=49.5755703&z=14&source=muni&id=4941&q=on%C5%A1ov, upraveno)

# Vlastnické vztahy

Dotčené pozemky se nacházejí v k. ú. Onšov (Okres Pelhřimov); 711357

DVŮR

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastnické právo | Adresa | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| st. 1 | Onšov | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57, 58601, Jihlava | Zastavěná plocha a nádvoří |
| st. 2 | Onšov | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57, 58601, Jihlava | Zastavěná plocha a nádvoří |

HLAVNÍ PARTER, ZAHRADA

| Parcelní číslo | Katastrální území | Vlastnické právo | Adresa | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Onšov | Kraj Vysočina | Žižkova 1882/57, 58601, Jihlava | zahrada |
| 158 | Onšov | Obec Onšov | č.p. 10, 39501, Onšov | Ostatní plocha |

# Historie řešeného území

Onšov se poprvé připomíná roku 1252, kdy založil Merkvart z Onšova založil tvrz a románský kostel. Původ jména Onšov není znám z historických pramenů ani z pověstí.

Po něm se vlády ujal rod Čeče (bratři Oneš a Protivoj). Po bratřích se v Onšově setkáváme s Rupertem z Onšova, jehož nástupci byli Rupert, Oneš a opět Rupert. V této době vedle nich vystupuje také předek rodiny Onšovských z Onšova a lze tedy usoudit, že Onšov byl rozdělen na několik statků. Z rodu Onšovských z Onšova se setkáváme nejprve s Vilémem, který předal svůj statek svým synům Benešovi a Zikmundovi. Ti se svými syny drželi statek do roku 1417. Dcera jednoho ze synů, Anna Škopková z Bílých Otradovic, držela Onšov až do roku 1537. Jelikož sídlila ve Vamberku, byla tvrz ponechána zkáze. Její dcera Johanka byla provdána za Jana Lukaveckého z Lukavce. Svůj majetek odkázala svým synům, z nichž se ho ujal nejstarší Jindřich. Tento rod držel statek Onšov až do roku 1622, kdy ho Karel Ferdinand prodal paní Juliáně Beřkovské ze Šebířova. Po její smrti získala Onšov její dcera Saloména. Roku 1667 prodala statek svému druhému manželovi Janu Jakubovi Gastheimu, který ho postoupil svému synu Janu Danielovi.

Roku 1721 koupil Onšov hrabě Martin Michna z Vacínova. Kvůli dluhům, mu byl v roce 1738 majetek prodán arcibiskupské konzistoři Pražské, od které jej koupil v roce 1761 arcibiskup pražský Jan Moric Gustav hrabě z Manderscheidu a připojil k arcibiskupství. Od roku 1865 bylo na statku sídlo úřadu arcibiskupství. V roce 1866 bylo panství pronajato, kdy až do nynější doby se vystřídalo několik nájemníků. V onšovském zámku je umístěn domov důchodců, pro jehož potřeby byly provedeny vnitřní úpravy.

ZÁMEK (dnes domov důchodců)

Zámek je barokní stavba. Byl stavěn v roce 1738 šlechticem Gastheimem, potom byla stavba z finančních důvodů přerušena. Dokončen byl roku až 1787 stavitelem Ondřejem. Vznikla tak stavba s obdélníkovým půdorysem. Jednalo se o jednopatrovou stavbu s mansardovou střechou. V přízemí chodby byly sklenuty „plackami“ v rozlehlé sály. K zámku přiléhá dvůr obehnaný zdí s barokovou branou, na západní straně je hospodářské stavení asi z 1. pol XVII. století, obdélné přízemí s ranně barokním štítem členěný pilastry. Západně za zámkem je rozsáhlý hospodářský dvůr původně starší než zámek.

Zámecká zahrada sloužila nejdéle od počátku 19. století jako ovocná (viz mapa 5 - Mapa stabilního katastru). O dřívější podobě nemáme zmínky. Od poloviny 20. století byla zahrada opakovaně upravována tak, aby sloužila potřebám provozu domova důchodců částečně jako zdroj surovin, částečně jako prostor pro zahradnické práce v rámci terapií. Velká plocha sloužila stále jako sad. Svah u východního průčelí zámku bych upraven do teras, které zřejmě sloužili k pěstování zeleniny. Nádvoří bylo pravděpodobně historicky pouze provozním prostorem se zpevněným či utuženým povrchem. Ve 20. století zde nejspíše bylo vysazeno několik stromů a nádvoří tak postupně zarostlo. Ve druhé polovině 20. století bylo dále upravováno až do současné podoby. V 90. letech 20. století byly vytvořeny nové dlažby a dosazovány okrasné keře a stromy. Jižní svahu pod zámkem, jak je patrné na některých historických snímcích, byly nejspíše v souvislosti se zřízením domova důchodců osázeny kulisou smrků, které však byly později odstraněny. V nedávné době byl proveden výrazný prořez náletových dřevin zejména na jižním svahu.

Mapa 2

2. vojenské mapování (1836-1852)

(zdroj: http://mapire.eu/en, upraveno)

Mapa 3

3. vojenské mapování (1877-1880)

(zdroj: http://oldmaps.geolab.cz, upraveno)

Mapa 4

Indikační skica, 1829

(zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz, upraveno)

Mapa 5

Mapa stabilního katastru, 1829

(zdroj: http://archivnimapy.cuzk.cz/, https://geoportal.gov.cz/web/guest/map, upraveno)

Mapa 6

Letecký snímek (50. léta 20. století) – zahrada Onšovského zámku. Jak ukazuje mapa z poloviny 20. století, byla hlavní zahrada pravděpodobně využívaná jako sad.

(zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map, upraveno)

Mapa 7

Letecký snímek aktuální – zahrada Onšovského zámku

(zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map, upraveno)

Historické fotografie 1

Onšov ve 30. letech 20. století – dobová pohlednice. Jak ukazuje dobová fotografie, zahrada byla stupňovitě svažována. Jednotlivých stupňů bylo využíváno pro pěstování plodin pro potřeby obyvatel domova.

Zdroj: http://obec.onsov.cz/galerie/historie/gal_his_photo_5.html

Historické fotografie 2

Onšov ve 30. letech 20. století – dobová pohlednice, jižní svah před zámkem je zahuštěný jehličnatými dřevinami.

Zdroj: http://obec.onsov.cz/galerie/historie/gal_his_photo_6.html)

Historické fotografie 3

Onšov ve 50. letech 20. století – dobová pohlednice

Zdroj: http://obec.onsov.cz/galerie/historie/gal_his_photo_6.html)

# Potenciální přirozená vegetace

Celé řešené území a přilehlé okolí je tvořeno bikovou a/nebo jedlovou doubravou (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum).

V přilehlém okolí ve vzdálenosti 3-4 km od hranice katastru se nachází Biková bučina (Luzulo-Fagetum).

# Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum) - bikovou a/nebo jedlovou doubravou

Potenciální přirozenou vegetací na celé řešené lokalitě jsou bikové a/nebo jedlové doubravy (Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum). Jedná se o suché, acidofilní, světlé, druhově chudé doubravy s dominancí dubu zimního (Quercus petraea) nebo letního na vlhčích místech (Q. robur) a nebo o smíšené doubravy s jedlí (Abies alba) či borovicí (Pinus sylvestris) s převahou trav či keříčků. Doprovodnými druhy jsou břízy bělokoré (Betula pendula), habry obecné (Carpinus betulus), lípy malolisté (Tilia cordata), krušiny olšové (Frangula alnus), jeřáby ptačí (Sorbus aucuparia), jalovce obecné (Juniperus communis) a borovicí lesní (Pinus sylvestris) na sušších stanovištích. V bylinném patře s převahou travin (Avenella flexuosa, Festuca ovina, Luzula luzuloides subsp. luzuloides, L. pilosa, Deschampsia flexulosa, Calamagrostis arundinacea a Poa nemoralis), někdy i keříků (Calluna vulgaris, Vaccinium myrtillus a v přítomnosti jedle často i Sambucus racemosa). Z bylin se častěji objevují na živiny nenáročné jestřábníky (Hieracium lachenalii, H. murorum, H. sabaudum aj.) a také Lychnis viscaria, Convallaria majalis, Melampyrum pratense a Veronica officinalis. Hojné jsou kyselomilné mechy. Přítomnost bikové a/nebo jedlové doubravy ukazuje na živiny chudé substráty. Přítomnost jedle pak na vyšší polohy a vlhčí klima. V náhradních porostech se pak mohou vyskytovat březové lesíky, dub červený, akát.

Nejčastější dřeviny stromořadí: Quercus robur, Betula pendula, Sorbus aucuparia, Robinia pseudoacacia, Malus domestica, Quercus petraea, Aesculus hippocastaneum, Prunus avium, Tilia cordata.

Vhodná rozptýlená zeleň: Quercus robur (vlhčí polohy), Quercus petraea, Carpinus betulus, Sorbus aucuparia, Betula pendula, Crataegus, Rosa canina, Frangula alnus, Tilia cordata, Pinus sylvestris.

Vhodné travní směsi: Festuca ovina, F. rubra, F. pratensis, Agrostis capillaris, Cynosurus cristatus, Phleum pratense, Poa angustifolia, P. pratensis, Lolium perenne, Trifolium repens

Invazní a expanzivní druhy: Heracleum mantegazzianum, Chamerion angustifolium, Calamagrostis epigejos, Impatiens parviflora, Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Reynoutria japonica, Arrhenatherum elatius, Robinia pseudacacia, Sambucus racemosa.

(Neuhäuslová a kol., 1998).

Mapa 8

Potenciální přirozená vegetace

(Zdroj: http://mapy.nature.cz/, upravená)

# ÚSES

Řešené území zahrady domova pro seniory dle územního nezasahuje do funkčního systému ÚSES. Zdroj mapy.nature.cz zahrnuje část řešeného území do Regionální biokoridor ÚSES - Borek - Meandry u Jiřiček. Ovšem územní plán je zpracován ve větší podrobnosti a ten zahradu do ÚSES neřadí.

Navržená opatření nejsou návrhem systému ÚSES a lze je považovat za opatření, které zlepšují stávající stav lokality.

Mapa 9

ÚSES

(Zdroj: http://mapy.nature.cz/, upravená)

# STÁVAJÍCÍ STAV

HLAVNÍ PARTER

Hlavní prostor zahrady je rozdělen na tři části. Hlavní rovinatou plochu, jižní svah a západní část s travnatou terasou pod bývalou hospodářskou budovou.

Přístup do zahrady je ze severní strany od silnice (směr Martinice u Onšova), nebo samotnou budovou. Dlážděná cesta v zahradě slouží pro nutné zásobování a k provozním účelům. V letním období jsou podél cesty umístěné odpočinkové lavičky. Cesta je přechodem mezi terasovitou a rovinatou částí zahrady.

Hlavní část parteru je torzem ovocného sadu, nachází se zde několik málo posledních ovocných stromů. Je to rovinatá plocha mírně svažitá k jihovýchodnímu cípu, je zatravněná s drobnými nerovnostmi. Keřové patro prakticky chybí. Jedinými zástupci je keřová skupina u technického vstupu do budovy. Významnou dominantou zahrady je solitérní dub červený (Quercus rubra), rostoucí v jihovýchodním rohu zahrady. V zahradě je umístěn menší dřevěný altán, umělecký objekt Slon, herní prvky pro děti, kuželník a udírna. Poblíž domu jsou pod sezonním stanem umístěny lavičky.

Prudký svah, který vymezuje zahradu z jihu zasahuje také k východní hranici zámecké zahrady. Svah je nezpevněný a prudký. Roste na něm ruderální porost a řada náletových invazivních dřevin převážně akáty (Robinia pseudoacacia). V nedávné době došlo k vykácení části akátů, avšak v prudkém svahu nedošlo k odstranění pařezů, které dnes obrůstají, což je hlavní důvod neustálého šíření akátu z kořenových výmladků. V porostu akátu roste několik jilmů (Ulmus glabra).

Zadní západní část s travnatou terasou pod bývalou hospodářskou budovou je prakticky nevyužita. Nachází se zde sušárna pod solitérní vzrostlou lípou (Tilia cordata). Část plochy tvoří trávník ale část plochy je opět spíše ruderálního charakteru s výmladky akátu.

Stávající oplocení, na východní straně zahrady, je v kolizi s majetkoprávními vztahy. Obvodová zeď, která podpírá zahradu, je v havarijním stavu a je nutné ji urychleně asanovat. Nové řešení musí splňovat bezpečnostní normy a zeď by na sobě měla mít oplocení, jelikož výška zdi v některých místech převyšuje 2m. Je třeba klást důraz na bezpečnost, jelikož zahrada je primárně určená k pobytu osob se sníženou schopností orientace a pohybu. Rekonstrukce zdi není součástí projektu.

DVŮR

Nádvoří je vymezeno dvěma budovami, vstupní a zároveň příjezdovou branou a jižní zdí s brankou. V areálu dvora jsou plochy rozdělené na část zpevněné dlažbou a zelené travnaté plochy s keřovou a stromovou výsadbou. Část zpevněná je definována provozními směry, které byly vydlážděny v roce 1994 červenou zámkovou dlažbou.

Na dvoře převažuje stromové patro s převahou jehličnatých dřevin. Jedná se o různé okrasné druhy převážně ve stříbrných formách, které svou finální velikostí neodpovídají malému uzavřenému dvoru. Ač dnes poměrně mladá výsadba již silně stíní oknům domova a zároveň nenabízí proměnu vegetace v průběhu roku, která je pro tento typ zařízení velice důležitá. Stromové patro je doplněno patrem keřovým, které tvoří okrasné druhy nekoncepčně rozmístěné po prostoru.

Nádvoří slouží jako poměrně frekventovaný provozní prostor, zároveň však je místem využívaným pro posezení klientů a jejich setkávání s příbuznými.

# Biologické posouzení stávajícího stavu

Řešené lokality se nachází v katastru obce Onšov:

- Biogeografická oblast: kontinentální

- Bioregion: 1.22 Posázavský

- Geomorfologie: systém:

    - Hercynský, provincie: Česká Vysočina, subprovincie: Českomoravská soustava, oblast: Českomoravská vrchovina, celek: Křemešnická vrchovina, podcelek: Želivská pahorkatina

- Geologie: řešené území - pararula, v údolí - hlína, písek, štěrk

- Půdy: kyselá kambizem

- Klimatická oblast: mírně teplá klimatická oblast

- Potenciální přirozená vegetace: Luzulo albidae-Quercetum petraeae, Abieti - Quercetum

- Nadmořská výška: 448 m n. m.

V rámci projekční činnosti byl na lokalitě a v jejím okolí prováděn terénní průzkum v lednu 2017 a byla shromážděná obsáhlá data včetně fotodokumentace.

Projekt obnovy zámecké zahrady se dále zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí. Díky druhově bohaté zahradě vznikají mimo jiné podmínky pro existenci volně žijících živočichů v sídlech (výslunná suchá louka, mokřadní záhon kolem tůně, plošné keřové porosty a další). Sídlo Onšov díky realizaci získá velkou plochu zeleně v samotném historickém centru obce. Návrh vychází z historických dispozic, které přetváří na stávající požadavky. Udržitelnost projektu je podpořena volbou druhů vycházejících z potenciální přirozené vegetace nebo druhy, které patří do tradiční představy o venkovské zeleni. V objektu se nachází domov důchodců, který má velký zájem na udržení zeleně v projektem nastavených standardech.

ŠIRŠÍ VZTAHY V RÁMCI SÍDLA, ZAHRADA:

Sídlo Onšov se rozkládá v mělkém údolí okolní zvlněné krajiny. Velkou část katastru tvoří orná půda, která je dnes obhospodařovávána ve velkých zorněných celcích. Zvláště pak území severně nad sídlem, kde se nachází jen málo mimolesní vegetace. Ekologicky cennější a stabilnější je území kolem a jižně od Martinického potoka.

Sídlo Onšov se táhne asi 0,5 km dlouhým údolím, do kterého ze západu vbíhá vyvýšená ostrožna s budovou zámku (dnes DD Onšov), řešenou zahradou, farou a obecním úřadem. Zde se nachází historické jádro obce. To volně před farskou zahradu přechází do velkého zemědělského areálu, který svým měřítkem ani polohou neodpovídá sídlu této velikosti. Jižně od zahrady se rozprostírá rozsáhlý Mlýnský rybník a nedaleko ještě menší rybník Hospodský.

V sídle jako takovém se nenachází velké plochy veřejné zeleně. Zámecká zahrada je plochou největší, na kterou navazuje návesní parčík. Další veřejnou zelení je zeleň hřbitovní, kde se ale nenacházejí vzrostlé stromy. Ze soukromé zeleně je pak výměrou podobná plocha farské zahrady, která je udržována jako sad. Ostatní zeleň v obci je pak tvořená doprovodnou zelení nebo malými kousky zeleně. Proto má zámecká zahrada velký jak společenský, tak ekostabilizační význam v obci. Zahrada poskytne úkryt řadě živočichů, místo pro hnízdění, potravu a stane se interakčním prvkem v sídle.

Mapa 10

Přehled veřejné zeleně v sídle

Zahrada samotná je dnes udržována pravidelným kosením a nachází se zde pozůstatky starého sadu. Keřové patro prakticky chybí. Nejhodnotnější dřevinou je starý dub červený (Quercus rubra). Jižní svah pod sadem je porostlý porostem akátu (Robinia pseudoacacia) a jilmem (Ulmus glabra). Dřeviny jsou ve špatném zdravotním stavu u jilmu je silné podezření na grafiozu. Na akátech byly pozorovány dutiny a je zde podezření, že stromy jsou doupné. Možný je i výskyt chráněných druhů. Dvůr je z velké části dlážděný a zarůstá okrasnými druhy jehličnanů. Významné jsou dvě vzrostlé lípy (Tilia cordata). Kromě porostů na jižním svahu, kde lze uvažovat o výskytu vzácných nebo chráněných druhů (dle dohody s AOPK dojde před zahájením realizace k posouzení výskytu druhů a stavu dřevin, viz kapitola 7.Inventarizace) nejsou zbylé části v hlediska ekologické stability a hodnoty nijak zvláště cenné. Biodiverzita je oproti předkládanému návrhu nízká.

ŠIRŠÍ VZTAHY A VAZBY NA KRAJINU:

Širší okolí Onšova je poměrně ekologicky cenné co se přírodních biotopů týče. V nejbližším okolí je nejvýznamnější ekostabilizačné jednotkou Martinický potok, který je zapsán jako Evropsky významná lokalita a zároveň tvoří Regionální biokoridor ÚSES - Borek - Meandry u Jiřiček. Na tento biokoridor jsou vázaná dílčí regionální biocentra. Směrem na východ k řece Želivce se rozprostírá EECONET zóna zvýšené péče o krajinu a tok Želivky i Sázavy spadá do nadregionálního biokoridoru 100. Asi 1,5 km severně od Onšova se nachází hranice národního geoparku - Kraj blanických rytířů. Pokud lze zhodnotit území jižně od řešené lokality jako spíše ekologicky stabilní, území severně nad obcí je jeho opak a tvoří ho velké lány scelených polí.

Mapa 11

Biologické posouzení stavu okolí lokality

(Zdroj: www.mapy.nature.cz)

Závěr:

Sídlo Onšov nedisponuje velkými plochami veřejné zeleně, kromě zahrady domova důchodců, která je veřejně přístupná.

Stávající stav neodpovídá potřebám domova ani veřejnosti, do zahrady nejsou investovány větší prostředky a je udržována maximálně pravidelnou sečí. Zahrada není druhově bohatá a to ani v bylinném patru. Keřové patro prakticky chybí (kromě dvora).

Na porostu akátů a jilmů byly pozorovány dutiny a je zde podezření, že stromy jsou doupné. Možný je i výskyt chráněných druhů (bude řešeno před realizací akce v době vegetace, viz kapitola 7. Inventarizace).

Druhy vysazené na dvoře jsou pro dané místo nevhodné, nepůvodní.

Biodiverzita je oproti předkládanému návrhu nízká.

V otázce biodiverzity a biotopů budou přínosné zejména: výsušná louka na jižním svahu, mokřadní záhon kolem nové tůně, ale i plošné keřové porosty. Návrh počítá i se zásakem vody v podobě štěrkových trávníků.

Projekt počítá s rozsáhlými výsadbami a ošetření stávajících dřevin. Nově navržené stromy jsou voleny z domácích dřevin nebo původních starých krajových odrůd. Založení druhově bohatých travobylinných porostů je z negeneticky ošetřeného osiva.

V době hodnocení nebyly pozorovány žádné zvláště chráněné druhy rostlin ani živočichů.

Přínosy projektu lze považovat za vysoce pozitivní pro posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí a její harmonický rozvoj.

# Fotodokumentace stávajícího stavu

ZAHRADA

Foto č. 1: přístupová cesta do zahrady (leden 2017)

Foto č. 2: prostor s dětskými herními prvky (leden 2017)

Foto č. 3: ovocné stromy v zahradě (leden 2017)

Foto č.4: keřová výsadba u domova (leden 2017)

Foto č. 5: svah před domovem (leden 2017)

Foto č. 6: prostor pro relaxaci se stanem a altánkem (leden 2017)

Foto č. 7: jihovýchodní výhled ze zahrady (leden 2017)

Foto č. 8: jižní výhled ze zahrady (leden 2017)

Foto č. 9: pohled na domov od dětských prvků (leden 2017)

Foto č. 10: nestabilní obvodová zeď zahrady na východní straně (leden 2017)

Foto č. 11: za domovem vzrostlá lípa (Tilia cordata) a schodiště do dvora (leden 2017)

Foto č. 12: poškození báze  lípy

S13 (leden 2017)

Foto č. 13: poškození kosterních

větví ovocného stromu S11

(leden 2017)

Foto č. 14: poškození kmene

jilmu S32 (leden 2017)

JIŽNÍ SVAH

Foto č. 15: jižní svah porostlý akátem za budovou DD (leden 2017)

Foto č. 16: cesta pod jižním svahem (leden 2017)

Foto č. 17: rozpadlá zeď pod jižním svahem (leden 2017)

Foto č. 18: jižní svah foto od spodní cesty (leden 2017)

DVŮR

Foto č. 19: pohled od vstupní brány na branku k jižnímu svahu (leden 2017)

Foto č. 20: centrální zpevněná plocha se stromovým patrem (leden 2017)

Foto č. 21: výsadba v jižním koutu dvora (leden 2017)

# NÁVRH

Cílem návrhu je úprava zahrady a nádvoří zámeckého areálu V obci Onšov, která je největší plochou veřejné zeleně v obci. Předkládaný návrh se snaží změnit nevyužitou zahradu s nízkou biodiverzitou a vytvořit z ní funkční zahradu, která bude odpovídat potřebám klientů domova důchodců, což jsou velice často osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Projekt se dále zaměřuje na posílení ekosystémové funkce zeleně a biodiverzity v urbanizovaném prostředí a vytvoření třech vegetačních pater v zahradě - stromové, keřové a bylinné patro. Doprovodná vegetace ve venkovských zahradách zajišťují útočiště různým živočišným druhům, přispívají včelařům, vytváří specifické biotopy, příznivě ovlivňují místní mikroklima – mimo jiné také poskytují stín, stromy poslouží jako větrolamy, přispívají k orientaci v krajině a k vytváření pohledových horizontů v obci. V případě ovocných stromů zajišťují lidem ovoce. Obnovou této vegetace dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v zahradě a částečně i k návratu k historické zámecké zahradě, které je dnes dáno nové využití. Projekt se snaží vycházet z rostlin potenciální přirozené vegetace a starých lokálních odrůd ovocných dřevin, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o historickou zámeckou zahradu a nově o zahradu domova důchodců jsou zde použity i dřeviny okrasného charakteru. Byly vybírány klasické druhy, který svým použitím a vzhledem odpovídají českému venkovu.

Projekt revitalizace zahrady lze rozdělit na dvě části. Revitalizaci původního zámeckého dvora a samotného hlavního zahradního parteru. Hlavní prostor zahrady je dále rozdělen na tři části. Hlavní rovinatou plochu, jižní svah a západní část s travnatou terasou pod bývalou hospodářskou budovou.

Těžištěm návrhu rovinaté části parteru je okružní cestní síť, která spojuje tematicky rozlišené části situované v hlavním prostoru zámecké zahrady. Tematickou ideou jsou živly - oheň, voda, vítr a země. Ty jsou symbolicky vyjádřeny jak materiály a jejich barevností, tak použitím rostlin v různých formách, různých textur nebo aspektu kvetení. Vedením cestní sítě vznikly oválné palouky, jejichž těžištěm je (vyjma tematické části voda) velká plocha volného trávníku, který je považován za jednotící prvek podstatný pro volný pohyb, zachování vzdušnosti zahrady a dobře kontrastuje s osázenými partiemi. Centrální palouk má téma Země – symbolizovanou sadem starých regionálních odrůd. Ten se tu promítá také jako pojící prvek s historickým využitím zahrady. Při vstupu do zahrady je v její východní části palouk symbolizující Vzduch, v blízkosti zámku oživující Oheň a v klidné jihovýchodní partii je situované téma Voda. Dělící plochy, které vznikly mezi palouky, jsou navrženy jako volně rostoucí skupiny keřů okrajově doplněné o trvalkové záhony. Aby došlo ke zjednodušení údržby jsou veškeré plochy keřových porostů podsazeny břečťanem. Okrajové části při východní hraně pozemku jsou vysázeny vyššími keři a vede tudy povalový chodník spojující tematickou část Voda s částí Vzduch. Chodník by měl sloužit jako stezka, která poskytne zážitek z průchodu poněkud méně přehlednou částí, stinnou a tajemnou. Do budoucna se počítáno s doplněním povalového chodníku také podél jižní hranice, který zahradu propojí s nedalekým Mlýnským rybníkem. Jižní svah je zpevněn kokosovou rohoží a jsou zde vysazeny skupinky stromů, které rámují pohledy na vodní hladinu. V ploše svahu je navrženo travo-bylinné společenstvo Panonie vhodné na výslunné skeletovité lokality. To přechází až do západní části zahrady, kde se nachází sušárna s ohništěm. Z hlavní okružní cesty sem vede cestička ze štěrkového trávníků. Tato stinná lokalita je jako stvořená pro výsadby pěništníků, které se hodí do zámeckých zahrad. Nově vytvořená tůňka je doplněna záhonem vlhkomilných rostlin.

Dvůr je řešen formální úpravou, kdy ho zpevněná plocha dělí do několika polí. Pole jsou převážně travnatá s výsadbami růží a hortenzií. Kostru stromového patra tvoří dvě stávající lípy a  čtyři kulovité javory v pravidelném sponu. Je zde požadavek, aby navržená výsadba nestínila do oken domova, proto byl zvolen pro dosadby kulovitý javor, který nedosahuje velkých výšek. Nádvoří slouží jako poměrně frekventovaný provozní prostor, zároveň však je místem využívaným pro posezení klientů, jejich setkávání s příbuznými nebo pro menší hudební a divadelní akce.

# Druhové složení - koncept

Pro použití ovocných dřevin v extenzivní pojetí v zahradě je nutné zvolit správnou podnož. Výběr podnože je nenávratným krokem a nelze jej změnit, jako například přeroubování nadzemní části. Ideálním spojením je: silně vzrůstná podnož – silně vzrůstná odrůda. Toto spojení přispívá k dlouhověkosti, ale oddaluje plodnost. Akceptovatelným je i spojení: silně vzrůstná podnož - středně vzrůstná odrůda, kdy je strom velice dobře kotven. Přednostně musí být použita generativní podnož. Podnož a odrůda musí mít dobrou afinitu a kompatibilitu. Podnože musí splňovat požadavky SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině - Příloha č. 2 Vhodné podnože pro ovocné stromy.

Ovocné stromy ve venkovských zahradách se zapěstovávají jako polokmeny 1,2-1,6 m nebo jako vysokokmeny 1,7–1,9 m (při vhodné a zasmluvněné povýsadbové péči po schválení AD lze individuálně akceptovat i 1,5 m s následnou přebírkou dřeviny po zapěstování). Přesná odrůdová skladba bude v dostatečném časovém předstihu předložena AD k odsouhlasení!!! Pojmy směs starých odrůd a směs odrůd je myšlena směs odrůd dle předložených seznamů odrůd složená nejméně z tří odrůd pro daný ovocný druh, pokud není uvedeno jinak. Z uvedených seznamů budou k výsadbě preferovány staré lokální odrůdy (odrůdy prioritní) oproti odrůdám starým, ale s plošným rozšířením (odrůdy přijatelné). V ideálním případě se odrůdy objednají u školkaře v dostatečném předstihu před realizací (3 roky).

Výpěstky ovocných dřevin jsou navrženy typu prostokořenný polokmen (Pk 120-160) a vysokokmen (Vk 170-180) a listnaté neovocné stromy jako balové vysokokmeny (Vk 3xp 12-14, 14-16). Vysazovat je možné pouze školkařské výpěstky v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál (C) nebo konformní rozmnožovací materiál (CAC)

Výpěstky a výsadba musí splňovat požadavky - SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině.

Jabloň - směs starých odrůd

Prioritní

Grávštýnské

Panenské české

Řehtáč soudkovitý

Specializovaný

Boikovo

Croncelské

Gravštýnské červené

Strýmka

Vilémovo

Wealthy

Přijatelný

Boskoopské červené

Průsvitné letní

Parména zlatá zimní

Matčino

Podnože pro kmenné tvary:

Jabloňové pláně

Jabloňový semenáč

J-TE-1

J-TE-2

J-KL-1,2,3,4

A2

J-TE-C

Hrušeň - směs starých odrůd

Prioritní

Muškatelka šedá

Špinka

Specializovaný

Konference

Hardyho

Salisburyova

Přijatelný

Clappova máslovka

Pařížanka

Podnože pro kmenné tvary:

Hrušňové pláně

Hrušňový semenáč - ‘Špinka’, ‘Muškatelka šeda’, dále i ‘Boscova lahvice’, ‘Pastornice’ nebo

H-TE-1. polokulturní formy

H-TE-2

H-BO-1

Třešeň - směs starých odrůd

Prioritní

Karešova (srdcovka) - raná - netrpí vrtulí třešňovou

Specializovaný

Germersdorfská

Kaštanka

Rychlice německá - nejranější

Přijatelný

Burlat (polochrupka) - na opylení

Hedelfingenska

Napoleonova (chrupka)

Podnože pro kmenné tvary:

Roubování často v korunce a využívá se tak mrazuodolnost planých třešni.

Pláňata třešni – ptáčnice – P-TU-1, P-TU-2, P-TU-3

Mahalebka - SL64, MH-KL-1, MF12/1

# Zdůvodnění potřeby realizace opatření

Realizace opatření je opodstatněná s ohledem k nutnosti zlepšit stávající stav zámecké zahrady a její ekologické stability a biodiverzity, který zapříčinil, že původní zámecká zahrada je spíše sbírkou expanzivních a dožívajících jedinců. Zámecká zahrada je největší veřejně přístupná plocha zeleně v Onšově a v současné době nevyhovuje potřebám klientů domova ani veřejnosti. V rámci realizace dojde k obnově původní zámecké zahrady a nádvoří areálu. Obnovou ploch zeleně dojde k výraznému zvýšení biodiverzity v oblasti a návratu k historické zámecké struktuře, jak dokládá historický průzkum areálu v kapitole 4.5. Zahrada sousedí s regionálním biokoridorem ÚSES. Opatření jsou v souladu s ÚPD.

# Posouzení a popis možných negativních vlivů v průběhu realizace opatření

Realizace samotného projektu není časově náročná. Jedná se o ošetření stávajících dřevin, kácení dřevin, odstranění porostů a realizaci nových výsadeb a založení travnatých nezpevněných ploch. Proto nedojde samotnou realizací k dlouhodobému narušení území ani např. k plašení zvěře.

Projekt počítá s částečným ukládáním dřeva do úhledně vyskládaných hromady v místech kácení stromů (jižní svah, 2 ks hromady), aby vzniklo refugium hmyzu a drobných živočichů.

Hromady budou z rozřezaných větví a kmenů. Charakter hromad bude odsouhlasen AD na místě.

Realizace projektu nebude probíhat v době hnízdění ptáků a mimo období s hnízdy obsazenými snůškami a nevzletnými mláďaty volně žijících ptáků.

# INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN A PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ

Stávající dřeviny na řešeném území byly inventarizovány : leden 2017

Součástí tabulek je i návrh pěstebních opatření. Ponechávané dřeviny budou ošetřeny předepsaným řezem dle potřeby. Způsob provedení řezu bude na místě odsouhlasen AD.

Dřeviny výrazně proschlé, odumřelé, neperspektivní a ty, které jsou v kolizi s nově navrženými výsadbami nebo cestou budou odstraněny.

Na místě budou úhledně vyskládány 2 hromady z rozřezaných větví a kmenů akátů sloužících jako útočiště drobných živočichů. Charakter hromad bude odsouhlasen AD na místě.

Kácení stromů proběhne standardním způsobem s rozřezáním na kusy, odřezáním větví, uložením, rozštěpkováním a odvezením rozštěpkované dřevní hmoty na místo určené investorem. Shodně budou odstraněny také keře. Kácení porostů bude s odstraněním pařezů a kořenů.

Ošetření stávajících dřevin, ale také dřevin nově vysazených (viz dále) bude provedeno výhradně arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec. Certifikát bude předložen před zahájením prací.

Celkem bude odstraněno: 33 ks stromů, 14 kusů solitérních keřů, 356,5 m2 keřových porostů (přepočteno na skutečnou plochu vůči pokryvnosti) a 1784 m2 ruderálního porostu.

Jelikož byla inventarizace provedena v době vegetačního klidu nemohlo dojít k přesnému hodnocení položek jako je vitalita nebo perspektivita. Dále byly u některých dřevin pozorovány dutiny a jedná se o podezření, že stromy jsou doupné. Navíc je zde možnost výskytu zvláště chráněných druhů. Jedná se zejména o dřeviny i.č S19-S37 v jižním svahu. V rámci jednání s místně příslušným AOPK došlo k dohodě, že je realizace projektu PODMÍNĚNÁ znovu posouzením stavu VŠECH dřevin za vegetace za přítomnosti AOPK. Toto znovu posouzení bude vyhotoveno na náklad investora. Je zde předpoklad, že může dojít ke změně rozsahu kácení a některé dřeviny mohou být navrženy k torzování nebo jinému opatření, které zabezpečí jejich setrvání na stanovišti, ale zároveň se dřeviny nebo jejich torza stanou provozně bezpečné.

V tomto případě dojde k vyhotovení změnového listu projektu a případném vyjádření měně či víceprací spojených s případnou změnou projektu.

ZAHRADA, JIŽNÍ SVAH

Stromy

| p.č. dle PD | taxon | obvod kmene (cm) |  | obvod kmene na pařezu u kácených dřevin (cm) |  | výška stromu (m) |  | šířka koruny (m) |  | plocha stromu (m²) |  | SH |  | věkové stádium |  | suché větve |  | zdravotní stav |  | fyziologická vitalita |  | stabilita |  | perspektivita |  | pěstební opatření | kácení - volné nebo postupné | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Picea abies | 46 |  | 54 |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 8,75 |  | 4 |  | 2-3 |  | 0 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | b |  | ODS | V | asymetrická koruna, lehké prosychání větví, nevhodná dřevina, ve svahu, do budoucna bude hrozit vývrat |  |
| S2 | Pinus sp. | 60 |  |  |  | 5 |  | 3,5 |  | 17,5 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | b |  | S-RZ |  |  |  |
| S3 | Pyrus communis | 130 |  |  |  | 9,5 |  | 6 |  | 57 |  | 3 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | b |  | ŘOSV |  | vstupní řez, hustá koruna, prosvětlení |  |
| S4 | Prunus avium | 185 |  | 203 |  | 9,5 |  | 5,5 |  | 52,25 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | c |  | ODS | V | nízko nasazená koruna, inventarizováno v 1 m, hlavní kmen vidlice, poranění na kosterních větvích, klejotoky, poranění báze kmene (1x0,3 m ) až na dřevo, četně sekundárně zmlazuje, pahýl |  |
| S5 | Pyrus communis | 150 |  |  |  | 7,5 |  | 6 |  | 45 |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 2-3 |  | 2 |  | 2 |  | b |  | ŘOSV |  | inventarizováno v 1m, hustá deštníkovitá koruna, zlomy v koruně, tlaková vidlice, není asymetrická |  |
| p.č. dle PD | taxon | obvod kmene (cm) |  | obvod kmene na pařezu u kácených dřevin (cm) |  | výška stromu (m) |  | šířka koruny (m) |  | plocha stromu (m²) |  | SH |  | věkové stádium |  | suché větve |  | zdravotní stav |  | fyziologická vitalita |  | stabilita |  | perspektivita |  | pěstební opatření | kácení - volné nebo postupné | poznámka |
| S6 | Malus domestica |  | 95 |  | 80 |  | 4,5 |  | 4 |  | 18 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | c | ODS | V | senescentní, dožívající, neperspektivní |  |
| S7 | Prunus avium |  | 145 |  | 155 |  | 9 |  | 7 |  | 63 |  | 4 |  | 4 |  | 1-2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | b | ŘOSV |  | tlakové vidlice, hustá koruna, poranění větví i kmene, inventarizováno v 1 m, trpící spálou nebo rakovinou, velké rány na kmeni i větvích (1x0,4; 0,7x0,3; 0,5x0,3) |  |
| S8 | Fagus sylvatica |  | 10 |  | 10 |  | 0,7 |  | 0,5 |  | 0,35 |  | 4-5 |  | 1 |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | b | ODS | V | inventarizováno na pařezu, nezapěstovaná výsadba |  |
| S9 | Malus domestica |  | 17 |  | 17 |  | 1,5 |  | 1,2 |  | 1,8 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | b | ODS | V | inventarizováno na pařezu, nezapěstovaná výsadba, nasazení koruny 0,6 m od země |  |
| S10 | Malus domestica |  | 85 |  | 90 |  | 3,5 |  | 3,5 |  | 12,25 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 2-3 |  | 2 |  | 2 |  | b | ŘOSV |  | mírně nakloněná, výmladky, rány na kmeni i větvích |  |
| S11 | Malus domestica |  | 60 |  | 65 |  | 3 |  | 2,5 |  | 7,5 |  | 4 |  | 5 |  | 1 |  | 2-3 |  | 2 |  | 2 |  | b | ODS | V | inventarizováno v 1 m, nasazení koruny v 1 m, křížení kosterních větví, dožívající, neperspektivní |  |
| S12 | Qurcus rubra |  | 350 |  |  |  | 15 |  | 10 |  | 150 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 2-3 |  | 2-3 |  | 2 |  | a | S-RZ, S-RB |  | koruna inklinuje k jedné straně-západní, proschlý, pahýl, dvoják |  |
| S13 | Tilia cordata |  | 110 |  | 210 |  | 9 |  | 5 |  | 45 |  | 4 |  | 3-4 |  | 1 |  | 3-4 |  | 2 |  | 4 |  | a | ODS | V | vykloněná, houbová choroba, poškození báze kmene |  |
| p.č. dle PD | taxon | obvod kmene (cm) |  | obvod kmene na pařezu u kácených dřevin (cm) |  | výška stromu (m) |  | šířka koruny (m) |  | plocha stromu (m²) |  | SH |  | věkové stádium |  | suché větve |  | zdravotní stav |  | fyziologická vitalita |  | stabilita |  | perspektivita |  | pěstební opatření | kácení - volné nebo postupné | poznámka |
| S14 | Tilia cordata | 105 |  | 170 |  | 12 |  | 7 |  | 84 |  | 4 |  | 3-4 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | a |  | ODS | V | tlaková vidlice, vyosená, rána na bázi (1x0,4m) - nestabilní |
| S15 | Tilia cordata | 130 |  | 140 |  | 8 |  | 7 |  | 56 |  | 4 |  | 3-4 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | a |  | ODS | V | chybí průběžný terminál, tlaková vidlice, vyosená, rána (0,2x0,3) - nestabilní |
| S16 | Carpinus betulus | 35 |  | 40 |  | 5,5 |  | 2,5 |  | 13,75 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | c |  | ODS | V | nálet |
| S17 | Carpinus betulus | 115 |  | 150 |  | 9 |  | 5 |  | 45 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | b |  | S-RZ |  | vykloněný, chybí průběžný terminál, křížení kosterních větví, 3 rány (0,7x0,2) |
| S18 | Abies alba | 30 |  | 40 |  | 6 |  | 1,5 |  | 9 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | c |  | ODS | V | vyosená, řídká, ve svahu, nestabilní |
| S19 | Robinia pseudoacacia | 330 |  | 360 |  | 15 |  | 7 |  | 105 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 2-3 |  | 4 |  | b-c |  | ODS | P | ve svahu, snížená stabilita, nepůvodní invazivní dřevina |
| S20 | Robinia pseudoacacia | 265 |  | 280 |  | 14 |  | 5 |  | 70 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 2-3 |  | 4 |  | b-c |  | ODS | P | malé dutiny, tlaková vidlice, proschlá koruna, vykloněný, jednostranná koruna, nepůvodní invazivní dřevina |
| S21 | Robinia pseudoacacia | 240 |  | 250 |  | 14 |  | 5 |  | 70 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 2-3 |  | 4 |  | b-c |  | ODS | P | vidlice, jednostranná koruna, nepůvodní invazivní dřevina |
| S22 | Ulmus glabra | 120 |  | 150 |  | 9,5 |  | 6 |  | 57 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | b |  | S-RZ |  | tlaková vidlice |
| p.č. dle PD | taxon | obvod kmene (cm) |  | obvod kmene na pařezu u kácených dřevin (cm) |  | výška stromu (m) |  | šířka koruny (m) |  | plocha stromu (m²) |  | SH |  | věkové stádium |  | suché větve |  | zdravotní stav |  | fyziologická vitalita |  | stabilita |  | perspektivita |  | pěstební opatření | kácení - volné nebo postupné | poznámka |
| S23 | Robinia pseudoacacia | 220 |  | 230 |  | 14 |  | 6 |  | 84 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  | 2-3 |  | 4 |  | b-c |  | ODS | P | vidlice, nakloněný, četné dutiny kmene i větví, nepůvodní invazivní dřevina |
| S24 | Fraxinus excelsior | 24,50,40,40,30,37 |  | 70 |  | 7 |  | 5 |  | 35 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | b |  | ODS | V | 6 ti kmen, nálet, zarůstá do zdi - nestabilní |
| S25 | Fraxinus excelsior | 40 |  | 50 |  | 8 |  | 2 |  | 16 |  | 4 |  | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | b-c |  | ODS | V | nálet, zarůstá do zdi - nestabilní |
| S26 | Robinia pseudoacacia | 85 |  | 125 |  | 9 |  | 4 |  | 36 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | b-c |  | ODS | P | ve svahu, vychýlená osa, nepůvodní invazivní dřevina |
| S27 | Robinia pseudoacacia | 110 |  | 130 |  | 13 |  | 5 |  | 65 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | b-c |  | ODS | P | ve svahu, vychýlená osa, nepůvodní invazivní dřevina |
| S28 | Tilia cordata | 350 |  |  |  | 20 |  | 16 |  | 320 |  | 3 |  | 5 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | a |  | S-RZ, S-RB |  | ostrá vidlice v koruně, dutina v koruně, výmladky z kmene |
| S29 | Ulmus glabra | 112 |  | 130 |  | 10 |  | 5 |  | 50 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | b |  | S-RZ |  |  |
| S30 | Ulmus glabra | 70 |  | 80 |  | 8 |  | 4 |  | 32 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | b |  | ODS | P | dutina v koruně |
| S31 | Ulmus glabra | 99 |  | 105 |  | 10 |  | 5 |  | 50 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 3-4 |  | 2 |  | 3 |  | b |  | S-RZ |  | tlaková vidlice |
| S32 | Ulmus glabra | 180 |  | 260 |  | 9 |  | 5 |  | 45 |  | 4 |  | 4 |  | 2 |  | 3-4 |  | 2-3 |  | 3 |  | b |  | ODS | P | tlaková vidlice, vykloněný, dutiny v kmeni, dutina na bázi (0,5x0,2; 0,2x0,2m) |
| S33 | Ulmus glabra | 110 |  | 140 |  | 12 |  | 5 |  | 60 |  | 4 |  | 3-4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | b |  | ODS | P | proschlý, vylámané větve, tlaková vidlice |
| p.č. dle PD | taxon | obvod kmene (cm) |  | obvod kmene na pařezu u kácených dřevin (cm) |  | výška stromu (m) |  | šířka koruny (m) |  | plocha stromu (m²) |  | SH |  | věkové stádium |  | suché větve |  | zdravotní stav |  | fyziologická vitalita |  | stabilita |  | perspektivita |  | pěstební opatření | kácení - volné nebo postupné | poznámka |
| S34 | Ulmus glabra | 60 |  | 110 |  | 12 |  | 5 |  | 60 |  | 4 |  | 3-4 |  | 1-2 |  | 4 |  | 3 |  | 2 |  | b |  | ODS | P | tlaková vidlice |
| S35 | Ulmus glabra | 75 |  | 95 |  | 11 |  | 4 |  | 44 |  | 4 |  | 3-4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | b |  | ODS | P | tlaková vidlice |
| S36 | Ulmus glabra | 90 |  | 115 |  | 12 |  | 5 |  | 60 |  | 4 |  | 3-4 |  | 2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | b |  | ODS | P | tlaková vidlice, proschlý, vykloněná |
| S37 | Ulmus glabra | 90 |  | 105 |  | 10 |  | 4 |  | 40 |  | 4 |  | 3-4 |  | 1-2 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | b |  | ODS | P | jednostranná koruna, proschlý |
| S38 | Robinia pseudoacacia | 200 |  | 215 |  | 16 |  | 8 |  | 128 |  | 4 |  | 5 |  | 2 |  | 4 |  | 2 |  | 2 |  | b |  | S-RZ |  | trhlina na kmeni, proschnutý |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JILMY MAJÍ PRAVDĚPODOBNĚ GRAFIOZU |

Porosty

| p.č. dle PD | druhové složení porostní skupiny | % zastoupení | pokryvnost | m2 | výška porostu (m) | průměrné věkové stádium | zdravotní stav | fyziologická vitalita | pěstební opatření | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Pinus mugo | 30 | 100% | 56 | 3,5 | 3 | 2 | 1 | ODS | druhy se nehodí do kompozičního záměru, nepůvodní dřeviny, zahuštěná výsadba |
|  | Chamaecyparis lawsoniana | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Juniperus sp. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Berberis thunbergii | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Spiraea douglasii | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | okrasné traviny | + |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P2 | Sambucus nigra | 100 | 30% | 28 | 3 | 3 | 2 | 2 | ODS | nálet |
| P3 | Carpinus betulus | 100 | 60% | 37 | 3,5 | 3 | 2 | 2 | ODS | nálet |
| P4 | Robinia pseudoacacia | 100 | 40% | 650 | 2 | 2 | 3-4 | 2 | ODS | invazivní dřevina |

DVŮR

Stromy

| p.č. dle PD | taxon | obvod kmene (cm) | obvod kmene na pařezu u kácených dřevin (cm) | výška stromu (m) | šířka koruny (m) | plocha stromu (m²) | SH | věkové stádium | suché větve | zdravotní stav | fyziologická vitalita | stabilita | perspektivita | pěstební opatření | kácení - volné nebo postupné | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S39 | Tilia cordata | 210 | 200 | 17 | 8 | 136 | 4 | 4 | 1 | 3-4 | 2 | 2 | a | S-RZ, S-RB |  | roste u zdi, větví v 1,5 m |
| S40 | Tilia cordata | 200 | 220 | 16 | 7 | 112 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | a | S-RZ, S-RB |  | blízko zdi, tlaková vidlice, jednostranné větvení stromu |
| S41 | Pinus nigra | 73 | 80 | 6,5 | 6 | 39 | 4 | 3 | 1 | 1-2 | 2 | 2 | b | ODS | V | proschlá, nevhodný druh na malý dvůr |
| S42 | Acer platanoides ´Globosa´ | 100 | 115 | 5,5 | 6 | 33 | 4 | 4-5 | 2 | 3 | 2 | 2 | b | S-RZ |  | rány na kosterních větvích (0,2x0,3) |
| S43 | Picea omorika | 65 | 75 | 8 | 2 | 16 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | b | ODS | P | mírně proschlý, nevhodný druh na malý dvůr |
| S44 | Picea pungens | 87 | 95 | 7 | 7,5 | 53 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | b | ODS | P | nevhodný druh na malý dvůr |
| S45 | Pinus sylvenstris | 40 | 50 | 5,5 | 3,5 | 19 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | b | ODS | V | nevhodný druh na malý dvůr |
| S46 | Abies concolor | 110 | 140 | 5,5 | 4 | 22 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | c | ODS | P | neduživá, prosychá od kmene, nevhodný druh na malý dvůr |
| S47 | Chamaecyparis sp. | 44 | 60 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | b | ODS | V | nevhodný druh na malý dvůr |
| S48 | Picea pungens ´Glauca´ | 60 | 70 | 5,5 | 3 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | b | ODS | P | nepravidelné větvení, roste u chodníku, nevhodný druh na malý dvůr |

Keře

| p.č. dle PD | taxon | výška keře (m) | šířka keře (m) | SH | věkové stádium | suché větve | zdravotní stav | fyziologická vitalita | pěstební opatření | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 | Syringa vulgaris | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ODS |  |
| K2 | Rhododendron sp. | 1,5 | 1,5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ODS |  |
| K3 | Azalea sp. | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ODS |  |
| K4 | Forsythia intermedia | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ODS |  |
| K5 | Juniperus virginiana | 2,5 | 0,75 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ODS |  |
| K6 | Pinus mugo | 1,3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ODS |  |
| K7 | Cotoneaster sp. | 0,3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | ODS |  |
| K8 | Berberis thunbergii | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ODS | tvarovaný |
| K9 | Magnolia sp. | 0,5 | 0,3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ODS |  |
| K10 | Rosa sp. | 0,5 | 0,3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ODS |  |
| K11 | Rosa sp. | 0,5 | 0,3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | ODS |  |
| K12 | Weigela sp. | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ODS | tvarovaný |
| K13 | Spirea douglasii | 0,8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ODS | tvarovaný |
| K14 | Chamaecyparis pisifera ´Nana´ | 0,5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | ODS |  |

Porosty

| p.č. dle PD | druhové složení porostní skupiny | % zastoupení | pokryvnost | m2 | výška porostu (m) | průměrné věkové stádium | zdravotní stav | fyziologická vitalita | pěstební opatření | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P5 | Ligustrum vulgare | 100 | 100% | 9 | 1,5 | 4 | 1 | 1 | ODS | tvarovaný porost |

LEGENDA:

P. č. – pořadové číslo dřeviny

Taxon – druh inventarizované dřeviny

Obvod kmene – obvod kmene v cm v prsní výšce (130cm)

Výška stromu, keře a porostu – výška udávaná v metrech

Šířka koruny a šířka keře – šířka udávaná v metrech

Plocha koruny - součin průměru šířky koruny stromu a jeho výšky (celý strom i s kmenem)

Sadovnická hodnota (SH)

stupnice 1-5 (metodika M. Pejchal); 1 – nejlepší, 5 nejhorší

Věkové stádium

1		nově vysazený jedinec

2 	uchycený jedinec

3 	stabilizovaný dospívající jedinec

4 	dospělý jedinec

5 	starý a dožívající jedinec

6 	odumřelý jedinec

Suché větve

1	zanedbatelné procento suchých větví

2	několik suchých větví, proschlý

3	významné procento suchých větví, silně proschlý

Zdravotní stav

0	výborný

1	dobrý

2	zhoršený

3	výrazně zhoršený

4	silně narušený

5	havarijní

Fyziologická vitalita

0	výborná

1	mírně narušená

2	zřetelně narušená

3	výrazně snížená

4	zbytková

5	odumřelý strom

Stabilita - selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením významné části koruny.

1    	výborná až dobrá,

2    	zhoršená (vyvíjející se staticky významné defekty malého rozsahu bez 				akutního vlivu na stabilitu hlavních nosných částí),

3           výrazně zhoršená (přítomnost staticky významných defektů většího 				rozsahu, často vyžadující stabilizační zásah),

4           silně narušená (přítomnost staticky významných defektů většího 				rozsahu či souběh defektů výrazně snižující stabilitu jedince, 					vyžadující stabilizační zásah),

5	 havarijní strom (akutní riziko selhání bez možnosti řešení 					 stabilizačním zásahem)

Perspektivita

a	 dlouhodobě perspektivní,

b 	krátkodobě perspektivní,

c 	neperspektivní.

Pěstební opatření

S-RZ	řez zdravotní

S-RB	řez bezpečnostní

S-RL	redukční řezy lokální směrem k překážce

S-RLPV1	úprava průjezdního profilu

S-RLPV2	úprava průchozího profilu

S-OV	odstranění výmladků

S-SSK	stabilizace sekundární koruny

S-RTHL	řez na hlavu

S-RTPP	na čípek (popouštěcí)

S-RTZP	řez živých plotů a stěn

S-RV	řez výchovný

K - SO	řez solitérních keřů (podle průměru koruny)

ŘOV1	Řez ovocných dřevin výchovný 1-5 rok po výsadbě (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV)

ŘOV2	Řez ovocných dřevin výchovný 6-10 rok po výsadbě (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, 		O-RZM)

ŘOV3	Řez speciální* (oprava výrazných nedostatků ve vývoji mladé dřeviny, nutný 			opakovaný zásah), (kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O-RZM)

ŘOU	Řezy udržovací u ovocných dřevin (kombinace řezů zdravotního O-RZ, průklestu O-		RP, odstraňování vlků a výhonů podnože dle potřeby stromu O-OV)

ŘOZ	Řez ovocných dřevin zmlazovací (O-RZM, S, H)

ŘOVS	Vstupní řez dlouhodobě zanedbaného ovocného stromu (kombinace všech 			technologií řezu dle potřeby stromu - kombinace O-RP, O-RZ, O-OV, O - 			RZM, S, H)

ODS	 odstranění jedince

dle SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ

a SPPKA C02 005:2016 PÉČE O FUNKČNÍ VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN

Druhové složení porostní skupiny – taxonomické zastoupení skupiny jednotlivými druhy

% zastoupení – procentuální vyjádření zastoupení jednotlivých taxonů ve skupině

pokryvnost – procentuální vyjádření pokryvnosti plochy dřevinami

# PĚSTEBNÍ OPATŘENÍ U STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN, NÁVRH KÁCENÍ

# Návrh kácení

V rámci zpracování dokumentace bylo provedeno vyhodnocení stávajícího stavu dřevin. Dřeviny výrazně proschlé, odumřelé, neperspektivní a ty, které jsou v kolizi s nově navrženými výsadbami nebo cestou budou odstraněny. Kácení proběhne jako postupné nebo volné (viz inventarizační tabulky) s rozřezáním na kusy, odřezáním větví, uložením, rozštěpkováním a odvezením rozštěpkované dřevní hmoty na místo určené investorem. Shodně budou odstraněny také keře. Kácení porostů bude s odstraněním pařezů a kořenů.

Celkem bude odstraněno: 33 ks stromů, 14 kusů solitérních keřů, 356,5 m2 keřových porostů (přepočteno na skutečnou plochu vůči pokryvnosti) a 1784 m2 ruderálního porostu. Stromy S8 a S9 budou odstraněny v rámci porostů (průměr kmene na pařezu pod 10 cm).

Kácení stromů proběhne standardním a bude provedeno výhradně arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec. Certifikát bude předložen před zahájením prací.

Všechny stávající ponechávané dřeviny vč. všech dřevin navržených k odstranění jsou vyznačeny ve výkrese 02 Stávající stav, návrh kácení.

# Ochranná opatření u ponechávaných dřevin v průběhu stavby

V kořenové zóně ponechávaných stromů nebude skladován žádný stavební materiál, zemina ani jiné látky. Stávající stromové mísy budou chráněny před hutněním (pojezdem) mechanizace a strojů (kořenová zóna stromu je plocha půdy pod korunou stromů ohraničená okapovou linií koruny a zvětšená o 1,5 m po celém obvodu koruny).

Ochrana kmenů stromů – kmeny stromů v bezprostřední blízkosti výkopu a v manipulačním prostoru mechanizace je nutno obednit do výšky alespoň 2 m. Bednění se musí vůči kmenu vypolštářovat a nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy.

Ochrana koruny – v místech pohybu mechanizace nebo stavby se musí větve překážející pohybu mechanizace vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem např. jutovou bandáží.

Případné nutné zásahy v koruně – odstranění větví smí být provedeno pouze arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec a po schválení investorem a AD. Certifikát bude předložen před zahájením prací.

Ochrana kořenového prostoru – hloubení výkopů v kořenovém prostoru je třeba provádět zásadně ručně. Přípustnou a doporučenou alternativou je vyfoukání staré vrstvy zeminy mezi kořeny stromu nedestruktivním způsobem, např. přístrojem ref. AIR-SPADE®, kdy proud vzduchu vyfukuje substrát ve vrstvě od 5 do 30 cm, aniž by došlo k poškození kořenů (kromě vlásečnic).

Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno neprodleně ošetřit a zaříznout hladkým řezem. Kořeny je možno přerušit pouze hladkým řezem. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.

Ochrana kořenů – Nejvhodnější termín pro provádění výkopových prací vzhledem k vegetačním nárokům dřevin je po opadu listů do příchodu mrazů neklesajících pod -5° C a na jaře po skončení mrazového období max. do poloviny dubna. V případě provádění výkopových prací v termínu od 1. 11. do 31. 3. je nutno kořeny chránit před promrznutím např. silnou vrstvou geotextilie.

Při výkopech je nutno maximálně zkrátit dobu otevření půdního profilu. V případě, že dojde k časové prodlevě mezi zemními pracemi a stavební činností, je nutné obnažené kořeny chránit před vysycháním (např. silnou vrstvou geotextilie 200 g/m2, která bude pravidelně vlhčena v závislosti na povětrnostních podmínkách) do doby než se započne se samotnou stavbou. Konstrukční vrstvy budou kladeny šetrně s ohledem na kořenový systém.

Doplnění substrátu v kořenové zóně

Po odstranění povrchů a zeminy z mezikořenových prostorů sem bude doplněn nový substrát. Nově doplňovaný substrát bude o složení: kompost 40%, kamenivo 4-16mm 20%, liapor 20%, písek 10 %, rašelina 10%. Substrát bude před zasypáním odsouhlasen AD.

Péče o dřeviny během stavby

V průběhu stavební činnosti bude provedena doplňková závlaha u stávajících dřevin. V době suchých dnů v množství 150-200 l/ strom, nejlépe v ranních či večerních hodinách. Kontrola dřevin a případná péče o ně bude probíhat min. 1x týdně. Pokud nastane taková situace, kdy je usazeno větší množství prachu v průběhu výstavby na listech stromů, bude prach následně odstraněn proudem vody v době nízké sluneční intenzity, a to tak, aby proudem nebyly listy poškozeny. Do péče o dřeviny během stavby se počítá i případná ochrana proti škůdcům a chorobám.

Ostatní nespecifikovaná opatření při provádění stavby se budou řídit podle:

Právní předpisy:

Zákon č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

Zákon č.  17/1994 Sb. O životním prostředí

Vyhláška č. 137/1998 Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu

České technické normy:

ČSN 839011	Práce s půdou

ČSN 839061   Ochrana stromu, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech

ČSN 839041 	Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby 		stabilizace terénu

# Ošetření stávajících dřevin

U všech ponechávaných 15 ks stromů je navrženo pěstební opatření – zdravotní řezy. Odstraněny budou také kmenové a kořenové výmladky. Tyto zásahy budou v předstihu odsouhlaseny v rámci AD. Pěstební opatření (viz kap. 7 - tabulky inventarizace).

Veškerá ošetření stávajících dřevin a i následné výchovné řezy nově vysazených dřeviny bude provedeno arboristou s  Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec a po schválení investorem a AD. Certifikát bude předložen před zahájením prací.

Všechny stávající dřeviny vč. všech dřevin navržených k odstranění jsou vyznačeny ve výkrese 02 Stávající stav, návrh kácení.

# ČISTÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY

V rámci celého řešeného území mimo zpevněné a dopadové plochy budou realizovány ČTÚ. Před započetím ČTÚ dojde k přebírce HTÚ AD. Až po finálním schválení HTÚ budou práce na ČTÚ zahájeny.

Před rozprostřením vegetační vrstvy půdy je nutno podklad po celé ploše odplevelit (ref. Roundup), následně rozrušit a provést jemné terénní úpravy a lokální vyrovnání tak, aby byla veškeré plocha budoucích vegetační ploch -5cm pod finálním terénem. Obzvláště velké nerovnosti jsou v ploše jižního svahu, kde dojde i k odstranění pařezů s vytrháním kořenů, zde v rámci ČTÚ dojde k modelaci svahu, která bude přebrána AD v rámci KD. Na plochách se sklonem větším než 1 : 1,25 je potřeba povrch podkladu zdrsnit vhodnou formou tak, aby bylo možno dosáhnout dostatečného spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy. Pláň podkladu nemá před rozrušením půdy vykazovat na měřící linii v délce 4 m prohlubně větší než 5 cm od požadované roviny.

Kypření musí být stejnoměrné, musí dosahovat nejméně do hloubky 15 cm, aby bylo zajištěno dostatečné spojení podkladu s rozprostíranou vegetační vrstvou půdy, a musí napravit také zhutnění způsobené použitím nářadí a strojů. Je nutné zabránit nežádoucímu zhutnění v hlubších vrstvách půdy.

Terén bude následně urovnán, odstraněny budou kameny nad 3 cm a jiné organické zbytky. Je třeba prověřit propustnost podloží; v případě zhoršené propustnosti je třeba navrhnout lokálně nebo celoplošně taková opatření, aby byl pozemek připraven pro výsadbu a následný kvalitní růst rostlin a trávníku.

Povrch bude urovnán hrabáním, u zpevněných ploch bude vyspádován směrem od obrubníků tak, aby se nesplavoval (-3 cm pod horní okraj pevných ploch) a v bezplevelném stavu bude připraven pro rozprostření bezplevelného pěstebního substrátu ke zlepšení kvality vegetačních ploch o mocnosti  5 cm.

# Příprava pláně

Na takto připravený povrch bude rozprostřen substrát, který bude urovnán a ponechán do doby vzejití plevelů. Následně bude plocha 1x celoplošně chemicky odplevelena (např. Roundup). Následuje celkové urovnání povrchu, odstranění zbytků plevelů, kořenů a kamenů nad 3 cm. Před výsevem bude plocha uválena. Takto ošetřený povrch je připraven k osetí travní směsi (viz kap. 11).

Dodavatel zajistí dobré odtokové podmínky případnou drenáží. Před vlastní výsadbou budou upravené plochy přebrány AD.

Substrát vegetační vrstvy (5 cm): Katrovaná zemina s kompostem zbavená plevelů, cizích příměsí a hrud větších než 2 cm smíchaná s pískem v poměru 3:2.

Zdroj a kvalita použité ornice a katrované zeminy bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena autorským dozorem. Zemina bude před použitím případně vhodně upravena dle výsledků rozboru. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Zrnitostní složení – jílovitá frakce (0,002mm) 3%, prachovitá frakce (0,002-0,063mm) 18%, písčitá frakce (0,063-2,0mm) 36%, štěrkovitá frakce (2,0-63,0mm) 43%. Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek.

Svahy v jižní části zahrady (svahy v plochách travo-bylinného porostu PANNONIE) budou zajištěny instalací přírodní kokosové protierozní rohože o plošné hmotnosti 400 g/m2. Rohož bude kotvena pomocí kotvící ocelové skoby o délce 30 cm a průměru 4 mm v počtu ks na m2 nebo dle potřeby a svažitosti terénu. Přesný rozsah položení kokosové rohože bude před upevněním odsouhlasen AD.

Do ploch budoucích keřových porostů, trvalkových záhonů a záhonů okrasných travin bude zapracováno hnojivo Osmocote Plus s dobou působení 12-14 měsíců (0,15kg na m2 plochy záhonu).

Veškerý odpad bude odvezen na skládku mimo řešené území dle zákona o odpadech (zákon č.238/1991 Sb.)

# GEODETICKÉ VYTYČENÍ

Prvním krokem při realizaci je geodetické vytyčení hranice parcel. Vytyčeny budou také stromy a solitérní keře. V rámci realizace cesty ze štěrkového trávníku dojde k vytyčení osy cesty. Vytyčení bude před zahájením prací odsouhlaseno investorem a autorským dozorem (AD). Dále dojde k vytyčení veškerých sítí.

# TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ

Při provádění vegetačních úprav budou dodržovány následující normy:

- ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou

- ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba

- ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině – Trávníky a jejich zakládání

- ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko-biologické způsoby stabilizace terénu

- ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky

- ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích

- Metodika Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011).

Použití výpěstků se řídí normami:

- ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení

- ČSN 46 4901 	Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Použitý rostlinný materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný. Dřeviny budou vysazeny v I. kvalitativní kategorii. Rostliny budou dodány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude garantována plná mrazuvzdornost.

Budou dodrženy předepsané velikosti a druhová skladba včetně kultivarů a počtu kusů; změnu lze provést pouze se souhlasem AD.

Koruna stromů (VK) bude pravidelná, souměrná, správně narostlá k danému kultivaru a stáří výpěstku. Terminál bude zjevně průběžný, jasný po celé výšce koruny. Kmen bude dokonale rovný, se zdravou a nepoškozenou borkou, prostý pěstebních úvazků a zúžení po pěstebních úvazcích. Kořenový bal bude soudržný s hustým a živým prokořeněním a kořenovým vlášením.

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly ve výšce, síle kmene, nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu nebudou u jedinců žádné nebo zcela minimální. Při dodání na místo výsadby a po vysazení budou stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poškození.

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů a solitérních keřů je období od opadu listů cca 1/2 října do období před rašením cca 1/2  dubna.

Výsadby budou vytyčeny dle výkresů č. 05. Vytyčovací plán a  č. 04 Osazovací plán.

Poloha všech dřevin a rostlin bude před výsadbou odsouhlasena AD !

Výsadby budou umístěny mimo trasy inženýrských sítí. Případné trasy je nutné nechat vytyčit příslušným správcem sítě. V případě střetu s jejich trasami nebo ochrannými pásmy bude realizátor postupovat dle pokynů AD a vyjádření správce dané sítě.

Navržená ošetření a výchovné řezy budou provedeny výhradně arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec.

Pro kvalitní vývoj zeleně je nezbytné zabezpečení trvalé zálivky, pravidelnou zálivku je nutné zajistit samozřejmě také všem travnatým plochám a ostatním výsadbám.

# Výsadba vzrostlého listnatého stromu v trávníku nebo v porostu

Specifikace dřevin:             viz kap.12 Specifikace rostlinného materiálu

Způsob kotvení:	a) tříbodové kotvení dřevěnými neošetřenými kůly u VK

(dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), 	úvazkový popruh

Ochrana kmene:	jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem,

výška 160 cm u VK

Způsob založení:	stabilizovaný terén

Závlaha:                             cisterna; do závlahové mísy / závlahové sondy

Velikost výsadbové jámy: 	1 m3; hloubka 0,8 m

Pěstební substrát: 	0,5 m3; 50% výměna půdy

Složení pěstebního substrátu: 	ornice-kompost-písek v poměru 2:2:1; parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011.

Půdní kondicionér:	Do celého objemu substrátu bude přimíšen půdní kondicionér, obsahující kombinaci více jak 20 složek hydroabsorbentů, hnojiv a růstových prekurzorů. Hydroabsorbenty musí zajistit vodu a živiny po dobu 8 let, ref. TerraCottem Universal (dávkování 1,5 kg/m3 substrátu u dřevin velikosti 14-16, 1 kg/m3 substrátu u dřevin velikosti 12-14).

Zajištění povrchu výsadbové jámy:

závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 10 cm vrstvy jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); průměr mísy 1,2 m

Zdroj a kvalita použitých katrovaných pěstebních substrátů bude před realizací ověřena agrochemickým rozborem a bude následně odsouhlasena AD. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu.

Technologie výsadby stromů:

Přípustnou dobou pro výsadbu balových vzrostlých stromů je podzimní období od opadu listů (cca 1/2 října) do zámrazu a jaro v období po rozmrznutí půdy do rašení listů (cca 1/2  dubna). Dřeviny v kontejnerech lze vysazovat i během vegetačního období, pokud jim bude zajištěna dostatečná následná péče - zejména zálivka.

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD), na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů a rostlinných zbytků) v prostoru o celkovém objemu min. 1m3, a hloubce min. 0,8 m (dle velikosti balu i větší). Před zásypem zeminy bude podloží jámy mechanicky rozpojeno.

Kopání jam u stávajících stromů bude probíhat ručně - opatrně s ohledem ke kořenovému systému stávajících dřevin. Výsadbové jámy budou před výsadbou stromů přebrány AD.

Následuje prolití výsadbové jámy - 50 l vody, zajištění propustnosti podloží. Nebude-li podloží dostatečně propustné, bude vytvořena drenáž z cihelného recyklátu po dohodě s AD. Následuje 50% výměna půdy, přičemž vyjmutá zemina ze spodní části výsadbové jámy (podorničí) bude uložena na jiné místo než ornice (vrchní vrstva). Při výsadbě bude v jámě vytvořena dvouvrstvá vegetační vrstva. Ve spodní části jámy – mocnost 50 cm bude použito podorničí vytěžené z jámy, v horní vrstvě jámy - mocnost 30 cm bude použit pěstební substrát (Složení pěstebního substrátu: kvalitní katrovaná ornice – kompost – písek v poměru 2:2:1). Vrchní vrstva substrátu musí obsahovat 5 % organických látek. Přimísen bude půdní kondicionér. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 83 9011. Substrát ve výsadbové jámě bude hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění).

Před výsadbou bude provedeno uvolnění balu a jeho rozrušení. Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru, následuje kotvení stromů – třemi kůly, aby strom byl dostatečně stabilizován (dřevěný kůl Ø 8cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), úvazek.

Následuje ochrana kmene rákosovou rohoží. Rákosová rohož bude začínat těsně u paty kmene / kořenového krčku a bude končit pod úvazkem stromu. Rohož bude přichycena ve 3 bodech vázacím plastovou sponou tak, aby nedocházelo k mechanickému poškozování kmene.

Zhotovení závlahové mísy z podložní zeminy a jemně drcené borky (15-40 mm frakce) se schopností pojmout jednorázovou zálivkou /okraj mísy bude vyvýšen nad okolní terén, borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu.

Dokončovací práce:

U všech nově vysazených stromů bude provedena zálivka cisternou - 50 l vody / strom.

Následuje výchovný povýsadbový řez provedený arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec. Řez se provádí podle druhu, tvaru, zdravotního stavu a velikosti koruny. V případě jarní výsadby se provádí hlubší řez než u výsadby podzimní tak, aby byla vytvořena rovnováha mezi nadzemní částí - korunou a kořenovým systémem.

Odstraněná dřevní hmota bude neprodleně naložena a odvezena.

# Výsadba ovocného stromu

Popis:					výsadba ovocného stromu do rostlého terénu

Druhové složení:            		jabloň, třešeň, hrušeň

Označení výpěstku:			Pk 120 - 160 (prostok.), Vk 170 - 180 (prostok.)

Způsob kotvení:	jedním svislým dřevěným kůlem, úvazkový popruh

Ochrana kmene:			jedna vrstva rákosové rohože s dutým stéblem,

výška 160 cm

Závlaha:                                	závlahová mísa, průměr 60 cm

Velikost výsadbové jámy:	0,25 m3; hloubka 0,6 m;

Zajištění povrchu výsadbové jámy:  zálivková mísa vytvořená z vykopané zeminy a 10 cm				           vrstvy mulčovací borky (15-40 mm frakce)

Pěstební substrát:			bez výměny půdy

Technologie založení:

Výsadba ovocných stromů se řídí ustanovením SPPK A02 001 – Výsadba stromů.

Přípustnou dobou pro výsadbu prostokořených ovocných stromů je období od opadu listů cca 1/2 října nejdéle do období, kdy má půdy -3°C. Dodávku dřevin je nutné přizpůsobit počasí.

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků – viz výše). Velikost výsadbové jámy bude o celkovém objemu 0,25m3 a hloubce min. 0,6 m.

Hloubení jámy o velikosti 0,25m3, prolití výsadbové jámy - 30 l vody, zajištění propustnosti podloží. Nebude-li podloží dostatečně propustné, bude vytvořena drenáž např. z cihelného recyklátu po dohodě s AD. Následuje výsadba, přičemž vyjmutá zemina ze spodní části výsadbové jámy (podorničí) bude uložena na jiné místo než ornice (vrchní vrstva). Při výsadbě bude v jámě vytvořena dvouvrstvá vegetační vrstva. Ve spodní části jámy - mocnost 30 cm bude použito podorničí vytěžené z jámy, v horní vrstvě jámy - mocnost 30 cm bude použita vytěžená ornice. Zásoby živin budou doplněny dávkou hnojiva ref. Silvamix Forte – 4 ks tablet ke stromu. Zemina ve výsadbové jámě bude hutněna po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (nesmí být použito vibračního hutnění).

Strom bude umístěn na střed výsadbového prostoru, následuje kotvení svislým dřevěným kůlem tak, aby strom byl dostatečně stabilizován (odkorněný dřevěný kůl Ø 8 cm, s fazetou a špicí, bezbarvá impregnace), úvazek. Kůl je zatlučen do dna výsadbové jámy do hloubky 0,5 m mírně od středu směrem na jih, splní tak funkci přistínění kmínku. Kmen stromu i úzká koruna či koruna po garnituře budou ochráněny rákosovou rohoží o výšce 1,6m.

U všech stromů bude zhotovena zálivková mísa z podložní zeminy a jemně drcené borky se schopností pojmout jednorázovou zálivkou. Okraj mísy bude vyvýšen nad okolní terén, borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku stromu. Následuje výchovný povýsadbový řez provedený arboristou s Cerifikátem ETW nebo CČA - stromolezec, zálivka cisternou - 50 l vody / strom a nátěr přípravkem proti okusu a oloupání zvěří.

Skladba sortimentu ovocných stromů, typ výpěstku a podnože bude před zahájením realizace konzultován a odsouhlasena autory projektu!

Dále budou předloženy certifikáty původu dřevin a podnoží. Dodávku dřevin je nutné přizpůsobit počasí.

# Výsadba stromů v prudkém svahu

Je nutné zajistit stabilitu stromu vysazených v jižním svahu proti sesuvu půdy. Toto bude zajištěno instalací kokosové protierozní rohože v rámci zpevnění celého svahu (viz kap. 9.1 Příprava pláně). Jednotlivé závlahové mísy budou zpevněny geotextilií a min dvěma prkny kotvenými roxory na kolmici spádnice.

# Výsadba listnatého keře

Specifikace dřevin:                 viz kap.12 Specifikace rostlinného materiálu

Způsob založení:		 bodová výsadba

Závlaha:                                  cisterna - závlahová mísa

Velikost výsadbové jámy:	 dle velikosti balu

Pěstební substrát: 		vegetační vrstva půdy 5 cm (v rámci přípravy pláně). Zásoby 				živin budou doplněny dávkou (0,15kg na m2 plochy záhonu) 				hnojivem Osmocote Plus s dobou působení 12-14 měsíců.

Zajištění povrchu výsadbové jámy: závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 7 cm 				vrstvy jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); 					průměr mísy 0,6 m nebo plošně v rámci záhonu

Technologie založení:

Výsadba bude probíhat na vytyčené místo (AD) na předem vyčištěné stanoviště (od nežádoucích příměsí, kamenů a rostlinných zbytků). Hloubení jámy o velikosti do 0,4 m3 (velikost jamky bude přizpůsobena velikosti balu), prolití výsadbové jámy – 10 l vody, zajištění propustnosti podloží, keře s balem do stejné výšky s okolním terénem. Následuje vytvoření závlahové mísy nebo zaborkování v rámci záhonu (borka nebude přihrnuta těsně ke kořenovému krčku keřů) se schopností pojmout jednorázovou zálivkou (okraj mísy bude vyvýšen nad okolní terén); zálivka 10 l vody, řez po výsadbě.

V případě nedostatečné propustnosti podloží bude dno jámy vysypáno štěrkopískovou vrstvou. Dno výsadbové jámy bude propustné, propojené s rostlým terénem. Substrát ve výsadbové jámě bude hutněn po vrstvách o mocnosti 15 cm statickým zatížením (ručně).

Výsadby malin budou odděleny od okolních výsadeb protikořenovou bariéra (ref. ROOTCONTROL®) instalovanou do hloubky 1m.

# Založení  trvalkových záhonů a výsadba okrasných travin

Způsob založení:		bodová výsadba

Závlaha:                                 cisterna

Pěstební substrát: 		vegetační vrstva půdy 5 cm (v rámci přípravy pláně). Zásoby 				živin budou doplněny dávkou (0,15kg na m2 plochy záhonu) 				hnojivem Osmocote Plus s dobou působení 12-14 měsíců.

Velikost výsadbové jámy:	0,01 m3

Zajištění povrchu výsadbové jámy: závlahová mísa vytvořená z přihrnuté zeminy a 5 cm 				vrstvy jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce); 					plošně v rámci záhonu

Na připravené pláni bude provedeno založení záhonů s odpovídající mocností substrátu (viz kap. 9.1 Příprava pláně), tam kde není lem záhonů pevně definován pásovinou nebo jiným typem obruby bude okraj záhonu vytvořen odpíchnutím rýčem nebo modelovaným žlábkem. Výsadba bude probíhat bodově do jamky o velikosti 0,01 m3, v pravidelném trojsponovém rastru nebo dle pokynů AD. Po výsadbě bude provedeno mulčování 5 cm vrstvy jemně drcené mulčovací borky (15-40 mm frakce), zálivka 10 l vody / m2. Finální výška terénu vč. mulčování bude u pevných hran (obrubníku, pásoviny) -3 cm pod jeho horní hranou.

Výsadbu je třeba koordinovat s výsadbou cibulovin.

# Výsadba cibulovin

Specifikace rostlin:	viz kap. 12. Specifikace rostlinného materiálu

Způsob založení:	bodová výsadba

Závlaha:                              	cisterna

Podsyp:	štěrkopísek, mocnost 5cm

Technologie založení:

Výsadba jarních cibulovin bude provedena na podzim (ideálně společně se zakládáním záhonů). Místa pro výsadbu budou vytyčena a odsouhlasena AD v rámci KD. Rozmístění jednotlivých cibulí bude provedeno „nahodilým rozhozem cibulovin“ do plochy záhonu.

Hloubka výsadby bude přizpůsobena obvyklé hloubce výsadby daného druhu cibule s podsypem štěrkopísku; výsadba cibulí, zakrytí zeminou. Výsadba bude prováděna bodově sázecím kolíkem.

# Založení rekreačního trávníku

Druhové složení:		ref. UNI 5 KORZO – Směs pro rekreační trávníky, ref. Agrostis

Způsob založení:	přímý výsev, 25 g/m2

Závlaha:	cisterna

Údržba:	nízce sečený rekreační trávník

Pěstební substrát:	vegetační vrstva půdy 5 cm (v rámci přípravy pláně), výsev bude prováděn na bezplevelný povrch

Technologie založení:

Trávníky budou zakládány v koordinaci s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební činnosti. Dodavatel zahradnických prací je povinen zabezpečit kvalitativní podmínky pro založení trávníku během výstavby a koordinaci této činnosti s ostatními profesemi na stavbě a to i v době nutné ke vzejití osiva – do stavu zapojení porostu.

Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 83 9051. Bude dodržován SPPK D02 001: 2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv

Podklad (urovnaná pláň) bude vyčištěn do hloubky min. 0,2 m od nežádoucích příměsí, stavebních zbytků, kamenů a bude v předstihu chemicky odplevelen. Plochy pro trávník budou poté upraveny jemnými terénními úpravami s přímou vazbou na chodníky, pískové dopadové plochy a ostatní pevné hrany do finální výšky 3 cm pod pevnými hranami. Zvláště pečlivě bude upravena vrchní vrstva půdy. Rovinatost travnatých ploch dle ČSN 83 9031. Před vlastním výsevem budou upravené plochy přebrány AD.

Při zakládání travnatých ploch v bezprostředním okolí stávajících dřevin nebude prováděno hloubkové kypření půdy, půda bude pouze jemně zdrsněna a dosypán bude pěstební substrát. Veškeré úpravy v této zóně budou prováděny s cílem co nejmenšího poškození kořenů stávajících dřevin.

Přebírkový stav je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. Poslední seč smí být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou.

Doporučený postup:

kultivátorování a urovnání povrchu (v rámci přípravy půdy)
	sběr kamenů, kořenů, stavebních zbytků a nežádoucích příměsí (v rámci přípravy 	půdy) 
	rozprostření pěstebního substrátu na bezplevelný podklad (zbaveného vytrvalých 	plevelů, cizích příměsí a hrud - v rámci přípravy půdy)
	jemné terénní úpravy

chemické odplevelení půdy totálním herbicidem
	předseťové zpracování půdy
	případné další odplevelení a vyčištění ploch
	uválení ploch
	hnojení startovací dávkou hnojiva (např. ledek amonný apod.)
	výsev a zapravení semen do půdy
	dokončovací péče, zálivka (20 l/m2)
	zajištění osetých ploch před vstupem osob – plastové pásy upevněné na kůly

Hlavní úkony dokončovací péče:

závlaha 
	hnojení (5 g dusíku / m2) po první seči
	kosení
	válení
	odplevelení
	případný dosev

Směs osiva ref.  UNI 5 KORZO – Směs pro rekreační trávníky:

Je moderní, druhově zúžená, ale odrůdově pestrá směs. Zařazení špičkových trávníkových odrůd jílku vytrvalého umožnilo výrazně zvýšit jeho podíl ve směsi. Převaha jílku vytrvalého dodává směsi její charakteristické vlastnosti: rychlý vývoj po zásevu, dobrou konkurenční schopnost vůči plevelům, odolnost k sešlapávání a schopnost rychlé regenerace po poškození. Vyšší podíl suchomilných kostřav.

| Název | Latinský název | % |
| --- | --- | --- |
| Jílek vytrvalý 2n | Lolium perenne | 55 |
| Kostřava červená dlouze výběžkatá | Festuca rubra rubra | 15 |
| Kostřava červená krátce výběžkatá | Festuca rubra trichophylla | 5 |
| Kostřava červená trsnatá | Festuca rubra commutata | 10 |
| Lipnice luční | Poa pratensis | 15 |

# Založení bylinného trávníku

Druhové složení:		PANONIE druhově pestrá směs do sucha PATENT

Způsob založení:	přímý výsev, 4-6 g/m2

Závlaha:	cisterna

Údržba:	porost kosený 2x ročně

Pěstební substrát:	vegetační vrstva půdy 5cm (v rámci přípravy pláně), výsev bude prováděn na bezplevelný povrch

Technologie založení:

Způsob založení travo-bylinného porostu viz založení rekreačního trávníku. Bude dodržován SPPK D02 001: 2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv.

Stav přebírky: Travo-bylinný porost bude přebírán 14 dní po první seči a bude tvořit pokud možno vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy průměrně asi z 50 % (nejméně však 40 % na nejvýše 30 % plochy) rostlinami požadované osevní směsi. Pokud daná pokryvnost nebude po první seči dosažena, je zhotovitel povinen na své náklady v rámci dokončovací péče seč opakovat do požadovaného přebírkového stavu. V rámci dokončovací péče budou probíhat zálivky trávníku, pokud nebude příznivé počasí (dostatek přirozených srážek).

PANONIE druhově pestrá směs do sucha PATENT

Směs obsahuje 41 rostlinných druhů. Směs je sestavena na základě výzkumu s cílem podpořit druhovou biodiverzitu v extrémně suchých oblastech. Směs je vhodná pro použití na střešních zahradách a do volné krajiny. Od roku 2015 je tato směs chráněna PATENTEM. Složení této směsi je výsledkem dlouholetého výzkumu vlastností rostlinných druhů s cílem podpořit druhovou diverzitu v extrémně suchých oblastech.

| Trávy (celkem 80%) | % |
| --- | --- |
| Agrostis capillaris | 1 |
| Anthoxanthum odoratum | 5 |
| Bromus erectrus | 2 |
| Festuca rubra commutata | 5 |
| Festuca rubra rubra | 15 |
| Festuca rubra trichophylla | 10 |
| Festuca rupicola | 5 |
| Festuca trachophylla | 15 |
| Festuca valesiaca | 3 |
| Koeleria macrantha | 1,5 |
| Koeleria pyramidata | 1,5 |
| Phleum phleoides | 3 |
| Poa compressa | 8 |
| Poa pratensis | 5 |
| Byliny (celkem 15%) | % |
| Agrimonia eupatoria | 0,5 |
| Achillea millefolium | 0,6 |
| Anthemis tinctoria | 1 |
| Centaurea jacea | 0,5 |
| Centaurea scabiosa | 0,5 |
| Cichorium intybus | 0,2 |
| Dianthus armeria | 1 |
| Dianthus carthusianorum | 1 |
| Hypericum perforatum | 1,2 |
| Leontodon hispidus | 0,8 |
| Plantago lanceolata | 0,2 |
| Plantago media | 0,4 |
| Potentilla argentea | 0,6 |
| Potentilla recta | 0,8 |
| Pyrethrum corymbosum | 0,6 |
| Salvia pratensis | 1,5 |
| Salvia verticillata | 0,8 |
| Sanquisorba minor | 0,6 |
| Silene vulgaris | 1,2 |
| Stachys recta | 1 |

| Jeteloviny (celkem 5%) | % |
| --- | --- |
| Anthyllis vulneraria | 1,5 |
| Lotus corniculatus | 1 |
| Medicago lupulina | 0,5 |
| Onobrychis viciifolia | 0,8 |
| Securigera varia | 0,2 |
| Trifolium campestre | 0,8 |
| Trifolium repens | 0,2 |

# Založení štěrkového trávníku

Po geodetickém vytyčení bude provedeno stržení případného vegetačního krytu, odstranění větších kamenů a dalších nežádoucích částí. Následně bude pláň vyrovnána, spádována dle místních sklonů a na místě zakládání štěrkového trávníku bude vykopáno lože pro jeho založení o hloubce 0,23 m. Okolní stávající terén nebude porušen/bude stabilizovaný.

Bude zachováno stávající výškové uspořádání podélného profilu. Koruna navržené pešiny bude v rovině (resp. spádu 2%) s okolním stávajícím terénem.

Odstraněná zemina, která nebude použita do konstrukce štěrkového trávníku, bude rozprostřena v ploše jižního svahu.

Štěrkový trávník je charakterizován dle normy ČSN 839031 jako krajinný trávník, který je propustný pro vodu i vzduch a bude využíván mimoprodukčně, tzn., že směs bude složena z většího počtu nižších lokálních druhů travin a bylin.

Osevní směs bude před zahájením realizace odsouhlasena investorem a projektantem (AD).

Popis:					založení štěrkového trávníku

Druhové složení:            		osevní směs pro štěrkové trávníky

Způsob založení:			přímý výsev, 25g / m2

Závlaha:                                 	cisternou

Počet sečí za rok:			5-6

Zakládání travo-bylinného porostu bude realizováno dle podmínek ČSN, viz úvod této kapitoly a Certifikované metodiky Zakládání a ošetřování krajinných trávníků a travnatých ploch veřejné zeleně (SZÚZ, 2011). Bude dodržován SPPK D02 001: 2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv. Podklad  - urovnaná pláň - bude vyčištěn do hloubky 0,23m od nežádoucích příměsí, případných stavebních a rostlinných zbytků, kamenů. Plochy budou poté sníženy na požadovanou niveletu dle výkresu č. 06 Štěrkový trávník – vzorový řez A-A´.

Lože bude urovnáno a vyspádováno (2%). Propustnost podloží musí být minimálně 1x10-6m/s. Pokud podloží těchto hodnot nedosahuje, musí být provedeno oddrenážování vhodnou metodou schválenou AD. Podloží pod štěrkovým trávníkem bude zhutněno. Okraje lože cesty budou tvořeny stabilizovaným terénem bez porušení terénu stávajícího. Na podloží bude uloženo štěrkové vegetační souvrství tvořeno směsí rovnoměrně zastoupených frakcí drceného kameniva fr. 0/32mm s 20% příměsí bezplevelné ornice (viz vzorový řez A-A´). Souvrství bude postupně váleno a hutněno bez vibrací. Na závěr bude plocha pokryta třemi centimetry zeminy (bezplevelné katrované ornice, pokud ornice nebude bezplevelná bude plevel po vzejití ošetřen 1x totálním herbicidem) oseta a zhutněna ručním válcem. Veškerá zemina používaná na konstrukci štěrkového trávníku bude překatrovaná a bezplevelná. Výstavbu komunikace je ideální provádět za venkovních teplot vyšších než 8°C. Štěrkový trávník bude založen přímým výsevem, po výsevu bude uválen a následně dostatečně zalit – množství 10l/m2. Druhá zálivka proběhne v dostatečném odstupu a dle klimatických podmínek taktéž dávkou 10l/m2.

Doporučené složení směsi osiva pro štěrkový trávník (ref. RSM 5.1. - Štěrkový trávník s řebříčkem Agrostis):

Festuca rubra rubra 15%, Festuca rubra trichophylla 13%, Lolium perenne 35%, Poa pratensis 30%, Achillea millefolium 2% + přídavek Thymus vulgaris 5%.

Směs osiva bude odsouhlasena autory projektu. Předložen bude míchací protokol.

Cílem výsevu je vytvořit vytrvalý, přírodě podobný porost s nízkými nároky na udržovací péči.

Stav přebírky: Štěrkový trávník bude přebírán 14 dní po první seči a bude ho tvořit pokud možno vyrovnaný porost, který v pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy průměrně asi z 50% (nejméně však 40% na nejvýše 30% plochy) rostlinami požadované osevní směsi. Pokud daná pokryvnost nebude po první seči dosažena je zhotovitel povinen na své náklady seč opakovat nebo porost dosít a zapěstovat do požadovaného přebírkového stavu.

# SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin – Společná a základní ustanovení a ČSN 46 4901 Osivo a sadba – Sadba okrasných dřevin a bližší specifikací uvedené v PD, přičemž požadavky PD nad rámec normy jsou nadřazené.

Použitý rostlinný materiál bude odpovídat I. třídě jakosti a musí být z fytopatologického hlediska nezávadný a velikostně bude odpovídat požadavkům projektu. Rostliny musí mít vlastnosti rodu, druhu, odrůdy, kultivaru. Všechny dřeviny budou dodány s dobře vyvinutým kořenovým systémem, prokořeněnými zemními baly úměrnými velikosti rostliny nebo v kontejnerech, stromy musí mít zapěstovaný průběžný terminál (kromě solitér, solitérních keřů a vícekmenů).

Listnaté vzrostlé stromy kmenného tvaru v blízkosti cest budou mít korunu zapěstovanou min. ve výšce 240 cm (v rámci povýsadbové péče bude vyvětvena výše).

Dřeviny budou dodány výhradně z obdobných klimatických oblastí s řešeným územím (Německo).

Je nutno přesně dodržet specifikaci vč. typu výpěstku. Doba výsadby stromů se řídí agrotechnickými lhůtami pro jednotlivé druhy. Důležitá jsou preventivní ochranná opatření proti dřevokazným škůdcům, která je třeba provádět v rámci povýsadbové péče.

Koruna stromů (VK) bude pravidelná, souměrná, správně narostlá k danému kultivaru a stáří výpěstku. Terminál bude zjevně! Průběžný, po celé výšce koruny. Kmen bude dokonale rovný, se zdravou a nepoškozenou borkou, zahojený po odstranění obrostu, prostý pěstebních úvazků a zúženin po pěstebních úvazcích.

Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly ve výšce, síle kmene, nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu nebudou u jedinců žádné nebo zcela minimální. Při dodání na místo výsadby a po vysazení budou stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického poškození, nezahojených ran a oděrek.

Zemní baly budou pevné a dobře prokořeněné živými kořeny a kořenovým vlášením, nepoškozené, odpovídající obvodu kmene a velikosti koruny, minimálně 3x přesazované. Prostokořenné výpěstky budou mít dostatečné množství kořenů, na kterých nebudou nezahojené rány větší než 2,5 cm na průřezu. Kromě hlavních kořenů budou mít výpěstky i kořeny postranní.

Před výsadbou, tak aby mohlo dojít ke kontrole kořenových balů, bude AD provedena kontrola kvality sazenic, neodpovídající dřeviny nebudou akceptovány. Ke kontrole výsadbového materiálu bude AD zhotovitelem vyzván s dostatečným předstihem.

Cibule budou dodány v I. jakostní kategorii.

Specifikace průběžného kmenu

# Stromy

| zkratka | taxon / latinský název | český název | označení výpěstku | pořadové číslo | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACA1 | Acer campestre | javor babyka | Vk 3xp 14-16 (bal) | 18, 23, 33 | 3 |
| ACA2 | Acer campestre | javor babyka | Vk 3xp 12-14 (bal) | 19, 20, 24, 25, 31, 32, 37, 38 | 8 |
| APL | Acer platanoides ´Globosum´ | javor mléč | Vk 3xp 14-16 (bal) | 40-42 | 3 |
| CBE | Carpinus betulus | habr obecný | 3xp výška 175-200 (sol) | 15, 16, 17, 26, 39 | 5 |
| FSY | Fagus sylvatica ´Rohanii´ | buk lesní | Vk 3xp 14-16 (bal) | 10 | 1 |
| PAS | Prunus avium ´Plena´ | třešeň ptačí plnokvětá | Vk 3xp 14-16 (bal) | 11, 21, 22 | 3 |
| SAL | Salix alba ´Tristis´ | vrba bílá | Vk 3xp 14-16 (bal) | 1 | 1 |
| STO | Sorbus torminalis | jeřáb břek | Vk 3xp 12-14 (bal) | 27, 28, 29, 34, | 4 |
| UGL | Ulmus glabra | jilm horský | Vk 3xp 12-14 (bal) | 35, 36 | 2 |
| celkem |  |  |  |  | 30 |

# Ovocné stromy

| zkratka | taxon / latinský název | český název | označení výpěstku | pořadové číslo | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDO | Malus - staré odrůdy, polokmen | jabloň domácí | Pk 120-160 - rozvětvený | 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 6 |
| PAV | Prunus avium - staré odrůdy, polokmen | třešeň ptačí | Pk 120-160 - rozvětvený | 8, 9 | 2 |
| PCO | Pyrus communis - staré odrůdy, vysokokmen | hrušeň obecná | Vk 170-180 (pk) | 12, 13, 14, 30 | 4 |
| celkem |  |  |  |  | 12 |

# Keře

| zkratka | taxon / latinský název | český název | označení výpěstku | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bda | Buddleia davidii | komule Davidova | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 27 |
| Csa | Cornus sanguinea | svída krvavá | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 25 |
| Cav | Corylus avellana | líska obecná | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 2 |
| Cmo | Crataegus monogyna | hloh jednosemenný | 120 + (kont 5 l +), 3 výhony | 4 |
| Eeu | Euonymus europaeus | brslen evropský | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 9 |
| Har | Hydrangea arborescens ´Annabelle´ | hortenzie stromečkovitá | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 57 |
| Hma | Hydrangea macrophylla | hortenzie velkolistá | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 29 |
| Hpa | Hydrangea paniculata | hortenzie latnatá | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 10 |
| Lvu | Ligustrum vulgare | ptačízob obecný | 40-60 (pk), 3 výhony | 342 |
| Psu | Paeonia suffruticosa | pivoňka keřovitá | 40 (kont 1,5 l), 3 výhony | 14 |
| Pco | Philadelphus coronarius | pustoryl věncový | 120 + (kont 5 l +), 3 výhony | 5 |
| Rcu | Rhododendron ´Cunningham White´ | pěnišník velkokvětý | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 14 |
| Rsm | Rhododendron ´Smirnowii´ | pěnišník velkokvětý | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 17 |
| Rsa | Ribes sanguineum | meruzalka krvavá | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 17 |
| Ruv | Ribes uva-crispa | srstka angrešt | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 6 |
| Rhe | Rosa ´Hella´ | růže - popínavá | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 6 |
| Rsu | Rosa ´Sunny Rose´ | růže - půdopokryvná | 40 (kont 1,5 l), 3 výhony | 160 |
| Rzm | Rosa ´Moint Shasta´ | růže - záhonová | 40 (kont 1,5 l), 3 výhony | 20 |
| Rzk | Rosa ´Kimono´ | růže - záhonová | 40 (kont 1,5 l), 3 výhony | 25 |
| Rgl | Rosa glauca | růže sivá | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 12 |
| Rhu | Rosa hugonis | růže Hugova | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 6 |
| Rmu | Rosa multiflora | růže mnohokvětá | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 6 |
| Rid | Rubus idaeus | ostružiník maliník | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 8 |
| Sbu | Spiraea x bumalda | tavolník nízký | 40 (kont 1,5 l), 3 výhony | 15 |
| Ssa | Spiraea salicifolia | tavolník vrbolistý | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 3 |
| Sme | Syringa meyeri 'Palibin' | šeřík Meyerův | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 21 |
| Svu | Syringa vulgaris | šeřík obecný | 120 + (kont 5 l +), 3 výhony | 3 |
| Tba | Taxus baccata | tis červený | 50-100 (kont 2-5 l), 3 výhony | 10 |
| Vop | Viburnum opulus | kalina obecná | 120 + (kont 5 l +), 3 výhony | 14 |
| celkem |  |  |  | 887 |

# Trvalky

| zkratka | taxon / latinský název | český název | označení výpěstku | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| am | Alchemilla mollis | kontryhel měkký | K9 | 15 |
| af | Achillea filipendulina | řebříček tužebníkovitý | K9 | 75 |
| ar | Ajuga reptans | zběhovec plazivý | K9 | 10 |
| ah | Anemone hupehensis ´Hadspen abundance´ | sasanka | K9 | 40 |
| av | Aquilegia vulgaris | orlíček obecný | K9 | 20 |
| ad | Aster dumosus ´Blaue lagune´ | hvězdnice keříčkovitá | K9 | 55 |
| dp | Doronicum plantagineum | kamzičník jitrocelovitý | K9 | 25 |
| ep | Echinacea purpurea ´Prairie splendor´ | třapatka nachová | K9 | 35 |
| epi | Epimedium pinnatum | škornice zpeřená | K9 | 10 |
| fv | Fragaria vesca | jahodník obecný | K9 | 60 |
| gl | Gaura lindheimeri | gaura | K9 | 55 |
| gr | Geranium ´Rozanne´ | kakost | K9 | 35 |
| gm | Geranium macrorrhizum | kakost oddenkatý | K9 | 45 |
| gc | Geranium x cantabrigiense ´Biokovo´ | kakost | K9 | 20 |
| hn | Helleborus niger | čemeřice černá | K9 | 35 |
| he | Hemerocallis ´Stella d'Oro´ | denivka | K9 | 80 |
| hp | Hosta plantaginea | bohyška jitrocelová | K9 | 15 |
| ib | Iris barbata | kosatec zahradní | K9 | 40 |
| nf | Nepeta faassenii | šanta kočičí | K9 | 100 |
| pa | Persicaria amplexicaulis | rdesno | K9 | 20 |
| Paf | Paeonia officinalis´Rubra Plena´ | pivoňka lékařská | K9 | 14 |
| sn | Salvia nemorosa ´Amethyst´ | šalvěj hajní | K9 | 30 |
| ta | Tradescantia x andersoniana | poděnka | K9 | 15 |
| wt | Waldsteinia ternata | mochnička trojčetná | K9 | 15 |
| celkem |  |  |  | 864 |

# Traviny

| zkratka | taxon / latinský název | český název | označení výpěstku | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cp | Carex pendula | ostřice převislá | K9 | 91 |
| dc | Deschampsia caespitosa 'Palava' | metlice trsnatá | K9 | 40 |
| ms | Miscanthus sinensin ´Morning light´ | ozdobnice čínská | K9 | 70 |
| pal | Pennisetum alopecuroides ´Hameln´ | dochan psárkovitý | K9 | 57 |
| celkem |  |  |  | 258 |

# Cibuloviny

| zkratka | taxon / latinský název | český název | označení výpěstku | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| aa | Allium aflatunense ´Purple Sensation ´ | česnek aflatunský | I. jakost | 215 |
| ng | Narcissus´Geranium´ | narcis | I. jakost | 185 |
| nt | Narcissus ´Tete A Tete´ | narcis | I. jakost | 145 |
| tg | Tulipa ´Golden Apeldoorn´ | tulipán | I. jakost | 60 |
| te | Tulipa ´Escape´ | tulipán | I. jakost | 80 |
| ch | Crocus hybrids | šafrán | I. jakost | 620 |
| ml | Muscari armeniacum | modřenec | I. jakost | 80 |
| celkem |  |  |  | 1385 |

# Podrosty

| zkratka | taxon / latinský název | český název | označení výpěstku | počet ks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| hh | Hedera helix | břečťan popínavý | K9, 3 výhony | 3730 |
| celkem |  |  |  | 3730 |

# VÝKAZ VÝMĚR

| položka | m.j. | počet m.j. |
| --- | --- | --- |
| Ovocné stromy | ks | 12 |
| stromy listnaté | ks | 30 |
| keře | ks | 887 |
| břečťanové podrosty | m2 | 765 |
| záhony trvalek a travin | m2 | 198,5 |
| cibuloviny | ks | 1385 |
| travo-bylinný porost - rekreační trávník | m2 | 2555 |
| travo-bylinný porost - Panonie | m2 | 1460 |
| travo-bylinný porost - štěrkový trávník | m2 | 171 |

# NÁSLEDNÁ PÉČE

Nezbytnou podmínkou pro plnohodnotné plnění funkce navržených vegetačních prvků je následná pravidelná rozvojová a udržovací péče. Technologie udržovací péče vegetačních prvků se bude řídit dle normy ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky a standardy SPPK A02 002 Řez stromů, SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury a SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin. Péče o památné a senescentní stromy, bude prováděna dle standardu SPKK A02 009 Speciální ošetření stromů.

Pro následnou péči je nutné zajistit dovoz zálivkové vody.

Zahrada je navržena jako okrasná sloužící pro rekreaci klientů domova důchodců. Tomu musí odpovídat i intenzita její údržby. Kromě běžné údržby je třeba, aby zahrada byla v rámci rozvojové i udržovací péče alespoň 2x ročně ošetřena specialistou v oboru - 1. termín v době vegetačního klidu, ošetření dřevin arboristou, 2. termín vegetační, vegetační zásahy a koordinace.

# Rozvojová péče po dobu prvních 3 let

V průběhu prvních 3 let po výsadbě bude realizována tzv. rozvojová péče. Rozvojová péče zahrnuje pravidelnou zálivku (především v obdobích sucha), výchovný řez stromů a keřů (ve vhodném agrotechnickém termínu), kontrolu stavu úvazků a kůlování, případně jejich znovu uvázání či opravu kůlování a zálivkové mísy, hnojení, kypření, odplevelování, ochranu proti chorobám a škůdcům, náhradu uhynulých jedinců totožným druhem a kultivarem stejně velikosti a vedení deníku rozvojové péče o výsadby. Rozvojová péče je kompletní péčí o strom v průběhu tří let!

# Ovocné stromy a péče po dobu minimálně 10 let po výsadbě

Po výsadbě

Po výsadbě školkařského výpěstku s jednoletou korunkou na stanoviště spočívá výchovný řez v zapěstování pevné konstrukce koruny s omezeným počtem a s dobře rozmístěnými větvemi, které si nebudou v budoucnu konkurovat a budou schopny tvořit dostatek plodonosného obrostu a následně plodů.

Po výsadbě na trvalé stanoviště zakládáme u kmenných tvarů nejčastěji tzv. polopřirozenou pyramidální korunu, sestávající z pokračování kmene (terminál, vedoucí výhon) a 3–4 postranních větví. Postavení větví má být prostorově vyvážené, větve nebudou vycházet z jednoho místa, ale budou vzdáleny nad sebou alespoň 10–20 cm, čímž se předejde možnému rozlomení korunky. Vzdálenost sousedících kosterních větví se označuje jako výškový odstup ramen. Rozmístění větví do prostoru z pohledu ptačí perspektivy pak udává tzv. úhel rozchodu mezi dvěma sousedícími větvemi. Ideální je stav, kdy jednotlivé úhly rozchodu jsou stejné. Pro základ koruny jsou kosterní větve vybírány na genetické spirále s ohledem na úhel odklonu, tj. takové, které svírají s vertikální osou stromku ne příliš ostrý úhel. U kmenných tvarů je ideální uhel odklonu 45°. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.

Výchovný řez

Klasický výchovný řez pyramidální koruny vypadá tak, že se výhony zakracují první rok vysazení nejméně o 2/3, raději i více, aby se podpořil růst kořenové soustavy. Při jarní výsadbě probíhá zakrácení ještě silněji, na 2–3 pupeny. Tento zásah je velice důležitý zejména v horších půdně-klimatických podmínkách. Míru zakrácení určuje nejslabší výhon, ostatní přizpůsobíme zhruba stejné výšce, při dodržení zásady řezu na vnější pupen. Prodlužující výhon kmene (terminál) je zakrácen až na konec a to tak, aby po řezu přesahoval postranní větve asi o 10–25 cm; je dbáno na to, aby řez byl proveden principem střídavého řezu, tedy na pupen vyrůstající nad místem řezu předchozího roku (tedy tzv. řezu na korunku ve školce). U zkracování platí obecné pravidlo: čím slabší stromek, tím hlubší zakrácení, ztráta dřeva v prvním roce bude v následujících letech dostatečně kompenzována. Pokud se na výpěstku objeví tzv. dvoják (vidličnatě rozdvojený terminál), je jeden výhon odstraněn a z druhého je zapěstována nová koruna, jelikož by hrozilo rozlomení koruny.

Pokud jsou stromky (obzvláště podzimní výsadba) slabé v kmínku ale i kořenovém balu je nutné přejít k metodě garnitury obrostu. Ta podpoří růst kořene a zesílení kmínku. Garnitura obrostu je postup, kdy se veškerý boční obrost po výsadbě zcela odstraní na větevní kroužek, aby byl kmínek rovný a hladký. Dle potřeby je zakrácen i terminál. Zásah se provádí v období řezu nejvhodnějším pro daný druh. Garnitura obrostu se obvykle provádí u slabšího výsadbového materiálu, u výsadby bez zapěstované korunky, ale i u jedinců u kterých není korunka zapěstována v dostatečné výšce. Po odstranění obrostu má jedinec čas na zakořenění, není vyčerpávám zbytečným výparem a naroste tak nový a kvalitní obrost ve výšce nad odstraněným obrostem.

V prvním roce po výsadbě je třeba dbát zvýšené peče zálivkou a okopávkou, aby stromek dorostl co nejrychleji požadovaných rozměrů a nezastavil se v růstu. Zvláště pak u peckovin je nutné provádět kontrolu obrostů (prorůstání podnože) a jeho odstranění. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.

Výmladky podrůstající podnože se musí neprodleně odstraňovat – vylomením nebo odřezáním na větevní kroužek, mnohdy s nutností dočasného obnažení kořenového krčku. Veškerý obrost na kmínku musí být odstraněn nejpozději do konce srpna.

1				2				   3

Foto: 1) nově vysazený výpěstek bez zásahu - podzim

2) po garnituře- jaro IV. / V.

3) nový obrost po garnituře - jaro V.

Výchovný řez ve druhém roce

Ve druhém roce po výsadbě jsou nejdříve odstraněny všechny konkurenční výhony a bujné výhony rostoucí dovnitř koruny. Prodlužující výhony zakládajících se kosterních větvi jsou zkráceny podle jejich síly asi o polovinu na vnější pupen obdobným postupem jako v prvním roce. Terminál je opět seřezán podle zásad střídavého řezu. Stromky „zababčené“, zasazené do nevhodných stanovišť nebo rostlé za nepříznivých podmínek předchozího roku (sucho) mají tendenci v pudu sebezáchovy nasazovat předčasně na květ, čímž dochází k redukci vegetativního růstu. V tom případě je nutné květy odstranit a stromek hlouběji seřezat, ale je možné přistoupit i ke garnituře obrostu, případně přihnojení dusíkem a zalití. Zvláště pak u peckovin je nutné provádět kontrolu obrostů (prorůstání podnože) a jeho odstranění. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.

Výchovný řez ve třetím roce po výsadbě

Ve třetím roce je řez prováděn obdobně s tím rozdílem, že prodlužující větve jsou zakracovány jen asi o 1/3. Současně lze přistoupit k založení druhého patra korunky. U vysokokmenů a polokmenů se druhé patro zakládá ve vzdálenosti 0,9–1,2 m nad patrem prvním. Není-li však stromek dostatečně silný a vyvinutý, je nutné se založením dalšího patra počkat na další rok. U peckovin s ohledem na možnost klejotoku se od založení druhého patra většinou ustupuje. Vyšší patra mívají zpravidla menší počet větví, nejčastěji dvě až tři. Pokračuje odstraňování obrostů. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.

Výchovný řez v dalších letech minimálně do 10. roku po výsadbě

Ve čtvrtém roce po výsadbě již je většinou výchovný řez dokončen, u některých řezově náročných odrůd však může pokračovat až do 5. či 6. roku od výsadby. V tom případě jsou jednoleté přírůstky zakracovány jen minimálně, asi o 1/6. Počínaje pátým rokem obvykle řez přechází na udržovací, na který navazuje různě hluboký řez zmlazovací a nadále je třeba pokračovat v odstraňování obrostů zvláště pak u peckovin. Jednorázově se může u dřevin objevit potřeba prosvětlovacího řezu. Viz SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin.

Období řezu:

Zimní řez se provádí v době vegetačního klidu, tj. v bezlistém stavu ovocně dřeviny, kalendářně přibližně v období od října do března. Z hlediska zdravotního stavu je nejvýhodnější předjarní řez, v období února – března. U jádrovin nebo drobného ovoce lze použít zimní řez prakticky kdykoliv. Problém nastává u peckovin, které jsou v období vegetačního klidu velice citlivé na řezové zásahy, protože se nedokáží účinně bránit infekcím

patogenů, způsobujících choroby dřeva a tvorbu klejotoku. U peckovin se k řezu přistupuje většinou na začátku kvetení a v období květu. Ránu je vždy nutné zatřít štěpařským voskem. Švestky a slívy mají tendenci k zahušťování, nevhodně rostoucí letorosty je vhodné odstraňovat letním řezem v červenci a srpnu. Líska snáší velice dobře zimní řez a má velkou regenerační schopnost. Výchovným řezem se založí keř o 9–12 větvích, které snadno obměňují náhradou za podrůstající výmladky.

# Listnaté stromy a péče po dobu minimálně 10 let po výsadbě

Stromy budou i nadále dostatečně zavlažovány v obdobích sucha a u stromů bude prováděn ve vhodném agrotechnickém termínu odborný výchovný a následně zdravotní řez. Stromy budou postupně a průběžně vyvětvovány na požadovanou podjezdnou výšku od země, tzn. přibližně 250 cm. Ovocné stromy budou zapěstovány do výšky přibližně 180–200 cm od země.

Průběžně bude kontrolován stav úvazků, v případě potřeby budou stromy převázány. Nesmí dojít k zarůstání úvazků do kmenů!

Jakmile budou stromy stabilizovány, úvazky budou odstraněny stejně jako rákosová rohož.

Výsadbové mísy v okolí dřevin budou pravidelně – min. 2x ročně odplevelovány.

V případě většího poškození, vyschnutí části koruny, hlavní větve nebo odumření celého jedince bude tento nahrazen ve vhodném agrotechnickém termínu stromem novým – stejným dle specifikace.

Řezy listnatých dřevin se řídí SPPKA_02-002_2015_ŘEZ_STROMŮ, u senescentních a památných stromů pak SPKK A02 009 Speciální ošetření stromů v součinnosti s  SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury, pokud jsou dřeviny umístěné podél komunikací.

# Udržovací péče od 3. roku po výsadbě minimálně do 10. roku po výsadbě

Po třetím roce od výsadby dojde k odstranění kotvení stromů u řádně zapěstovaných a kotvených výpěstků. Rákosové chráničky budou dle lokálních podmínek ponechány nebo též odstraněny. Závlahovou mísu již není nutné obnovovat a její plocha bude udržována jako okolní trávník nebo záhon. Při seči je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k mechanickému poškození kmene. U stromů se řádně zapěstovanou korunou se řez omezuje na zdravotní.

# Ochrana výsadeb minimálně do 10. roku po výsadbě

S ochranou dřevin na stanovišti souvisí i ochrana ovocných dřevin proti chorobám, škůdcům viz SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině, podléhající legislativě vydávané Státní rostlinolékařskou správou. Ochrana proti škodlivým organismům ovocných dřevin je řešena komplexně v rámci celé výsadby. Je prováděna preventivními, mechanickými a biologickými postupy.

Okolí vysazených dřevin, odpovídající průměru závlahové mísy, se minimálně tři roky po výsadbě nezatravňuje z důvodu konkurence o vodu a živiny. Plocha se udržuje mělkou kultivací (nejvýše do hloubky 0,05 m). Po třech letech dojde k zatravnění závlahové mísy, pokud není součástí záhonu.

# Péče o keřové výsadby

Keřové výsadby jsou navržené s břečťanovým podrostem, který je plošně zamulčován borkou, tak aby byl snížen počet pletí za rok. I přes to je v prvních letech pletí společně se zálivkou nejdůležitějším zásahem do keřových porostů. V prvních letech je účelné provádět pletí a kypření až 6x ročně. Tento počet se bude vlivem zapojování břečťanového podrostu snižovat až na 2x ročně. Důsledně je nutné odstraňovat nálety stromů a případné obrosty z kořenových výmladků. Každý rok je také třeba keře z jara přihnojit a po zimě doplnit mulčovací borku. Na podzim se z porostů lehce shrabe opadané listí. V prvních třech letech jsou keře ošetřovány výchovným řezem. V letech pozdějších řezem udržovacím. Keře by NIKDY neměly být ošetřeny tvarovacím řezem (kromě živých plotů v rámci bludiště, které se tvarují min. 2x ročně plotostřihem), ale měly by být pěstovány jako volně rostoucí. V případě úhynu budou uhynulí jedinci nahrazeni. Po 5. roce po výsadbě může dojít lokálně k probírkám keřů, pokud bude zápoj hustý, nebo zmlazení některých druhů. Komule (Buddleia davidii) je druh, který v naši podmínkách může namrzat. Proto se přistupuje k silnému zmlazení až na zdravé dřevo na jaře. Keř bez problémů obrazí, tento postup je možné opakovat každý rok. V případě potřeby je třeba provádět ochranu proti chorobám a škůdcům.

# Péče o trvalkové výsadby

V zahradě je navrženo velké množství trvalkových výsadeb doplněných o výsadby okrasných travin a cibulovin. Výsadby jsou zamulčovány borkou tak, aby byl snížen počet pletí za rok. I přes to je v prvních letech pletí společně se zálivkou nejdůležitějším zásahem do záhonů. V prvních letech je účelné provádět pletí a kypření až 8x ročně. Tento počet se bude vlivem zapojování podrostu snižovat až na 3x ročně. Na jaře by měly být trvalky přihnojeny. V průběhu roku je vhodné odstraňovat odkvetlá květenství některých rostlin. Naopak některé druhy s pevnými květy jako je třapatka nebo řebříček je vhodné nechávat i přes zimu, kdy s travinami udělají zajímavý efekt. Kosení záhonu ručně či křovinořezem může proběhnout již na podzim, ale rostliny je možné nechat až do jara. Pak dochází ke kosení v době rašení krokusů. Veškeré traviny se seřezávají až na jaře. Pokud budou trvalky na podzim ořezány je vhodná zimní pokrývka např. chvojím. V případě potřeby je třeba provádět v průběhu roku ochranu proti chorobám a škůdcům a doplňování borky.

# Obecné zásady péče o travo-bylinné patro

Obecné zásady jsou stanoveny standardem SPPKA C02 005:2016 Péče o funkční výsadby ovocných dřevin a normou ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče.

Péče o bylinné patro je důležitou součástí údržby výsadeb. V prvních letech po založení je v obdobích sucha zálivka nezbytná. Veškerá péče musí být prováděna vždy tak, aby nedocházelo k poškozování cílových dřevin. Udržovací seč je u rekreačního trávníku prováděna dle potřeby 15-25x za rok, oproti tomu u travo-bylinného porostu Panonia je prováděna pouze  2× za rok. První seč u Panonie se provede nejpozději 15. července, přičemž výška strniště nesmí být menší než 0,1 m. Druhá seč je provedena nejpozději do konce října. Pro zajištění funkční biodiverzity nesmí být sečení provedeno jednorázově na celé ploše, ale alespoň dvoufázově s odstupem minimálně 10 dní. Štěrkový trávník se kosí dle potřeby 5-15x za rok. Lokálně se v trávníku vyskytují výsadby cibulovin. Trávník v těchto místech nesmí být kosený do doby než cibuloviny začnou zatahovat (květen/červen dle druhu cibuloviny). Veškeré kosení v zahradě je navrženo s odstraněním posečené hmoty, která bude odvážena mimo areál. Areál není vybaven kompostem.

Ing. Martina Forejtová

Ing. Martina Havlová

Ing. Pavlína Vlčková

8. února 2017