- Minimální technická specifikace Tiskárna laser - multifunkční 1000:

Dodávka 1 ks Tiskové zařízení multifunkční - síťové, duplexní min. 1000 stran dle následující minimální specifikace:

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Barva | černobílá laserová |
| Formát | A4 a různé menší |
| Rozhraní | min. USB 2.0 /vysokorychlostní/, min. 2x USB Host 2.0, min. Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelnou SD kartu |
| Tisk | Rychlost tisku: min. 40 stran A4 za minutu, duplexní tisk min. 22 stran za minutu Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (scan/kopírování) Doba zahřívání: 21 sekund nebo méně Doba do vytištění první strany: 6 sekund nebo méně Paměť: min. 1GB s možností rozšíření na min. 2 GB Životnost válce: minimálně buď po dobu 3 let nebo do vytištění 200 000 stran Ovládací panel tiskárny: min. 7-mi palcový plnobarevný dotykový displej, možnost naklopení |
| Sken | Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB, lokální/síťový TWAIN, Rychlost skenování min. 60 originálů/minutu (300 dpi, A4, černobíle), nebo 40 originálů/minutu (300 dpi, A4, barevně) Rozlišení skenování: min. 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů) Max. velikost originálu: A4, Legal Typy originálu Text, Foto, Text+Foto Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrované PDF, PDF/A), TIFF, JPEG Formát komprese: MMR/JPEG Funkce: barevné skenování, integrovaný podavač, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, složka SMB/FTP, tisk), vynechání prázdných stran |
| Funkce | Obecné vlastnosti Tiskové jazyky: minimálně PCL 6, PCL 5c, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 Podporované operační systémy: min. Windows 7,8,10, 2012 R2 server Podpora tisku fontů / čárových kódů: obrysové fonty (PCL 6) , podpora jednorozměrných čárových kódů, dvourozměrný čárový kód (PDF417) Funkce tisku: min. PDF přímý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, SNMPv3 Kopírovací funkce Maximální velikost originálu: A4/Legal Souvislé kopírování: min. 1–999 stran Zvětšení / zmenšení: min. 25–400% po krocích Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení min. 5 hodnot zvětšení/ 5 hodnot zmenšení Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, min. 2 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníků, Kvalita obrazu: min. Text + Foto, Text, Foto Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m2, A4, A5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm) Univerzální zásobník(y) na min. 1000 listů, 60–120 g/m2, podporovaná media min. A4, A5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm – 216 x 356 mm) Duplexní jednotka: Standardní duplexní jednotka podporující A4, A5, Letter, Legal, 60–120 g/m2 Oboustranný podavač originálů min. 70 listů, 50–120 g/m2, A4, A5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm) Výstupní kapacita: min. 220 listů Faxové funkce přenosová rychlost modemu: až do 33.6 kbps počet uložitelných adres: min. 200 položek velikosti originálu: min. A4, Legal kompresní metody: min. JBIG, MMR, MR, MH příjem do paměti: min. 250 stran |
| Hlučnost | méně než 55 dB(A) /tisk, 30 db(A) /pohotovost |
| Záruka a podpora | 36 měsíců v místě instalace |

- Minimální technická specifikace Tiskárna laser - multifunkční 2000:

Dodávka 1 ks Tiskové zařízení multifunkční - síťové, duplexní min. 2000 stran dle následující minimální specifikace:

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Barva | černobílá laserová |
| Formát | A4 a různé menší |
| Rozhraní | min. USB 2.0 /vysokorychlostní/, min. 2x USB Host 2.0, min. Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), slot pro volitelnou SD kartu |
| Tisk | Rychlost tisku: min. 40 stran A4 za minutu, duplexní tisk min. 22 stran za minutu Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk), 600 x 600 dpi (scan/kopírování) Doba zahřívání: 21 sekund nebo méně Doba do vytištění první strany: 6 sekund nebo méně Paměť: min. 1GB s možností rozšíření na min. 2 GB Životnost válce: minimálně buď po dobu 3 let nebo do vytištění 200 000 stran Ovládací panel tiskárny: min. 7-mi palcový plnobarevný dotykový displej, možnost naklopení |
| Sken | Funkce: skenování do emailu, skenování do FTP, skenování do SMB, skenování do USB, lokální/síťový TWAIN, Rychlost skenování min. 60 originálů/minutu (300 dpi, A4, černobíle), nebo 40 originálů/minutu (300 dpi, A4, barevně) Rozlišení skenování: min. 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, (256 odstínů) Max. velikost originálu: A4, Legal Typy originálu Text, Foto, Text+Foto Formát výstupu: PDF (vysoká komprese, šifrované PDF, PDF/A), TIFF, JPEG Formát komprese: MMR/JPEG Funkce: barevné skenování, integrovaný podavač, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (email, složka SMB/FTP, tisk), vynechání prázdných stran |
| Funkce | Obecné vlastnosti Tiskové jazyky: min. PCL 6, PCL 5c, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 Podporované operační systémy: minimálně Windows 7,8,10, 2012 R2 server Podpora tisku fontů / čárových kódů: obrysové fonty (PCL 6) , podpora jednorozměrných čárových kódů, dvourozměrný čárový kód (PDF417) Funkce tisku: min. PDF přímý tisk, zabezpečený tisk přes SSL, SNMPv3 Kopírovací funkce Maximální velikost originálu: A4/Legal Souvislé kopírování: min. 1–999 stran Zvětšení / zmenšení: min. 25–400% po krocích Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení min. 5 hodnot zvětšení/ 5 hodnot zmenšení Digitální funkce: vícenásobné kopírování, elektronické třídění, min. 2 originály na jednu kopii, automatická změna zásobníků, Kvalita obrazu: min. Text + Foto, Text, Foto Vstupní kapacita: Víceúčelová přihrádka na 100 listů, 60–220 g/m2, A4, A5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x 356 mm) Univerzální zásobník(y) na min. 2000 listů, 60–120 g/m2, podporovaná media min. A4, A5, Letter, Legal, Custom (92 x 162 mm – 216 x 356 mm) Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka podporující A4, A5, Letter, Legal, 60–120 g/m2 Oboustranný podavač originálů min. 70 listů, 50–120 g/m2, A4, A5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 – 216 x 356 mm) Výstupní kapacita: min. 220 listů Faxové funkce přenosová rychlost modemu: až do 33.6 kbps počet uložitelných adres: min. 200 položek velikosti originálu: min. A4, Legal kompresní metody: min. JBIG, MMR, MR, MH příjem do paměti: min. 250 stran |
| Hlučnost | méně než 55 dB(A) /tisk, 30 db(A) /pohotovost |
| Záruka a podpora | 36 měsíců v místě instalace |

- Minimální technická specifikace Tiskárna laser - koncová:

Dodávka 25 ks Tiskové zařízení - lokální dle následující minimální specifikace:

| Parametr | Specifikace – minimální požadavek zadavatele |
| --- | --- |
| Barva | laserová černobílá |
| Formát | A4 a menší, viz. další specifikace níže |
| Rozhraní | min. vysokorychlostní port USB 2.0 a paralelní port standardu IEEE 1284 |
| Tisk | Velikost paměti min. 16 MB Rychlost tisku: min. 25 str./min Výtisk první stránky ze stavu připraveno: max. 8 s Kvalita tisku min. rozlišení 600 x 600 dpi Pracovní zátěž: min. 20 000 stran formátu A4 za měsíc |
| Sken | ne |
| Funkce | Tiskové jazyky min. UPD, PCL5e Ovladač pro operační systémy min. Windows 10, Windows 7, Windows XP (32bitový a 64bitový) Vstupní zásobník na min. 250 listů, min. formáty : A4, A5, A6, podporovaná gramáž médií min. 60 až 120 g/m², Víceúčelový zásobník na min. 25 listů, min. formáty A4, A5, A6, B5, obálky (C5, B5, DL), podporovaná gramáž médií min. 60 až 163 g/m², přímá dráha podávání papíru pro speciální média, podpora vlastní velikosti médií min. 76 × 127 až 216 × 356 mm Výstupní zásobník min. na 150 listů Oboustranný tisk - manuální |
| Hlučnost | méně než 55 dB(A) při tisku |
| Záruka a podpora | 24 měsíců v autorizovaném servisním středisku |